五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目

环境影响报告书

建设单位：五原县环境卫生服务中心

评价单位：内蒙古众成环境工程有限公司

二〇二三年八月

目录

目录	I

1概述	5

1.1建设项目特点	5

1.2环境影响评价过程	5

1.3 分析判定相关情况	6

1.4关注的主要环境问题	13

1.5 环境影响评价主要结论	13

2总则	14

2.1编制依据	14

2.1.1法律、法规	14

2.1.2技术导则、规范与标准	15

2.1.3地方有关法规及规范	15

2.1.4技术参考依据及其他	16

2.2评价因子与评价标准	16

2.2.1评价因子	16

2.2.2评价标准	17

2.2.2.1环境质量标准	17

2.2.2.2污染物排放标准	21

2.2.3区域环境功能区划及评价标准	23

2.3评价工作等级及评价范围	23

2.3.1评价等级	23

2.3.2评价范围	27

2.4主要环境保护目标	27

3项目概况及工程分析	33

3.1项目概况	33

3.1.1项目名称、地点及建设性质	33

3.1.2项目地理位置	33

3.1.3工程组成及建设规模	36

3.1.4服务范围及现状填埋情况	41

3.1.5垃圾处理工艺	42

3.1.6防渗工程	43

3.1.7渗滤液收集和导排系统	44

3.1.8填埋气导排系统	45

3.1.9场区排水工程	46

3.1.10地下水导排系统	46

3.1.11填埋场封场工程	46

3.1.12机械设备	47

3.1.13辅助及公用工程	48

3.1.14劳动定员与工作制度	48

3.1.15项目主要技术经济指标	48

3.1.16现有项目存在环境问题	49

3.2 工程分析	51

3.2.1工艺流程	51

3.2.2水平衡分析	54

3.2.3污染物来源及治理措施	56

3.2.4项目污染物排放分析	57

3.2.5 封场后污染分析	69

3.2.6排放总量	70

4环境现状调查与评价	71

4.1自然环境	71

4.1.1地理位置	71

4.1.2地形和地貌	71

4.1.3气候概况	72

4.1.4动植物及土壤	72

4.2环境质量现状评价	73

4.2.1大气环境现状监测与评价	73

4.2.2地下水环境质量现状调查及评价	75

4.2.3土壤环境质量现状调查及评价	85

4.2.4声环境质量现状调查及评价	92

4.2.5生态环境质量现状调查及评价	93

5施工期环境影响回顾性分析	100

6运营期环境影响预测与分析	101

6.1运营期环境空气影响预测与评价	101

6.1.1大气环境影响回顾性分析	101

6.1.2大气环境影响预测与分析	102

6.1.2.1常规气象资料	102

6.1.2.2大气环境影响预测与分析	104

6.1.3 大气环境防护距离	107

6.1.4 卫生防护距离	107

6.1.5 大气环境影响自查表	107

6.2运营期地下水环境影响预测与评价	109

6.2.1环境水文地质条件	109

6.2.2地下水环境影响预测	120

6.2.3地下水环境影响回顾性分析	141

6.3运营期噪声环境影响分析	144

6.3.1声环境影响回顾性分析	144

6.3.2声环境影响预测	144

6.3.3声环境影响评价自查表	146

6.4运行期固废影响分析	147

6.5运行期土壤环境影响预测分析	147

6.5.1土壤环境影响类型与影响途径	147

6.5.2土壤环境影响识别	148

6.5.3土壤影响预测与评价	148

6.5.4 土壤环境影响评价自查表	150

6.6生态环境影响分析	151

6.7封场后环境影响分析	154

6.7.1封场后垃圾渗滤液影响分析	154

6.7.2封场后填埋气体	154

7环境风险分析	156

7.1风险调查	156

7.2风险潜势及风险等级	160

7.3环境敏感目标概况	160

7.4环境风险识别	160

7.5环境风险分析	161

7.5.1垃圾气爆炸风险分析	161

7.5.2渗滤液污染地下水的风险分析	162

7.5.3渗滤液不经处理直接排放风险分析	163

7.5.4垃圾坝溃决风险分析	164

7.5.5危险性废物混入风险分析	165

7.6风险事故应急预案	166

7.6.1应急组织机构与职责	166

7.6.2预案分级响应条件、报警及通讯联络方式	166

7.6.3紧急救护措施	166

7.6.4应急能力建设	167

7.6.5应急监测系统与实施计划	167

7.6.6应急预案的培训和演练	167

7.7环境风险评价结论与建议	168

8环境保护措施可行性分析	170

8.1 大气污染防治措施可行性分析	170

8.2 水污染防治措施可行性分析	171

8.2.1 项目废水排放情况	171

8.2.2 废水治理措施可行性分析	172

8.2.3分区防渗措施	172

8.2.4污染监控	173

8.3固体废物处置措施可行性分析	175

8.4噪声污染防治措施	175

8.5土壤污染防治措施	175

8.6封场期环保措施	176

8.7填埋废物入场要求	177

9环境经济损益分析	178

9.1环境保护投资估算	178

9.2 环境经济损益分析	179

9.2.1 经济效益分析	179

9.2.2 社会效益分析	179

9.2.3 环境损益分析	180

10环境管理与环境监测计划	181

10.1 环境管理	181

10.1.1环境管理目的和意义	181

10.1.2环境管理任务	181

10.1.3环境管理机构	181

10.2 环境监测	182

10.2.1环境管理机构	182

10.2.2监测计划	182

10.2.3 监测资料管理	184

10.3建设项目竣工环境保护验收清单	184

10.4污染物排放清单	185

11结论与建议	188

11.1项目概况	188

11.2 环境质量现状	188

11.2.1大气环境	188

11.2.2地下水	188

11.2.3土壤	189

11.2.4声环境	189

11.3污染防治措施	190

11.3.1环境空气污染防治措施	190

11.3.2水污染防治措施	191

11.3.3 噪声污染防治措施	191

11.3.4 固废污染防治措施	191

11.4环境影响预测评价	191

11.4.1 环境空气影响评价结论	191

11.4.2 水环境影响分析结论	192

11.4.3 固体废弃物	192

11.4.4 噪声	193

11.4.5 土壤环境	193

11.5环境风险结论	193

11.6公众参与调查分析结论	193

11.7总结论	194

11.8 建议	194

附件1 委托书	195

附件2 用地手续	196

附件3 备案表	199

附件4 立项文件	200

附件5 营业执照	202

附件6 未批先建处罚情况	203

1概述

1.1建设项目特点

五原县复兴镇生活垃圾无害化处理场由五原县环境卫生服务中心建设，项目位于县城西南32公里处，总投资2097万元，填埋场库区占地面积41856平方米，库容30.5万立方米，设计规模为日处理生活垃圾50吨，已填埋量4.05万m3，设计剩余使用期限为12年。

填埋场于2015年4月16日取得五原县发展和改革局批复的立项批复（五发改字[2015]82号）。填埋场于2017年开工建设，2018年建成，2019年投入运行，运行状态正常。项目成立之初由内蒙古新创环境科技有限公司编制了环评报告，但由于双方资金问题，环评报告未进行审批，导致项目未取得环保部门批复，属于“未批先建”项目，项目“未批先建”处罚情况见附件6。五原县环境卫生服务中心为完善本项目的环评手续，委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十八、公共设施管理业 106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）—采取填埋方式的；其他处置方式日处理能力50吨及以上的”，应编制环境影响报告书。接受委托后，我单位即派技术人员进行现场踏勘，收集了场址地区的环境等基础资料。在调研与资料整理过程中，及时向当地环保行政主管部门了解地方环保法规并征询意见，在工程分析、环境质量现状监测的基础上，编制完成了本报告书，现呈报贵局审批。

1.2环境影响评价过程

本次环评主要分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价报告书编制阶段，工作程序见图1.2-1。

图1.2-1 环境影响评价工作程序

1.3 分析判定相关情况

1、与产业政策的符合性

根据中华人民共和国国家发展和改革委员《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年修改决定，本项目属于“鼓励类第四十三、环境保护与资源节约综合利用20.城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其2021年修改要求。

2、选址合理性分析

①与《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》符合性

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）有关规定，填埋场的场址选择应符合下列规定：

表1.3-1 《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）选址分析

| 序号 | 相关选址要求 | 本项目选址条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不应设在地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区 | 拟选场址区域不在地下水集中供水水源地及补给区，水源保护区 | 符合 |
| 2 | 不应设在泛洪区和泄洪道 | 本项目位于河套平原，不在泄洪道和泛洪区内 | 符合 |
| 3 | 不应设在填埋库区与敞开式渗沥液处理区边界距居民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m以内的地区 | 本项目库区边界距最近的住户580m（该居民为临时住户，租用场地进行养殖） | 符合 |
| 4 | 不应设在填埋库区与渗沥液处理区边界距河流和湖泊50m以内的地区 | 本项目50m 以内的地区无地表河流，无新建水库等人工蓄水设施 | 符合 |
| 5 | 不应设在填埋库区与渗沥液处理区边界距民用机场3km以内的地区 | 周边无机场分布 | 符合 |
| 6 | 不应设在尚未开采的地下蕴矿区 | 经地质调查本场址地下无矿藏 | 符合 |
| 7 | 不应设在珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区 | 本项目选址不涉及珍贵动植物保护、国家地方自然保护区 | 符合 |
| 8 | 不应设在公园、风景、游览区，文物古迹区，考古学、历史学、生物学研究考察区 | 本项目选址无公园、风景、游览区、文物古迹区、考古学、历史学、生物学研究考察区 | 符合 |
| 9 | 不应设在军事要地、军事基地和国家保密地区 | 项目选址不涉及军事要地、军事基地和国家保密地区 | 符合 |

②与《生活垃圾填埋场污染控制标准》符合性

本场址合理性分析依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中有关要求，对比情况见表1.3-2。

表1.3-2  《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）选址分析

| 序号 | 相关选址要求 | 本项目选址条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾填埋场址应符合区域性环境规划、环境卫生设施建设规划、当地的城市规划 | 本项目已取得用地手续，土地用途为公用设施，并取得规划部门、发改部门、住建部门等部门同意的备案表 | 符合 |
| 2 | 生活垃圾填埋场不应建在下列地区：城市工农业发展规划区、农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物保护区、生活饮用水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其它需要保护的区域内 | 场址所在地区不属标准中所提及的区域 | 符合 |
| 3 | 选址标高位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上，并建设在长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之外 | 选址标高位于重现期不小于50年一遇的洪水位之上 | 符合 |
| 4 | 生活垃圾填埋场应避开下列地区：破坏性地震及活动构造区，活动的坍塌地带、断裂带，地下蕴矿带、石灰坑及容岩洞区、湿地 | 场址所在地区不是地下蕴矿带、石灰坑及溶岩洞区，地勘评价结论：本区域地层层序正常，无构成的断层及破坏带 | 符合 |
| 5 | 生活垃圾填埋场场址的位置及与周围人群的距离应依据环境影响 评价结论确定。 | 根据规定，垃圾填埋场卫生防护距离宜≥500m。本项目卫生防护距离设置为500m，本项目500m范围内无居住区。此范围内用地禁止用于新建居住、医疗、学校等环境敏感设施。 | 符合 |

③与《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）符合性分析

根据《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）有关规定，填埋场的场址选择应符合下列规定：

表1.3-3  《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）选址分析

| 序号 | 相关选址要求 | 本项目选址条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾处理处置工程应与城乡功能结构相协调，满足城乡建设发展、环境卫生行业发展等需要 | 本项目已取得用地手续，土地用途为公用设施，并取得规划部门、发改部门住建部门等部门同意的备案表 | 符合 |
| 2 | 不应设在下列地区： - 生活饮用水水源保护区，供水远景规划区； - 洪泛区和泄洪道； - 尚未开采的地下蕴矿区和岩溶发育区 - 自然保护区 - 文物古迹区、考古学、历史学及生物学研究考察区 | 场址所在地区不属规范中所提及的区域 | 符合 |

3、与《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析

《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》指出：“开展农村生活垃圾集中处理。推进农村牧区垃圾减量化、资源化、无害化，推广农村牧区垃圾分类和资源化利用试点经验，合理开展垃圾分类。”“加强生活垃圾污染治理，提高城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，实现城镇垃圾处理设施全覆盖，2023 年年底前完成与生活垃圾分类匹配的餐厨垃圾处理能力建设。” “提高垃圾分类收运能力和水平，推进垃圾集中处理设施建设，到2025 年，城镇生活垃圾无害化处理率达到99%以上。”

本项目位于五原县复兴镇和胜村五社，服务范围为覆盖复兴镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、新公中镇、银定图镇、丰裕办事处等7个乡镇办事处260个村组7.5万农村居民。项目的建设实现了农村垃圾减量化、资源化、无害化，符合《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》要求。

4、“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线

根据《巴彦淖尔市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（巴政发〔2021〕9 号），全市共划定环境管控单元249 个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

本项目位于巴彦淖尔市五原县复兴镇属于优先保护单元，生态保护重点为一般生态空间，不涉及生态保护红线，不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、饮用水水源地、水产种质资源保护区、湿地、水土流失极敏感区、生态区位重要的沙化土地、水源涵养极重要区、水土保持极重要区、生物多样性极重要区等。

项目位置

图1.3-1 项目在环境管控单元的位置

（2）环境质量底线

根据项目所在地环境现状评价结果，项目区域环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区，声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区，地下水符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，土壤符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）(GB15618—2018)筛选值、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中第二类用地筛选值标准。本项目污染物产生较少，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电和水资源。项目消耗资源相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

本项目位于巴彦淖尔市五原县复兴镇，根据《巴彦淖尔市生态环境准入清单》，本项目位于五原县一般生态空间-水土保持管控单元，环境管控单元编码ZH15082110016，属于优先保护单元，本项目建设与管控单元管控要求符合性分析如下：

表1.3-2  项目建设与《巴彦淖尔市生态环境准入清单》符合性分析一览表

| 管控类型 | 管控要求 |  |  |  |  | 本项目 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴彦淖尔市总体要求 | 1、除现有化工园区外，不再布局新的化工园区。现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 3、建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址必须符合当地国土空间规划。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位。 5、新建矿山要全部达到绿色矿山建设标准，生产矿山要按照绿色矿山建设标准加快改造升级,限期达到绿色矿山建设标准。2025年底前,全部矿山达到国家或自治区绿色矿山建设标准,不符合绿色矿山建设标准的矿山企业依法逐步退出市场。 6、国家重点生态功能区要严格落实产业准入负面清单要求，在严格保护生态安全的前提下，鼓励和支持市场主体集约高效有序地发展符合主体功能定位的适宜产业；限制类产业要在规模产量、生产工艺、区位布局、清洁生产水平等方面严格执行有关规定，鼓励和引导市场主体对既有项目改造升级、入园入区；禁止类产业要严禁市场主体准入，行政机关不予审批、核准，不得办理有关手续。其他重点开发的城镇和重点生态功能区点状开发的城镇，新建矿产资源开采加工、火电、化工、冶金、有色等重大项目，应实行更加严格的环境标准，相关项目必须符合相应领域的专项规划，必须开展环境影响评价和社会稳定风险评估等，不得损害生态系统的稳定性和完整性。 7、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 8、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。 |  |  |  |  | 项目属于公共设施建设项目，不涉及两高行业，项目所在区域为环境质量达标区。要求项目取得环评批复后应及时落实排污许可管理要求。 | 符合 |
| 编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 生态保护重点 | 管控要求 |  | 本项目 | 是否符合 |
| ZH15082110016 | 五原县一般生态空间-水土保持 | 优先保护单元 | 一般生态空间 | 空间布局约束 | 全面实施保护天然林、退耕还林还牧工程，严禁陡坡垦殖，禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物，禁止开垦的范围由旗县级人民政府划定并公告；已经开垦种植农作物的应当按照国家有关规定逐步退耕还林还草；耕地短缺或者已经签订农村土地承包合同、退耕确有困难的，应当根据实际采取相应的水土保持措施。禁止毁林开荒、烧山开荒，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力；禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树等。 | 项目属于公共设施建设项目，原占地为废弃的养殖场，不涉及土地开垦相关内容。 | 符合 |

综上，项目符合“三线一单”要求。

1.4关注的主要环境问题

（1）项目建成后渗滤液对地下水环境影响；

（2）项目建成后硫化氢、氨等恶臭气体对周围大气环境的影响。

1.5 环境影响评价主要结论

本项目的建设符合国家产业政策，项目选址合理，项目采用的各种环保措施合理可行；在建设单位认真落实各项环保对策措施后，废水处理达标后回用，填埋场废气和噪声可得到有效控制，不会导致该区域的环境功能现状发生显著的变化。本项目是一项公益事业，具有较好的社会效益和环境效益。因此，该项目在严格遵守“三同时”等环保制度，认真落实本报告书所提出的环保措施和加强环境管理，保证各环保设施的“三同时”及正常运行的前提下，可将项目运行期对环境不利影响降低到最小程度。从环境保护角度分析论证，本项目的建设是可行的。

2总则

2.1编制依据

2.1.1法律、法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

5、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日；

8、《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年7月1日；

9、《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日；

10、《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日；

11、《中华人民共和国水土保持法》，2010年12月25日；

12、《土地复垦条例》，国务院令592号，2011年3月5日；

13、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日；

14、《全国生态环境保护纲要》，国务院国发[2000]38号文，2000年11月26日；

15、《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

16、《关于加强工业节水工作的意见》国家经贸委国经贸资源[2000]1015号文；2000年10月；

17、《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2021年修订；

18、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部部令 第4号），2019年1月1日；

19、《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2013]37号，2013年9月10日；

20、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2015]17号，2015年4月2日；

21、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2016]31号，2016年5月28日；

22、《关于印发能源行业加强大气污染防治工作方案的通知》（国家发改委，发改能源[2014]506号，2014年3月24日）；

2.1.2技术导则、规范与标准

1、《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）；

4、《环境影响评价技术导则—地表水》（HJ 2.3-2018）；

5、《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2022）；

7、《建设项目环境影响技术评估导则》（HJ616-2011）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

10、《生活垃圾处理技术指南》，建城[2010]61号；

11、《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》，（JB50869-2013）；

12、《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（试行），（HJ564-2010）；

13、《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术标准》，（GB/T51403-2021）；

14、《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》，（GB/T18772-2017）；

15、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》，（GB51220-2017）；

16、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106-2020）；

17、《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）。

2.1.3地方有关法规及规范

1、《内蒙古自治区生态环境保护“十四五”规划》；

2、《内蒙古自治区主体功能区划》，2012 年7 月；

3、《内蒙古自治区环境保护条例》，2018年12月6日；

4、《内蒙古自治区大气污染防治条例》（内蒙古自治区人民代表大会常务委员，2019 年3 月1 日起施行）；

5、《内蒙古自治区人民政府关于印发自治区绿色矿山建设方案的通知》（内政发〔2017〕111号）；

6、《内蒙古自治区人民政府关于印发打赢蓝天保卫站三年行动计划实施方案的通知》，内政发[2018]37 号；

7、《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

8、《巴彦淖尔市“十四五”生态环境保护规划》。

2.1.4技术参考依据及其他

1、《五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目环境影响评价委托书》，五原县环境卫生服务中心，2023年3月；

2、《五原县乡镇生活垃圾处理场可行性研究报告》,2016年；

3、《五原县复兴镇生活垃圾无害化处理厂项目岩土工程勘察报告》，巴彦淖尔市精诚建筑勘察设计院有限公司。

4、《巴彦淖尔市五原县复兴镇生活垃圾无害化处理场项目初步设计》，广东建筑艺术设计院有限公司，2016年11月。

5、建设单位提供的其它有关技术资料。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1评价因子

根据项目建设引发的主要环境问题和污染因素识别结果，结合考虑项目各环境问题和污染物对环境影响程度，确定本项目的现状评价因子和预测评价因子如下：

（1）大气环境

大气环境现状评价因子：TSP、PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、H2S、NH3。

大气环境影响评价因子：选取H2S、NH3、SO2、NOX、TSP为评价因子。

（2）地下水环境

地下水环境现状评价因子：pH、总硬度、耗氧量、氨氮、铁、总大肠菌群、汞、镉、铬 （六价）、砷、铅、K +、Na +、Ca2+ 、Mg2+ 、CO3 2- 、HCO3- 、Cl- 、SO4 2-、 BOD5、总氮、总磷、铬、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸 盐氮、挥发酚、氰化物、锰、铜、锌、氟化物。

地下水影响评价因子：氨氮。

（3）噪声

运行过程中机械设备噪声以及运输车辆产生的噪声，评价因子为等效连续A声级。

（4）土壤

土壤环境现状评价因子：

建设用地：pH、铜、镍、砷、汞、镉、铅、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺式-1，2-二氯乙烯、反式-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯胺类、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。

农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

土壤影响评价因子：总砷。

（5）固体废物

一般固体废物、生活垃圾。

（6）环境风险

环境风险评价因子：渗滤液、填埋气体（硫化氢、甲烷、氨）。

2.2.2评价标准

#### 2.2.2.1环境质量标准

1、环境空气

项目所在区域的大气环境功能区划为二类区，其空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准； NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值；臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新改扩建厂界二级标准。具体标准值见表2.2-1。

表2.2-1   环境空气质量标准

| 环境要素 | 标准名称及级（类）别 | 项目 | 标准值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | SO2 | ug/m3 | 小时平均 | 500 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 |
|  |  | NO2 |  | 小时平均 | 200 |
|  |  |  |  | 日平均 | 80 |
|  |  | TSP |  | 日平均 | 300 |
|  |  |  |  | 年平均 | 200 |
|  |  | PM10 |  | 日平均 | 150 |
|  |  |  |  | 年平均 | 70 |
|  |  | PM2.5 |  | 日平均 | 75 |
|  |  |  |  | 年平均 | 35 |
|  |  | CO |  | 小时平均 | 10 |
|  |  |  |  | 日平均 | 4 |
|  |  | O3 |  | 日最大8小时平均 | 160 |
|  |  |  |  | 小时平均 | 200 |
|  | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 | H2S | ug/m3 | 小时平均 | 10 |
|  |  | NH3 |  | 小时平均 | 200 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 臭气浓度 | 无量纲 | 一次值 | 20 |

2、地下水

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准见表2.2-2。

表2.2-2   地下水质量标准

| 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 检测项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | / | 6.5-8.5 | 菌落总数 | CUF/mL | 100 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 |
| 钠离子 | mg/L | 200 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 |
| 氯离子 | mg/L | 250 | 硫化物 | mg/L | 0.02 |
| 硫酸根 | mg/L | 250 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | 氟化物 | mg/L | 1 |
| 锰 | mg/L | 0.1 | 汞 | μg/L | 1 |
| 铜 | mg/L | 1 | 砷 | μg/L | 10 |
| 锌 | mg/L | 1 | 镉 | μg/L | 5 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.002 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 耗氧量 | mg/L | 3 | 铅 | μg/L | 10 |
| 总大肠菌群 | MPN//100mL | 3 | 石油类 | mg/L | 0.05 |

（3）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）“村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求”，由于本项目已建成，周边原分布有养殖场，工业活动较多，因此本次评价声环境质量评价按照2类区标准执行，即昼间60dB、夜间50dB。

（4）土壤环境

项目用地范围内土壤环境执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中第二类用地筛选值标准，厂区外农用地土壤质量执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。

表2.2-3   土壤环境质量标准

| 标准名称及级（类）别 | 项目 | 单位 | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB 15618-2018）筛选值 | pH | / | >7.5 |  |
|  | Cu | mg/kg | 100 |  |
|  | Zn |  | 300 |  |
|  | Pb |  | 170 |  |
|  | Cd |  | 0.6 |  |
|  | As |  | 25 |  |
|  | Hg |  | 3.4 |  |
|  | Cr |  | 250 |  |
|  | Ni |  | 190 |  |
| 《土壤环境质量建设用地 土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）筛选值 | 项目 | 单位 | 筛选值 | 管制值 |
|  | 砷 | mg/kg | 60 | 140 |
|  | 镉 |  | 65 | 172 |
|  | 铬（六价） |  | 5.7 | 78 |
|  | 铜 |  | 18000 | 36000 |
|  | 铅 |  | 800 | 2500 |
|  | 汞 |  | 38 | 82 |
|  | 镍 |  | 900 | 2000 |
|  | 四氯化碳 |  | 2.8 | 36 |
|  | 氯仿 |  | 0.9 | 10 |
|  | 氯甲烷 |  | 37 | 120 |
|  | 1,1-二氯乙烷 |  | 9 | 100 |
|  | 1,2-二氯乙烷 |  | 5 | 21 |
|  | 1,1-二氯乙烯 |  | 66 | 200 |
|  | 顺 1,2-二氯乙烯 |  | 596 | 2000 |
|  | 反 1,2-二氯乙烯 |  | 54 | 163 |
|  | 二氯甲烷 |  | 616 | 2000 |
|  | 1,2-二氯丙烷 |  | 5 | 47 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 |  | 10 | 100 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 |  | 6.8 | 50 |
|  | 四氯乙烯 |  | 53 | 183 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 |  | 840 | 840 |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 |  | 2.8 | 15 |
|  | 三氯乙烯 |  | 2.8 | 20 |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 |  | 0.5 | 5 |
|  | 氯乙烯 |  | 0.43 | 4.3 |
|  | 苯 |  | 4 | 40 |
|  | 氯苯 |  | 270 | 1000 |
|  | 1,2-二氯苯 |  | 560 | 560 |
|  | 1,4-二氯苯 |  | 20 | 200 |
|  | 乙苯 |  | 28 | 280 |
|  | 苯乙烯 |  | 1290 | 1290 |
|  | 甲苯 |  | 1200 | 1200 |
|  | 间二甲苯+对二甲苯 |  | 570 | 570 |
|  | 邻二甲苯 |  | 640 | 640 |
|  | 硝基苯 |  | 76 | 760 |
|  | 苯胺 |  | 260 | 663 |
|  | 2-氯酚 |  | 2256 | 4500 |
|  | 苯并[a]蒽 |  | 15 | 151 |
|  | 苯并[a]芘 |  | 1.5 | 15 |
|  | 苯并[b]荧蒽 |  | 15 | 151 |
|  | 苯并[k]荧蒽 |  | 151 | 1500 |
|  | 䓛 |  | 1293 | 12900 |
|  | 二苯并[a,h]蒽 |  | 1.5 | 15 |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 |  | 15 | 151 |
|  | 萘 |  | 70 | 700 |

#### 2.2.2.2污染物排放标准

1、大气污染物排放

填埋场臭气场界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1的二级新扩改标准，详见表2.2-4。填埋时产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值表中关于颗粒物无组织排放监控浓度限值标准（表2.4-4）。甲烷参照执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中“填埋工作面上 2 m 以下高度范围内甲烷的体积百分比应不大于 0.1%、当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷体积分数不大于5%”的要求。

表2.2-4   运营期污染物排放标准

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 2 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |  |
| 4 | TSP | mg/m3 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 5 | 甲烷 | 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积分数应不大于0.1% |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 生活垃圾填埋场应采取甲烷减排措施；当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷体积分数不大于5% |  |  |

2、水污染物排放

运营期生活废水、反渗透膜冲洗废水同填埋场渗滤液一并排入渗滤液处理站经处理达标后回用，项目渗滤液处理站处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中表2现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值，废水回用参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准，项目产生废水全部回用，不外排，详见详见表2.2-5、表2.2-6。

表2.2-5   现有和新建生活垃圾填埋场水污染物排放浓度限值

| 项目 | 单位 | 浓度限值 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度（稀释倍数） | / | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 化学需氧量(COD) | mg/L | 100 | 常规污水处理设施排放口 |
| 生化需氧量(BOD5) | mg/L | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 悬浮物 | mg/L | 30 | 常规污水处理设施排放口 |
| 总氮 | mg/L | 40 | 常规污水处理设施排放口 |
| 氨氮 | mg/L | 25 | 常规污水处理设施排放口 |
| 总磷 | mg/L | 3 | 常规污水处理设施排放口 |
| 粪大肠菌群数 | 个/L | 10000 | 常规污水处理设施排放口 |
| 总汞 | mg/L | 0.001 | 常规污水处理设施排放口 |
| 总镉 | mg/L | 0.01 | 常规污水处理设施排放口 |
| 总铬 | mg/L | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 六价铬 | mg/L | 0.05 | 常规污水处理设施排放口 |
| 总砷 | mg/L | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |
| 总铅 | mg/L | 0.1 | 常规污水处理设施排放口 |

表2.2-6   城市杂用水水质标准

| 项目 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- |
| PH | / | 6～9 |
| 色度 | / | 30 |
| 生化需氧量(BOD5) | mg/L | ≤10 |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.5 |
| 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 |
| 氨氮 | mg/L | ≤8 |
| 总氯 | mg/L | 城市绿化≤2.5（管网末端） |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL，或CFU/100mL | 无 |

3、噪声排放标准

运营期填埋作业区场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类声功能区噪声排放限值，即昼间60dB、夜间50dB的限值，见表2.2-6。

表2.2-6   工业企业厂界环境噪声排放标准

| 项目 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 昼间 | 60dB（A） |
| 夜间 | 50dB（A） |

2.2.3区域环境功能区划及评价标准

1、环境空气

评价区环境空气未划分功能区，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）本项目评价区环境空气质量适用于二类功能区。

2、声环境

评价区声环境未划分功能区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）本项目声环境质量适用于二类功能区。

3、地下水

评价区地下水环境未划分功能区，根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）本项目地下水适用于Ⅲ类功能区。

4、生态环境

评价区位于五原县复兴镇，根据《内蒙古生态功能区划图》，项目所处区域属于河套平原灌溉生态功能区。

内蒙古自治区生态功能区划见图2.2-1。

2.3评价工作等级及评价范围

2.3.1评价等级

1、大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。确定评价等级时需根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义见公式：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi —— 第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci —— 采用估算模型计算出的第i 个污染物的最大1 h 地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i —— 第i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用GB 3095 中1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2 确定的各评价因子1 h 平均质量浓度限值。对仅有8 h 平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2 倍、3 倍、6 倍折算为1h 平均质量浓度限值。

本项目大气污染源参数见表2.3-1，计算结果见表2.3-2，评价工作等级判定见表2.3-3。

表2.3-1  大气污染源基本情况

| 填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源起点坐标 |  | 面源海拔高（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| x | y |  |  |  |  |  |  | NH3(kg/h) | H2S( kg/h) |
| -76 | 196 | 1029.35 | 133.87 | 277.89 | 6 | 8760 | 正常 | 0.1333 | 0.0094 |
| 64 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | -79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -91 | -72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面源起点坐标 |  | 面源海拔高（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| x | y |  |  |  |  |  |  | TSP( kg/h) |  |
| 0 | 0 | 1029.35 | 10 | 10 | 6 | 1460 | 正常 | 0.055 |  |
| 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渗漏液处理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面源起点坐标 |  | 面源海拔高（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| x | y |  |  |  |  |  |  | NH3(kg/h) | H2S( kg/h) |
| -56 | -110 | 1029.35 | 5 | 10 | 3 | 4205 | 正常 | 0.0002 | 2.43282E-08 |
| -51 | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -51 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -56 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.3-2 主要污染源估算模型计算结果表

| 填埋场 | 最大值出现距离/m 184 | 污染物 | 下风向预测浓度C/ug/m3 | 浓度占标率P/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | 7.73 | 3.86 |
|  |  | H2S | 0.54 | 5.54 |
| 填埋作业 | 最大值出现距离/m 19 | TSP | 27.31 | 3.03 |
| 渗滤液处理站 | 最大值出现距离/m 10 | NH3 | 0.37 | 0.19 |
|  |  | H2S | 0 | 0 |

表2.3-3 等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 | 本项目评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% | Pmax=5.54% 二级 |
| 二级 | 1% ≤Pmax <10% |  |
| 三级 | Pmax <1% |  |

由表2.3-6可知，本项目排放的污染物落地浓度最大的是填埋场的H2S，Pmax=5.54%，根据评价工作等级判定表2.3-3，确定该项目的评价等级为二级。

2、地下水评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）“附录A 地下水环境影响评价行业分类表”，项目属“U 城镇基础设施及房地产 149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置 全部”类别，属I类项目。

本项目区不属于集中式饮用水源准保护区及其补给径流区、特殊地下水资源保护区及其它相关保护区，项目评价范围内有分散式饮用水水源；根据表2.3-4，建设项目场地的地下水环境敏感程度为“较敏感”。

表2.3-4    地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表2.3-5    建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分规定，本项目地下水评价等级为一级。

3、地表水评价等级

本项目废水主要有渗滤液、生活污水、反渗透膜冲洗废水，废水均排入渗滤液处理站，处理达标后用于填埋场洒水抑尘、绿化等，以上废水均不会直接进入当地水环境，根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)的要求，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

4、声环境

项目位于五原县复兴镇，位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，项目主要噪声为垃圾运输车辆噪声、垃圾填埋作业噪声及污水处理系统中泵、空压机等机械设备产生的噪声，项目运营后声敏感目标噪声级增加量在5dB(A)以下，受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）声环境影响评价工作等级的划分方法，本项目声环境影响评价等级为二级。

5、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则-土壤影响》（HJ964-2018），本项目属于Ⅱ类项目，项目总占地面积6.49hm2，建设项目占地规模属于中型（5—50hm2）；本项目周边存在耕地，土壤环境敏感程度为敏感，确定本项目的土壤环境影响评价等级为二级。

6、生态评价工作等级

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态红线、法定生态保护区域、地下水或土壤影响范围内没有分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标，项目占地面积约为0.065km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2022）相关判定要求，确定生态评价等级为三级。

7、环境风险

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目涉及风险物质为渗滤液及填埋气甲烷、氨气、硫化氢。根据本次对渗滤液实测数据NH3-N为470mg/L，小于2000 mg/L，因此不作为重点关注的危险物质，不对其进行Q值计算。填埋气甲烷、氨气、硫化氢通过导气石笼有序导排，不存储。项目环境风险潜势为I，进行简单评价。

2.3.2评价范围

根据各环境要素导则中有关评价工作中的规定及评价等级，确定本次评价范围，详见表2.3-6。

表2.3-6  环境影响评价范围表

| 环境类别 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 评价范围为以厂区为中心，边长5km的区域 |
| 地下水环境 | 评价区地下水流向总的趋势为自南向北径流。本次地下水评价区范围的确定，一方面需尽可能包含项目所能影响到的地下水环境保护目标，另一方面考虑水文地质单元的完整性及预测模拟的可操作性。因此，本次分别划定模拟评价范围和调查评价范围。 模拟评价范围：采用自定义法划定，根据项目所在区域地下水流场特征并考虑周围的地下水环境敏感目标，确定了本次工作地下水模拟评价范围：南侧、北侧边界平行于地下等水位线，西侧、东侧边界垂直于地下水等水位线，形成的地下水模拟评价范围面积约6.34km2。 调查评价范围：在模拟评价范围基础上外扩一定距离，将所有地下水调查点位包括进调查范围内，共划定调查范围面积为12.82km2。 |
| 声环境 | 厂界200m范围内 |
| 土壤环境 | 厂界外200m范围内 |
| 生态环境 | 厂界外1000m范围内 |
| 风险评价 | / |

2.4主要环境保护目标

项目位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县复兴镇和胜村五社，根据建设单位提供资料及现场踏勘和项目所在地区外环境关系分析，确定主要的环境敏感目标。主要环境敏感目标见表2.4-1和图2.4-1。

表2.4-1    环境保护目标

| 环境要素 | 评价范围 | 敏感点 |  |  |  | 最近距离 | 功能区划 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坐标 | 保护对象 | 户数 | 人口 |  |  |  |
| 环境空气 | 评价范围为以厂区为中心，边长5km的矩形区域 | E107.9296,N40.9884 | 西樊贵 | 34 | 71 | SE1.12km | 二类区 | GB3095-2012中二级标准 |
|  |  | E107.9457,N40.9922 | 东樊贵 | 10 | 20 | E2.31km |  |  |
|  |  | E107.9135,N40.9775 | 大牛圪旦 | 73 | 156 | SW1.59km |  |  |
|  |  | E107.8955,N40.9767 | 三牛圪旦 | 5 | 10 | SW2.38km |  |  |
|  |  | E107.8967,N41.0017 | 李柜 | 43 | 88 | NW1.82km |  |  |
|  |  | E107.9099,N41.0014 | 金联村 | 102 | 212 | NW0.84km |  |  |
|  |  | E107.9278,N41.0085 | 李三柜 | 90 | 180 | NE1.66km |  |  |
|  |  | E107.9381,N40.9755 | 陈双鱼 | 30 | 55 | SE2.41km |  |  |
|  |  | E107.8873,N41.0135 | 常子营圪旦 | 11 | 23 | NW3.18km |  |  |
|  |  | E107.9099,N40.9939 | 李建国家（现已租赁作为养殖场） | 1 | 2 | W580m |  |  |
| 声环境 | 填埋场边界周围外扩200m范围内区域 | 无敏感点 |  |  |  | — | 二类区 | GB3096-2008中2类标准 |
| 土壤环境 | 厂界外200m范围内 | 耕地 |  |  |  | 相邻 | 农用地 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值。 |
| 生态环境 | 场区及场界外1km范围内 | 评价范围内耕地、土地资源、野生动物、土壤等 |  |  |  | — | 河套平原灌溉生态功能区 | —— |

表2.4-2 评价区地下水保护目标

| 序号 | 名称 | 方位及距离（m） | 井深（m） | 取水层位 | 水井用途 | 供水人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分散式水源井 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 李柜村水井 | NW1747（侧向） | 26 | Q3-4 | 生活饮用 | 150 |
| 2 | 金联村水井 | NW864（下游） | 25 | Q3-4 | 生活饮用 | 212 |
| 3 | 李三柜村水井 | NE1735（下游） | 30 | Q3-4 | 生活饮用 | 180 |
| 4 | 三牛圪旦村水井 | SW2230（上游） | 30 | Q3-4 | 生活饮用 | 10 |
| 5 | 大牛圪旦村水井 | S1494（上游） | 31 | Q3-4 | 生活饮用 | 156 |
| 6 | 西樊贵村水井 | SE843（上游） | 28 | Q3-4 | 生活饮用 | 71 |
| 7 | 永丰村水井 | E2261（侧向） | 25 | Q3-4 | 生活饮用 | 270 |
| 8 | 李建国家水井 | W580（侧向） | 13 | Q3-4 | 生活饮用、养羊 | 2 |
| 含水层 |  |  |  |  |  |  |
| 上更新统至全新统松散岩类孔隙水含水层 |  |  |  |  |  |  |

李建国

图2.4-1 评价范围及环保目标图

常子营圪旦

大牛圪旦

东樊贵

图例：

大气评价范围

噪声/土壤评价范围

生态评价范围

敏感目标

图2.4-2  地下水评价范围及保护目标示意图

3项目概况及工程分析

3.1项目概况

3.1.1项目名称、地点及建设性质

项目名称：五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目

建设单位：五原县环境卫生服务中心

建设性质：新建

建设地点：巴彦淖尔市五原县复兴镇和胜村五社

项目投资：项目总投资2097万元；

占地面积：总占地面积64858平方米；

服务范围：项目的服务范围为覆盖复兴镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、新公中镇、银定图镇、丰裕办事处等7个乡镇产生的生活垃圾。

建设及运行情况：填埋场于2018年建成，2019年投入运行，运行状态正常。

建设规模：日均处理垃圾量50t，填埋场总库容30.5万m3，已填埋量4.05万m3，剩余使用期限为12年。

3.1.2项目地理位置

本项目位于五原县复兴镇和胜村五社。项目垃圾填埋场地理坐标为东经107°54′58.97′′，北纬40°59′29.46′′。地理位置见图3.1-1。项目西侧为废弃养殖场，其余为空地，四邻关系见图3.1-2。

垃圾填埋场

图3.1-1地理位置图

填埋场

废弃养殖场

图3.1-2项目四邻关系图

3.1.3工程组成及建设规模

3.1.3.1工程组成

本项目垃圾处理场工程主要包括管理区、填埋场区及渗滤液处理区三大部分。

⑴管理区

管理区主要包括综合用房、门卫室、车库和计量间等，另外，进场及场内道路工程以及库区平整等也可认为是管理区一部分。

⑵填埋场区

填埋区工程主要有垃圾坝、调节池、防渗系统、渗滤液导排、填埋气体导排以及终场覆盖工程。

⑶渗滤液处理区

主要为渗滤液处理工程。

复兴镇生活垃圾处理场工程具体建设内容见表3.1-1。处理场工程平面布置见图3.1-2。

表3.1-1  项目建设内容

| 工程内容 | 工程名称 |  | 建设内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 填埋场库区 |  | 1座平原型填埋场，总库容30.5万m3，库区占地41856m2，其中库底面积为25477.0m2，设置2个填埋区，在场区中间设置分区坝，分区填埋。 根据地勘及设计资料，建设场地地下水埋深在天然地表下1.77～2.24m之间，地下水标高1024.68m左右，库底整平标高为1026.7m，高于地下水水位埋深1m以上，因此本工程未建设地下水导排系统。 |  | 已建 |
|  | 垃圾坝 |  | 环场垃圾坝采用断面为梯形的粘土均质坝，平均坝高出自然地面4.0m，坝顶宽5.0m，底最宽处21m，坝体长度821m。坝体外坡面面积共为7900m2。 |  | 已建 |
|  | 渗滤液防渗系统 |  | 采用单层复合衬层结构防渗层结构由上向下为：(1) 600g/m2短纤非织造土工布作为保护层（边坡保护加装土编织袋满铺）；(2) 1.5mm厚HDPE土工膜为主防渗层；(3)渗透系数为10-11m/s的钠基膨润土防水毯；(4) 复合土工膜； (5)压实后的原土层。 |  | 已建 |
|  | 渗滤液收集（含调节池）和导排 |  | 在防渗层上铺高渗导流层，使渗滤液快速排至调节池。场底集水采用河卵石（粒径20-60mm）和HDPE导渗管，河卵石在填埋区底部满铺，厚度300mm，大石在下，小石在上，防止垃圾堵塞石缝而影响导流。垃圾渗滤液经支渠中支管或导流层流向干渠中主管后排入调节池。 |  | 已建 |
|  |  |  | 调节池：设置两个渗滤液调节池，分别布置在填埋场北侧及南侧。每个调节池的有效容积为500m3，采用防渗混凝土池体，。结构形式为钢筋混凝土剪力墙，基础为钢筋混凝土筏板基础。 |  | 已建 |
|  | 填埋气收集、导排系统 |  | 垂直导气管安装在渗滤液收集盲沟旁（同时起竖向集水作用），纵横间距为30m左右设置，导气管管材采用HDPE花管，管径为200mrn，每根导气管初期长度为2.0m。导气管四周设石笼透气层。导气系统的铺设是随着填埋作业面逐层上升而逐段加高的，导气管最大高度为露出场顶面1.0m以上。导气石笼设置20个。终场后导气管高度约为5m。 |  | 已建 |
|  | 封场系统 |  | 生活垃圾堆体整形：(1)在垃圾填埋场封场前要对垃圾堆体进行整形处理，在整形处理过程中采用低渗透性的材料进行临时覆盖；(2)在垃圾堆体整形过程中，挖出的垃圾应及时回填。垃圾堆体不均匀沉降造成的裂缝、沟坎、空洞等要充填密实；(3)堆体在整形处理后，要求堆体项面坡度不小于5%;堆体边坡坡度为1：3，堆体每升高5米，设置3米宽台阶。 对垃圾堆体整形处理后进行封场覆盖，封场覆盖系统由垃圾堆体表面至顶表面依次为：(1)排气层：排气层采用粒径为25-50mm的级配石，厚度为300mm；(2)防渗层：防渗层使用500厚的压实粘性土，渗透系数小于1×1 0-7cm/s；(3)排水层；排水层在堆体项部采用300mm厚的级配石，上下分别铺设200g/m2的短纤非织造土工布作为反滤层，在边坡处采用土工复合排水网，排水网通入库区四周的截水沟；(4)植被层：植被层由下到上为覆盖支持土层和营养植被土层。覆盖支持土层由压实土构成，厚度500cm，渗透系数大于1×10-4cm/s；营养植被土应利于植被生长，厚度500mm，植被层应压实。 |  | 封场期建设 |
| 辅助工程 | 防护围栏 |  | 项目厂界四周设2.5m高围栏，总长约1185m。 |  | 已建 |
|  | 导排系统 |  | 截水沟 | 在填埋场四周修建截水沟，截水沟位于坝体外侧，距坝体外侧坡脚0.3米左右，截水沟材料为浆砌毛石，过水面积为0. 24m2，壁厚400mm，在截水沟外侧作防冻中砂层。本项目截水沟总长度为852.0米。截水排出场外。 | 已建 |
|  | 道路 |  | 进场道路 | 进场路长560m，路基宽为4m，路面类型为水泥砼路面。 | 已建 |
|  |  |  | 场区道路 | 从库区东侧围堤设计一条道路进入填埋库区，以满足填埋作业需要，长度约350m，路基宽为4m，路面类型为水泥砼路面。 | 已建 |
|  | 临时堆土区 |  |  | 位于填埋场南侧，用于分层覆土，占地面积约600m2。覆盖防尘网保存。填埋场覆土来源于土地整改中的余土，建筑工程的基坑土等。 | 已建 |
|  | 办公管理区 |  | 办公及综合用房 | 综合用房建筑面积450平方米，地上一层，结构形式为砖混结构，基础为混凝土毛石基础 | 已建 |
|  |  |  | 仓库 | 建筑面积312平方米，地上一层，结构形式为砖混结构，基础为混凝土毛石基础 | 已建 |
|  |  |  | 门卫 | 门房建筑面积45平方米，地上一层，结构形式为砖混结构，基础为混凝土毛石基础 | 已建 |
|  |  |  | 过磅室 | 建筑面积21平方米，地上一层，结构形式为砖混结构，基础为混凝土毛石基础 | 已建 |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 垃圾处理场用水主要为生活用水、抑尘及绿化用水，用水来源为一口取水井。 | 已建 |
|  | 排水 | 生活污水 |  | 生活污水通过污水管道排至厂区北侧化粪池，化粪池容积为8m3。待渗滤液站建成后，排入渗滤液处理站处理。 | 已建 |
|  |  | 渗滤液 |  | 项目现渗滤液依托五原县隆兴昌镇生活垃圾填埋场渗滤液处理工程处理。本次新建一座3m3/d 渗滤液处理站，处理工艺为“预处理+一级反渗透+二级反渗透+清水脱气及pH调节+消毒”的处理工艺，处理达标后回用。 | 新建 |
|  | 供电 |  |  | 垃圾处理场供电电源接入附近10KV电源。 | 已建 |
|  | 供暖 |  |  | 采用电锅炉供暖 | 已建 |
|  | 消防 |  |  | 在场区沿填埋场终端锚固平台外侧设置10米宽防火隔离带，在办公区布置地下式消火栓1座，可涵盖办公区范围，消火栓供水管网为DN100管径；在车库、综合用房配备干粉灭火器 | 已建 |
| 环保工程 | 废气 | 填埋废气 |  | 在垃圾填埋场隔30m设一个导气石笼，设置高度高出垃圾填埋场填埋面1m以上；定期喷洒消臭、脱臭剂。每日覆土以抑制臭味散发，防止蚊蝇孽生。 | 已建 |
|  |  | 填埋作业粉尘 |  | 在填埋场库区四周建设防飞散网，高6.0m，共810m。定期洒水。 | 已建 |
|  |  | 调节池废气 |  | 地埋式加盖密封，减少无组织废气逸散 | 已建 |
|  |  | 临时堆土区 |  | 覆盖防尘网保存，定期洒水抑尘。 | 已建 |
|  | 废水 | 生活污水 |  | 生活污水经化粪池处理，待渗滤液处理站建成后排入处理站处理。 | 已建 |
|  |  | 渗滤液 |  | 项目现渗滤液依托五原县隆兴昌镇生活垃圾填埋场渗滤液处理工程处理，本次新建一座3m3/d 移动渗滤液处理站，处理工艺为“预处理+一级反渗透+二级反渗透+清水脱气及pH调节+消毒”的处理工艺，处理达标后回用，不外排。 | 新建 |
|  |  | 反渗透膜冲洗废水 |  | 排入渗滤液处理站处理，废水处理达标后用于绿化、填埋场洒水抑尘。 | 新建 |
|  | 固废 | 生活垃圾 |  | 员工生活垃圾运至本项目生活垃圾填埋库区卫生填埋。 | 已建 |
|  |  | 污泥 |  | 渗滤液调节池污泥经板框压滤机脱水后含水率小于60%，运至生活垃圾填埋库区卫生填埋。 | 已建 |
|  |  | 废旧反渗透膜 |  | 渗滤液处理车间处理产生的废旧反渗透膜，由厂家定期更换回收，不在项目区存储。 | 新建 |
|  | 噪声 | 采取选用低噪音设备、绿化隔音等措施。 |  |  | 已建 |
|  | 水质监测井 |  |  | 设置5处：本底井一眼，设在填埋场区的南侧30m处、地下水流向的上游。污染扩散井两眼，设在填埋场区的西、东侧各30m处。污染监测井两眼，设在填埋场区的东侧30m及北侧50m处、地下水流向的下游。 | 已建 |
|  | 厂区绿化（包含绿化带） |  |  | 主要为场界及填埋区旁、办公区空地的绿化，绿化面积11850m2。 | 已建 |

填埋区

调节池

调节池

办公管理区

图3.1-3 平面布置图

导气管

截水沟

防飞散网

垃圾坝

填埋场                                  填埋场内部

渗滤液调节池（南）           渗滤液调节池（北）

地下水监测井                             场区道路

图3.1-4 项目建设情况

3.1.3.2建设规模

项目各部分用地面积见表3.1-2。

表3.1-2 填埋场各组成部分用地情况表

| 序号 | 名称 | 用地面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 填埋库区占地面积 | 41856 | 已建成 |
| 二 | 办公及管理区占地面积（含硬化区） | 2883 | 已建成 |
| 三 | 调节池 | 396 | 已建成 |
| 四 | 场区道路 | 7273 | 已建成 |
| 五 | 临时堆土区 | 600 | 已建成 |
| 六 | 绿化用地面积 | 11850 | 已建成 |
| 合计 |  | 64858 |  |

3.1.4服务范围及现状填埋情况

项目的服务范围为覆盖复兴镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、新公中镇、银定图镇、丰裕办事处等7个乡镇办事处260个村组7.5万农村居民。

填埋场于2019年投入运营，根据建设单位提供数据，填埋场2019年日均垃圾填埋量约13吨左右，2020年日均填埋量约28吨，2021年日均填埋量约33吨，2022年日填埋量约37吨。

表3.1-3 现状填埋情况

| 序号 | 年份 | 日均填埋量（吨） | 年填埋量（吨） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019 | 13 | 4745 |
| 2 | 2020 | 28 | 10220 |
| 3 | 2021 | 33 | 12045 |
| 4 | 2022 | 37 | 13505 |
| 合计 |  |  | 40515 |

根据设计资料，项目总填埋容量为30.5万m3。设计日处理量50.0t/日，压实后垃圾容重为0.8t/m3，则服务年限计算结果见下表：

表3.1-4 填埋库区库容量及服务年限计算表

| 分期 | 容积（万m3） | 垃圾库容（t） | 服务年限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初期 | 50643.75 | 40515 | 2019-2022 |
|  | 73456.25 | 58765 | 2022-2023 |
| 中后期 | 305000 | 244000 | 2023-2034 |

3.1.5垃圾处理工艺

3.1.5.1 填埋工艺

垃圾卫生填埋采用机械化作业，主要作业机械有环卫型推土机、垃圾压实机、挖掘机、自卸汽车及装载机、洒水、喷药车等，垃圾卫生填埋工艺是：

垃圾运输卸料       推土机推运卸料垃圾          压实机碾压

覆盖土层并压实平整

3.1.5.2填埋方法

进场垃圾采用分区分单元分层作业，填埋单元作业工序为卸车、分层摊铺、压实。每层垃圾摊铺厚度根据填埋作业设备的压实性能、压实次数及生活垃圾的可压缩性确定，分层填埋填埋厚度为2.0米左右，填埋单元的作业方法以下推式斜面作业法与平地覆盖作业法为主。垃圾倾卸后由推土机进行推摊，推距控制在30米以内。将垃圾分层摊铺，每层厚度控制在0.4-0.6米以内，然后进行3-5次碾压，压实密度不小于0.80t/m3，按此程序每天压实厚度约为1.1米，作业单元为8.0m×10.0m。

①垃圾倾倒与摊铺

填埋作业从用垃圾运输车将垃圾倾倒到指定的地点开始，宜从作业单元的边坡底部到顶部摊铺。倾倒点和压实点应保持一定的安全距离。这有助于防止事故发生，确保运输车和压实机间的移动空间，也有助于运输车司机和压实机司机能相互看得见。

转运卡车将垃圾运至填埋作业区之后，要按照工作计划及现场指挥的要求，倾倒在适当的位置．垃圾需要用推土机或压实机摊铺成薄层，以便于压实机进行压实操作。要注意摊铺厚度应满足压实机工作参数的要求，并考虑垃圾性质和成分的影响。另外，摊铺位置与临时道路（路基箱）要保持一定的距离，否则会影响推土机的行走。

②压实

垃圾压实的目的：

A、增加填埋堆体的稳定性

B、减小垃圾体积，增大填埋场的使用时间

C、减少将来的沉降

D、破碎垃圾

E、减少排出物量，如，减少降雨的渗透性，这将会减少渗滤液的产生量；纸张和轻垃圾的飘飞；昆虫和鼠类导致的疾病的传播；火灾危险。

垃圾压实时必须考虑垃圾层的厚度、压实次数、压实机行走速度。在运行中压实次数根据实际情况而定，一般为3-5 个压实来回。压实机司机在将垃圾推到压实点前应先目测垃圾的质量，在压实地点每次摊铺垃圾厚度约0.4～6 m，然后压实机在其上压实 3-5 个来回，将其压实到最小，如果有粗大的物体，需增加压实次数。压实作业时要特别注意，压实机不能在坑内边坡位置2m 范围内通过，不能在填埋气管周围lm 范围内通过。

③每日覆盖与中间覆盖

当到达2.2米左右进行0.2米后的中间覆土。然后在堆体上由压实机压出4米宽的临时道路以便展开新一单元的填埋作业。每日表层覆土保持每天作业面清洁，抑制臭味散发，防止蚊蝇孽生。覆土来源于周边土地整改中的余土，建筑工程的基坑土等。

在填埋作业期间，随着填埋的不断推进，要及时续接导气管，以保证填埋场气体的排出，依照国家对填埋气体和液体的处理要求，完成引出系统的设置，并及时清运、处理调节池中的渗滤液。

3.1.6防渗工程

（1）防渗工程内容

本工程采用人工水平防渗。防渗层结构由上向下为：

① 600g/m2短纤非织造土工布作为保护层（边坡保护加装土编织袋满铺）

②1.5mm厚HDPE土工膜为主防渗层

③渗透系数为10-11cm/s的钠基膨润土防水毯。

④复合土工膜

⑤压实后的原土层

水平防渗工程采用的材料主要有高密度聚乙烯膜、土工布，并在边坡的衬材层上码放土袋作为保护层。

（2）主要工程量

①钠基膨润土防水毯32900.00m2;

②1.5mmHDPE土工膜32900.00m2；

③600 g/m2无纺土工布32900.00m2;

④600 g/m2复合土工膜（结构：分三层150g土工布、0.3mmHDPE膜、150g土工布）32900.00m2；

⑤编织袋9600个。

项目施工由内蒙古科立京工程咨询监理有限公司进行监理，填埋场防渗层施工监理照片如下：

图3.1-5 土工布施工图

3.1.7渗滤液收集和导排系统

1、渗滤液系统收集和导排系统

在防渗层上铺导流层，使渗滤液快速排至调节池，防止污染地下水，场底集水采用河卵石（粒径20-60mm）和HDPE导渗管，河卵石在填埋区底部满铺，厚度300mm，大石在下，小石在上，防止垃圾堵塞石缝而影响导流。垃圾渗滤液经支渠中支管或导流层流向干渠中主管后排入调节池。

主要工程量如下：

ф315mmHDPE主管：（实壁）100.0m；

（打孔花管）343.0m；

ф260mmHDPE支管：（打孔花管）812.0m；

300mm厚级配石：7700.0m3；

200g/ m2短纤无纺土工布：5082.0m2(包裹级配石盲沟用)。

2、渗滤液调节池及处理站

本项目设置两个渗滤液调节池，分别布置在填埋区的北侧及南侧。每个调节池有效容积为500m3，采用防渗混凝土池体，结构形式为钢筋混凝土剪力墙，基础为钢筋混凝土筏板基础。为减少恶臭，杜绝蚊蝇的滋生，在调节池上设置盖板。

由于填埋场现已建成，考虑到现场布局限制及管道建设成本，项目设计新建1座移动式渗滤液处理站，处理规模为3m3/d，处理工艺为“预处理+一级反渗透+二级反渗透+清水脱气及pH调节+消毒”的处理工艺，处理站年运行146d，渗滤液处理达标后回用。

3.1.8填埋气导排系统

导气系统由垂直导气管组成。垂直导气管安装在渗滤液收集盲沟旁（同时起竖向集水作用），纵横间距为30m左右设置，导气管管材采用HDPE花管，管径为200mrn，每根导气管初期长度为2.0mm。导气管四周设石笼透气层。导气系统的铺设是随着填埋作业面逐层上升而逐段加高的，导气管最大高度为露出场顶面1.0m以上。

由于本填埋场是位于荒地上，并且填埋场附近无大的热源要求场所，因此暂不考虑垃圾气的处理及利用，排气系统采用分散排放方式，即每根导气管设一根排气管，有利于有害气体的扩散。在垃圾填埋过程中，对气体进行检测，一但发现易爆、有毒气体含量较高时，及时改为集中排放方式，同时对产生气体进行燃烧处理。

排气管管材采用PVC花管，管径为150mm，要求排放口高出最终覆盖面1.0 m以上。导气石笼设置20个，其中主要材料工程量为：

DN200 HDPE花管20×2.5(m)=50.0m；

级配石20×1.0(m3)=7700.0m3；

铅丝网20×5.22(m2)=100.44m2。

3.1.9场区排水工程

1、截水沟

在填埋场四周修建截水沟，截水沟位于坝体外侧，距坝体外侧坡脚0.3米左右，可有效地防止库区外雨水对坝体坡脚的浸泡。截水沟按重现期20年进行设计，截水沟的水向东沿自然地势走向排出场外。截水沟材料为浆砌毛石，过水面积为0. 24m2，壁厚400mm，在截水沟外侧作防冻中砂层。本项目截水沟总长度为852.0米。

2、生活污水

生活污水进入化粪池，渗滤液处理站建成后排入渗滤液处理站处理。

3、渗滤液

新建1座移动式渗滤液处理站，处理规模为3m3d，处理工艺为“预处理+一级反渗透+二级反渗透+清水脱气及pH调节+消毒”的处理工艺，渗滤液处理达标后回用。

3.1.10地下水导排系统

根据地勘及设计资料，建设场地地下水埋深在天然地表下1.77～2.24m之间，地下水标高1024.68m左右，库底整平标高最低为1026.45m，高于地下水水位埋深1m以上，因此本工程不建设地下水导排系统。

3.1.11填埋场封场工程

1、生活垃圾堆体整形与处理

(1)在垃圾填埋场封场前要对垃圾堆体进行整形处理，在整形处理过程中采用低渗透性的材料进行临时覆盖。

(2)在垃圾堆体整形过程中，挖出的垃圾应及时回填。垃圾堆体不均匀沉降造成的裂缝、沟坎、空洞等要充填密实。

(3)堆体在整形处理后，要求堆体项面坡度不小于5%;堆体边坡坡度为1：3，堆体每升高5米，设置3米宽台阶。

2、封场覆盖系统

对垃圾堆体整形处理后进行封场覆盖，封场覆盖系统由垃圾堆体表面至顶表面依次为：

(1)排气层：排气层采用粒径为25-50mm的级配石，厚度为300mm；

(2)防渗层：防渗层使用500厚的压实粘性土，渗透系数小于1×1 0-7cm／s；

(3)排水层；排水层在堆体项部采用300mm厚的级配石，上下分别铺设200g/m2的短纤非织造土工布作为反滤层，在边坡处采用土工复合排水网，排水网通入库区四周的截水沟；

(4)植被层：植被层由下到上为覆盖支持土层和营养植被土层。覆盖支持土层由压实土构成，厚度500 mm，渗透系数大于1×10-4cm/s；营养植被土应利于植被生长，厚度500mm，植被层应压实。

图3.1-5 封场工程示意图

3.1.12机械设备

填埋作业的主要机械设备见表3.1-5。

表3.1-5填埋作业主要机械设备表

| 编号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 台 | 1 |
| 2 | 自卸车 | 辆 | 2 |
| 3 | 工具车 | 辆 | 1 |
| 4 | 洒水车 | 辆 | 1 |

3.1.13辅助及公用工程

⑴道路工程

填埋场进场路长560m，路基宽为4m，路面类型为水泥砼路面；场内道路长度约350m，路基宽为4m，路面类型为水泥砼路面。

⑵给排水

本项目填埋区生活用水、部分绿化用水、渗滤液处理站反渗透膜冲洗用水取用新鲜水，新鲜水年用水量为339.45m3/a；抑尘及部分绿化采用渗滤液处理站出水回用水，回用水量474.5 m3/a。

本工程室外消防用水由室外地下消防水池提供，消防用水量为15L/S，灭火时间为2h,消防水池的有效储水量为225m³。

⑶供电

垃圾处理场供电电源拟由场区西侧的养殖场10KV电源供给。供电外线长度100.0米。

⑷供暖

采用电锅炉供暖。

3.1.14劳动定员与工作制度

填埋场实行一班制，年运行天数为365天，运行时间为8小时，工作人员为3人。

3.1.15项目主要技术经济指标

本项目总投资2097万元。

表3.1-6 主要技术经济指标

| 序号 | 工程或费用名称 |  | 技术经济指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数量 |
| 一 | 填埋场主体工程 |  |  |
| 1 | 场区道路（24cm混凝土，20cm水泥二灰稳定级配砂砾基层，20cm水泥二灰稳定级配砂砾底基层。） | m2 | 1520 |
| 2 | 防渗工程 (1) 600g/m2短纤非织造土工布作为保护层 （边坡保护加装土编织袋满铺） (2) 1.5mm厚HDPE土工膜为主防渗层 (3)渗透系数为10-11cm/s的钠基膨润土防水毯。 (4)复合土工膜 | m2 | 32900 |
| 3 | 监测井 | 座 | 5 |
| 4 | 填埋周边绿化及栽种植被 | m2 | 13600 |
| 5 | 导气管管材采用HDPE（打孔花管），管径为200mm | m | 320 |
| 6 | ф315mmHDPE主管（打孔花管） | m | 443 |
| 7 | ф260mmHDPE支管（打孔花管） | m | 812 |
| 8 | 铅丝网 | m2 | 110 |
| 9 | 盲沟包裹土工布(150g/m2长丝纺粘) | m2 | 5082 |
| 10 | 外边坡保护（满铺护坡绿化砖） | m2 | 7900 |
| 11 | 级配石 | m3 | 7700 |
| 二 | 主要填埋机械设备 |  |  |
| 1 | 装载机 | 台 | 1 |
| 2 | 自卸车 | 辆 | 2 |
| 3 | 工具车 | 辆 | 1 |
| 4 | 洒水车 | 辆 | 1 |
| 5 | 推土机 | 辆 | 1 |
| 三 | 管理区工程 |  |  |
| 1 | 门卫、计量间 | m2 | 66 |
| 2 | 综合用房 | m2 | 450 |
| 3 | 附属用房 | m2 | 312 |
| 5 | 调节池 | m3 | 1000 |
| 6 | 电动伸缩大门7m宽 | 座 | 1 |
| 7 | 蓄水池兼消防水池 | m3 | 225 |
| 8 | 2.5m高网围栏 | m | 1185 |
| 9 | 6.0m高防飞散网 | m | 810 |
| 10 | 截水沟（0.4x0.6m） | m | 270 |
| 11 | 汽车衡（120吨） | 套 | 1 |
| 12 | 管理站区域场地硬化（与混凝土道路做法一致） | m2 | 2054.68 |
| 四 | 外网工程 |  |  |
| 1 | 外网电气 (强电、电话、网络、有线电视） | 项 | 1 |
| 2 | 垃圾处理场附属用房区室外综合管线 | 项 | 1 |

3.1.16现有项目存在环境问题

1、存在环境问题

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）“2011年7月1日起，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液并执行表2规定的水污染排放质量浓度限值”。项目现有渗滤液产生量少，渗滤液拉运至五原县渗滤液处理站处理，未建设渗滤液处理站。

填埋场2019年投入运行，2019年、2020年未进行例行监测。

填埋场自备水井未办理取水许可证。

2、整改措施

建设一座3m3/d移动式渗滤液处理站。

加强环境管理，根据本次环评提出的监测计划，按要求进行例行监测。

办理自备水井取水许可证相关手续。

3.2 工程分析

3.2.1工艺流程

3.2.1.1填埋工艺

1、填埋工艺流程

生活垃圾由环卫部门的垃圾运输车运至垃圾填埋场，经垃圾填埋场入口处的地磅称重检斤后进入垃圾填埋区，在现场人员的指挥下按填埋作业顺序进行卸料、布料、压实、洒药和覆土。

2、产污分析

在填埋区卸料、布料和压实的过程中会产生噪声；覆土过程中产生噪声和扬尘；填埋区还需要喷洒杀虫剂进行灭虫；整个填埋区垃圾进入后则会产生填埋气体和渗滤液，从而也会散发出恶臭气味。具体产污见产污节点图3.2-1。

图3.2-1  填埋工艺产污节点图

3.2.1.2渗滤液处理站处理工艺

项目现渗滤液产生量少，未建设渗滤液处理站，垃圾渗滤液全部运往五原县隆兴昌镇生活垃圾处理厂渗滤液处理设施处理。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液，综上所述本项目应自行建设生活垃圾渗滤液处理系统。

由于五原县隆兴昌镇生活垃圾无害化填埋场渗滤液处理工程已通过环保验收，且与项目所处地理位置、季节、地方气候、垃圾成份相似，因此参考隆兴昌镇生活垃圾无害化填埋场渗滤液站处理工艺建设。设计规模的确定根据实际情况，考虑经济性、合理性。由于水量变化幅度较大，根据实际渗滤液的产生情况，再加上场区生活污水，考虑到调节池的调蓄作用，渗滤液处理站废水的处理规模定为3m3/d。

本项目渗滤液处理站拟采用“预处理+一级DTRO+二级DTRO+清水脱气及pH调节+消毒”工艺处理渗滤液，处理能力3m3/d。处理后水质满足《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）水质要求，用于绿化、填埋场洒水抑尘；浓缩液回喷于填埋场。由于填埋场现已建成，考虑到现场布局限制及管道建设成本，设计采用移动式渗滤液处理站，由吸污车定期排入渗滤液处理站处理。

渗滤液处理站工艺如下：

①预处理

渗滤液pH值随着厂龄的增加、环境等各种条件的变化而变化，其组成成份复杂，存在各种钙、镁、钡、硅等各种难溶盐，这些难溶无机盐进入反渗透系统后被高倍浓缩，当其浓度超过该条件下的溶解度时将会在膜表面产生结垢现象。而调节原水pH值能有效防止碳酸盐类无机盐的结垢，故在进入反渗透前须对原水进行pH值调节。

调节池出水泵入反渗透系统的原水罐，在原水罐中通过加酸，调节pH，原水罐的出水经原水泵加压后再进入石英砂过滤器，砂滤器数量按具体处理规模确定，其过滤精度为50μm。砂滤器进、出水端都有压力表，当压差超过2.5bar的时候须执行反洗程序。砂滤器反冲洗的频率取决于进水的悬浮物含量，对一般的垃圾填埋场，砂滤器反冲洗周期约100小时左右，对于SS值比较低的原水，砂滤运行100小时后若压差未超过2.5bar也须进行反冲洗，以避免石英砂的过度压实及板结现象，两者以先到时间为自动激活砂滤反洗时间。砂滤水洗采用原水清洗；气洗使用旋片压缩机产生的压缩空气。

砂滤出水后进入芯式过滤器，对于渗滤液级系统，由于原水中钙、镁、钡等易结垢离子和硅酸盐含量高，经DT膜组件高倍浓缩后这些盐容易在浓缩液侧出现过饱和状态，所以根据实际水质情况在芯式过滤器前加入一定量的阻垢剂防止硅垢及硫酸盐结垢现象的发生，具体添加量由原水水质分析情况确定，阻垢剂应加20倍水进行稀释后使用。芯式过滤器为膜柱提供最后一道保护屏障，芯式过滤器的精度为10μm。同样，芯式过滤器的数量同砂滤一样按具体处理规模确定。

②一级DTRO

经过芯式过滤器的渗滤液直接进入高压柱塞泵。DT膜系统每台柱塞泵后边都有一个减震器，用于吸收高压泵产生的压力脉冲，给反渗透膜柱提供平稳的压力。经高压泵后的出水进入在线泵或膜柱。由于高压泵流量不足以向膜柱直接供水，所以通过在线泵将膜柱出口一部份浓缩液回流至在线泵入口以保证膜表面足够的流量和流速，避免膜污染。在线泵流出的高压力及高流量水直接进入膜柱。

膜柱组出水分为两部分－浓缩液和透过液，浓缩液端有一个压力调节阀，用于控制膜组内的压力，以产生必要的净水回收率。透过液进入二级膜柱进一步处理。浓缩液排入浓缩液储池，等待回灌或外运处置。

③二级DTRO

第二级DT膜系统用于对一级DT膜系统透过液的进一步处理，因此又称为透过液级，经一级DT膜系统处理后的透过液无需添加任何药剂直接送入二级DT膜系统高压泵，一级与二级之间无须设置缓冲罐，系统运行时流量自动匹配。第二级高压泵设置了变频控制，二级高压泵运行频率和输出流量将根据一级透过液流量传感器反馈值自动匹配，同时二级高压泵入口管路设置了浓缩液自补偿，使得二级系统的运行不受一级系统产水量的影响。第二级反渗透不需要在线增压泵，由于其进水电导率比较低，回收率比较高，仅仅使用高压泵就可以满足要求。

二级浓缩液端也设有一个伺服电机控制阀，用于控制膜组内的压力和回收率。第二级膜柱浓缩液排向第一级系统的进水端，以提高系统的回收率，透过液排入脱气塔，经过吹脱除去水中二氧化碳等气体，使pH达到6-9，最后排入中间水池。

④清水脱气及pH值

由于渗滤液中含有一定的溶解性气体，而反渗透膜可以脱除溶解性的离子而不能脱除溶解性的气体，就可能导致反渗透膜产水pH值会稍低于排放要求，经脱气塔脱除透过液中溶解的酸性气体后，pH值能显著上升，若经脱气塔后的清水pH值仍低于排放要求，此时系统将自动加少量碱回调pH值至排放要求。由于出水经脱气塔脱气处理，只需加微量的碱液即能达到排放要求。

出水pH回调在清水罐中进行，清水排放管中安装有pH值传感器，PLC判断出水pH值并自动调节计量泵的频率以调整加碱量，最终使排水pH值达到排放要求。

⑤设备的冲洗和清洗

反渗透系统有清洗剂A、清洗剂C、阻垢剂和清洗缓冲罐。操作人员需要定期给储罐添加清洗剂和阻垢剂，设定清洗执行时间，需要清洗的时候系统自动执行。系统冲洗：膜组的冲洗在每次系统关闭时进行，在正常开机运行状态下需要停机时，一般都采取先冲洗后再停机模式。系统故障时自动停机，也执行冲洗程序。冲洗的主要目的是防止渗滤液中的污染物在膜片表面沉积。冲洗分为两种，一种是用渗滤液冲洗，一种是处理后的净水冲洗，两种冲洗的时间都可以在操作界面上设定，一般为2~5 分钟。

化学清洗：为保持膜片的性能，膜组应该定期进行化学清洗。清洗剂分酸性清洗剂和碱性清洗剂两种，碱性清洗剂的主要作用是清除有机物的污染，酸性清洗剂的主要作用是清除无机物污染。在清洗时，清洗剂溶液在膜组系统内循环，以除去沉积在膜片上的污染物质，清洗时间一般为1-2 个小时，但可以随时终止。清洗完毕后的液体排出系统到调节池。清洗剂定期采购，不在厂区存储。

图3.2-2 渗滤液处理工艺流程图

3.2.2水平衡分析

3.2.2.1给排水

1、给水

①生活用水

运营期填埋场定员3人，每天生活用水量约0.18 m3/d，年用水量约为66m3。

②绿化用水

绿化用水1L/ m2·次，绿化面积11850 m2，年绿化次数按30次计，则绿化年用水量为355.5 m3，平均到天为0.97 m3/d。

③洒水降尘用水

填埋区场地洒水用水量为1.5L/ m2·次，填埋区分区作业面积为80m2，作业道路长约100m，宽4m，面积400m2，道路每天洒水1次，作业区每天洒水2次，则降尘用水量约0.84m3/d， 306.6 m3/a，采用渗滤液处理站出水。

临时堆土场洒水降尘用水量约为53m3/a，平均0.14 m3/d。

④反渗透膜冲洗用水

项目反渗透膜冲洗用水量约0.1m3/d（36.5m3/a），水质较渗滤液水质各指标较低，由调节池收集，与渗滤液一同进入渗滤液处理站处理。

2、排水

①渗滤液

渗滤液产量最大为1.2m3/d，年产量为438t。渗滤液通过导排系统收集后进入调节池，定期进入渗滤液处理站处理，经渗滤液处理站处理达标后回用于抑尘、绿化等。

②生活污水

生活污水产生量为0.14 m3/d，年污水产量为52m3/a，通过自建的化粪池预处理后排入渗滤液处理站，处理达标后回用于抑尘、绿化等。

本项目用水情况详见表3.2-2。水平衡见图3.2-6。

表3.2-2  用排水情况统计表

| 序号 | 用水项目 | 用水量 | 新水补给量 | 排水量 | 回用量 | 损失 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/d) | (m3/d) | (m3/d) | (m3/d) | (m3/d) |  |
| 一 | 生活用水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 生活用水 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | - | 0.04 |  |
| 二 | 生产用水 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿化用水 | 0.97 | 0.65 | —— | 0.32 |  | 绿化集中在夏季，绿化天数按30次计 |
| 2 | 填埋场降尘 | 0.84 |  | —— | 0.84 |  | 作业区道路每天1次，作业区每天2次 |
| 3 | 临时堆土场洒水降尘 | 0.14 |  | —— | 0.14 |  | 春、夏、秋季每周一次，根据天气情况增加频率 |
| 4 | 渗滤液 | —— |  | 1.2 |  | 0.14 |  |
| 5 | 反渗透膜冲洗 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |
| 合计 |  | 2.23 | 0.93 | 1.3 | 1.225 | 0.18 |  |

图3.2-2 水平衡图（m3/d）

3.2.3污染物来源及治理措施

本项目运行期污染主要是大气污染、水污染、噪声污染和固废污染。废气主要是填埋场的恶臭气体。废水主要是渗滤液、反渗透膜冲洗废水和垃圾填埋场工作人员的生活污水；主要噪声源为各机械设备和运输车辆；固体废弃物主要为垃圾填埋场工作人员的生活垃圾及调节池污泥。

本项目生产运行期主要污染源汇总于表3.2-3。

表3.2-3  项目排污环节分析一览表

| 污染类别 | 污染源名称 | 产生过程 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 臭气、CH4 | 垃圾填埋垃圾厌氧反应 | NH3、H2S和CH4 |
|  | 扬尘 | 装卸、填埋 | TSP |
| 废水 | 渗滤液 | 垃圾填埋垃圾含水、降雨 | COD、BOD5、NH3-N等 |
|  | 反渗透膜冲洗废水 | 渗滤液处理站反渗透膜清洗工序 |  |
|  | 生活污水 | 管理站工作人员产生的生活污水 |  |
| 噪声 | 填埋场垃圾压实机械和垃圾运输车辆 | 填埋场垃圾压实机械和垃圾运输车辆 | 噪声 |
| 固废 | 生活垃圾、污泥、废旧反渗透膜 | 填埋场工作人员生活垃圾、调节池污泥、渗滤液处理站定期更换的废旧反渗透膜 | 固体废物 |

3.2.4项目污染物排放分析

#### 3.2.4.1大气污染源分析

该生活垃圾卫生填埋场的大气污染源来自于填埋场区垃圾发酵后产生的废气和填埋过程产生的粉尘

1、填埋场填埋气

（1）填埋气类型

垃圾填埋后，其中的有机物经微生物的生化降解作用，将产生CH4、CO2、H2S、NH3、硫醇等气体。填埋场的产气量和成分与垃圾组成、填埋垃圾稳定化进程、填埋场所在地区水文地质和填埋方式等因素相关。

垃圾填埋后，从开始产气至稳定化期产气停止共经历好氧分解、厌氧发酵、不稳定甲烷发酵和稳定甲烷发酵这四个阶段。

好氧分解阶段：垃圾中有机物好氧分解

C6H12O6＋6O2→6CO2＋6H2O

随着氧气耗尽便转入厌氧发酵阶段。

厌氧发酵阶段：垃圾填埋2个星期左右，有机物开始厌氧分解并释放出CO2，此阶段CO2约占废气成分的70%。

不稳定甲烷发酵阶段：垃圾填埋2个月左右，CH4开始产生，并逐渐增加，约2年左右达到最高峰，此时CH4约占废气的55%。

稳定甲烷发酵阶段：垃圾填埋约2年后，CH4和CO2均稳定产生，其后产生量将逐渐减少。

垃圾废气的成分主要为CH4、CO2和少量的N2、CO、H2S、NH3等，垃圾填埋气中各组分的特性见下表3.2-4。

表3.2-4 垃圾填埋气各成分的特性

| 特性 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | CO | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相对比重 （空气=1） | 0.555 | 1.520 | 0.967 | 0.067 | 0.967 | 1.090 | 0.560 |
| 可燃性 | 可燃 | / | / | 可燃 | 可燃 | 可燃 | / |
| 与空气混合 爆炸浓度范围（体积%） | 5.0-15.0 | / | / | 4-4.2 | 12.5-74.2 | 4.3-45.5 | 15.5-27.0 |
| 臭味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 轻微 | 有 | 有 |
| 毒性 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 |

（2）填埋气体产生量

垃圾填埋场废气的来源主要是已填埋的垃圾中的有机物由于微生物的生化降解作用而分解产生的填埋气体。产物包括：CO2、H2O、CH4、H2S、NH3和其它气体，其中有害恶臭污染物为H2S、NH3，易燃易爆废气为CH4。

根据《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009），填埋气产气速率估算采用下式计算：

式中：Qt—为所填埋垃圾在时间t时刻（第t年）的产气速率，m3/a；

M—为所填埋垃圾的重量，t；

L0—为单位重量垃圾的填埋气体最大产气量，m3/t；

K—为垃圾的产气速率常数，1/a；

t—为从垃圾进入填埋场时算起的时间，a。

填埋场单位质量垃圾的填埋气体最大产气量（L0）宜根据垃圾中可降解有机碳含量按下式估算：

L0=1.867C0φ

式中：C0—垃圾中有机碳含量，%，本项目取13.62%；（根据设计，当地生活垃圾有机物含量约占28.6%，参考《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009），可降解有机碳含量取最大值47.63%。）

φ—有机碳降解率；根据IPCC（政府间气候变化委员会）的推荐值，发展中国家有机碳降解率为0.77

则L0计算取值为19.58m3/t。

垃圾的平均产气速率常数（k）的取值应考虑垃圾成分、当地气候、填埋场内的垃圾含水率等因素，参考《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）推荐值：

表3.2-5  垃圾填埋场产气速率常数 k 在不同气候条件下的取值

| 气候条件 | k 值范围 | 本项目取值 |
| --- | --- | --- |
| 湿润气候 | 0.10-0.36 |  |
| 中等湿润气候 | 0.05-0.15 |  |
| 干燥气候 | 0.02-0.10 | 0.06 |

根据以上参数，再结合五原县复兴镇生活垃圾填埋场填埋库区每年填埋垃圾的数量和运行时间，计算得到投运某年后填埋气的产生量，见表3.2-6。

表3.2-6 填埋气产量计算结果

| 年份 | 年垃圾产生量 | 总排放量（万m3/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 2019 | 4745 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.56 | 0.56 |
| 2020 | 10220 |  | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 1.20 |
| 2021 | 12045 |  |  | 1.33 | 1.26 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 0.99 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.48 |
| 2022 | 13505 |  |  |  | 1.49 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.57 |
| 2023 | 18250 |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 0.82 |
| 2024 | 18250 |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | 0.93 | 0.87 |
| 2025 | 18250 |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.98 | 0.93 |
| 2026 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 | 0.98 |
| 2027 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 | 1.04 |
| 2028 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.25 | 1.18 | 1.11 |
| 2029 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 13.60 | 12.80 | 12.06 | 11.36 | 10.70 | 10.07 | 9.49 | 8.93 | 8.41 |
| 2030 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 | 1.25 |
| 2031 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 | 1.33 |
| 2032 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 | 1.41 |
| 2033 | 18250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.02 | 1.90 | 1.79 | 1.69 | 1.59 | 1.50 |
| 2034 | 2735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.24 |
| 合计 |  | 0.52 | 1.63 | 2.86 | 4.19 | 5.97 | 7.64 | 9.21 | 10.69 | 12.09 | 13.41 | 14.64 | 27.51 | 27.92 | 28.32 | 28.69 | 27.32 | 25.73 | 24.23 | 23.20 | 22.70 |

根据以上分析，项目垃圾填埋场填埋区最大废气产生时间为2033年，最大年废气产生量为28.69万m3/a，填埋场的废气排放量随着填埋场营运年限的增加而增加，在营运年数第15年，垃圾产生废气量达到最高峰，以后将逐年减少，但其减少的速度比填埋场启用时随使用年限增加废气产生量的增加速度缓慢。

（3）填埋气源强确定

根据《中国城市环境卫生》（2010 年3月）“探讨城市生活垃圾卫填埋场恶臭的防治措施”，生活垃圾填埋废气主要包括甲烷、二氧化碳、氨、硫化氢等，具体组成情况见表3.2-7。

表3.2-7 城市生活垃圾卫生填埋场填埋气的经典组成及含量

| 组分 | 甲烷 | 二氧化碳 | 氨 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 50-60 | 40-50 | 0.1-1.0 | 0.020-0.028 |
| 项目计算选值（均值） | 55 | —— | 0.55 | 0.024 |

在20℃、一个大气压情况下，CH4密度为0.71kg/m3，NH3密度为0.74kg/m3、H2S密度1.19kg/m3。由此可估算填埋场不同年份CH4、H2S、NH3的源强见下表：

表3.2-8 废气源强核算表

| 产气速率 | 填埋气产气量（万m3/a） | 废气产生量（m3/a） | 废气密度（kg/m3） | 废气源强 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 |  |  |  | t/a | Kg/h |
| CH4 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 5.97 | 32811.26 | 0.71 | 23.2960 | 2.6594 |
| 2024 | 7.64 | 42005.82 |  | 29.8241 | 3.4046 |
| 2025 | 9.21 | 50664.93 |  | 35.9721 | 4.1064 |
| 2026 | 10.69 | 58819.77 |  | 41.7620 | 4.7674 |
| 2027 | 12.09 | 66499.71 |  | 47.2148 | 5.3898 |
| 2028 | 13.41 | 73732.41 |  | 52.3500 | 5.9760 |
| 2029 | 14.64 | 80543.91 |  | 57.1862 | 6.5281 |
| 2030 | 27.51 | 151280.82 |  | 107.4094 | 12.2613 |
| 2031 | 27.92 | 153576.25 |  | 109.0391 | 12.4474 |
| 2032 | 28.32 | 155738.00 |  | 110.5740 | 12.6226 |
| 2033 | 28.69 | 157773.87 |  | 112.0194 | 12.7876 |
| 2034 | 27.32 | 150250.11 |  | 106.6776 | 12.1778 |
| 2035 | 25.73 | 141500.23 |  | 100.4652 | 11.4686 |
| 2036 | 24.23 | 133259.89 |  | 94.6145 | 10.8007 |
| 2037 | 23.20 | 127584.83 |  | 90.5852 | 10.3408 |
| 2038 | 22.70 | 124825.03 |  | 88.6258 | 10.1171 |
| H2S |  |  |  |  |  |
| 2023 | 5.97 | 14.32 | 1.19 | 0.0170 | 0.0019 |
| 2024 | 7.64 | 18.33 |  | 0.0218 | 0.0025 |
| 2025 | 9.21 | 22.11 |  | 0.0263 | 0.0030 |
| 2026 | 10.69 | 25.67 |  | 0.0305 | 0.0035 |
| 2027 | 12.09 | 29.02 |  | 0.0345 | 0.0039 |
| 2028 | 13.41 | 32.17 |  | 0.0383 | 0.0044 |
| 2029 | 14.64 | 35.15 |  | 0.0418 | 0.0048 |
| 2030 | 27.51 | 66.01 |  | 0.0786 | 0.0090 |
| 2031 | 27.92 | 67.02 |  | 0.0797 | 0.0091 |
| 2032 | 28.32 | 67.96 |  | 0.0809 | 0.0092 |
| 2033 | 28.69 | 68.85 |  | 0.0819 | 0.0094 |
| 2034 | 27.32 | 65.56 |  | 0.0780 | 0.0089 |
| 2035 | 25.73 | 61.75 |  | 0.0735 | 0.0084 |
| 2036 | 24.23 | 58.15 |  | 0.0692 | 0.0079 |
| 2037 | 23.20 | 55.67 |  | 0.0663 | 0.0076 |
| 2038 | 22.70 | 54.47 |  | 0.0648 | 0.0074 |
| NH3 |  |  |  |  |  |
| 2023 | 5.97 | 328.11 | 0.74 | 0.2428 | 0.0277 |
| 2024 | 7.64 | 420.06 |  | 0.3108 | 0.0355 |
| 2025 | 9.21 | 506.65 |  | 0.3749 | 0.0428 |
| 2026 | 10.69 | 588.20 |  | 0.4353 | 0.0497 |
| 2027 | 12.09 | 665.00 |  | 0.4921 | 0.0562 |
| 2028 | 13.41 | 737.32 |  | 0.5456 | 0.0623 |
| 2029 | 14.64 | 805.44 |  | 0.5960 | 0.0680 |
| 2030 | 27.51 | 1512.81 |  | 1.1195 | 0.1278 |
| 2031 | 27.92 | 1535.76 |  | 1.1365 | 0.1297 |
| 2032 | 28.32 | 1557.38 |  | 1.1525 | 0.1316 |
| 2033 | 28.69 | 1577.74 |  | 1.1675 | 0.1333 |
| 2034 | 27.32 | 1502.50 |  | 1.1119 | 0.1269 |
| 2035 | 25.73 | 1415.00 |  | 1.0471 | 0.1195 |
| 2036 | 24.23 | 1332.60 |  | 0.9861 | 0.1126 |
| 2037 | 23.20 | 1275.85 |  | 0.9441 | 0.1078 |
| 2038 | 22.70 | 1248.25 |  | 0.9237 | 0.1054 |

2、填埋作业粉尘

垃圾填埋场粉尘污染来源主要为：运输车辆倾倒垃圾时排放的粉尘及有风时填埋作业区地面堆料的扬尘。

①垃圾倾倒粉尘

参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》对生活垃圾卸车时产生的瞬时粉尘进行估算：

（1）

1） Eh 为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。

2） ki 为物料的粒度乘数，取值0.74。

3） u 为地面平均风速，2.2m/s。

4） M 为物料含水率，%，取值30%。

5） η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，通过洒水抑尘，防风抑尘网抑尘，效率取74%。

经以上公式计算得：生活垃圾装卸Eh为0.0044kg/t。

②堆场风蚀扬尘排放系数的计算方法

料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数可以用下式计算：

（2）

（3）

1） Ew 为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。

2） ki 为物料的粒度乘数，取值1.0。

3） n 为料堆每年受扰动的次数,取值365。

4） Pi 为第i 次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，通过公式（3）求得。

5） η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取值61%。

6） u*为摩擦风速，m/s。计算方法见公式(4)。

7） ut*为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取值1.33 m/s。

（4）

1） u(z)为地面风速，2.2m/s。

2） z 为地面风速检测高度，取值10m。

3） z0 为地面粗糙度，m，城市取值0.6，郊区取值0.2。

4） 0.4 为冯卡门常数，无量纲。

计算得u*为0.22 m/s，则Pi为0，Ew为0。

③扬尘量合计

堆场的扬尘源排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下：

（5）

式中：

1） WY 为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。

2） Eh 为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，其估算公式见（1）。

3）m 为每年料堆物料装卸总次数，取值365次。

4）GYi 为第i 次装卸过程的物料装卸量，取值50t。

5） Ew 为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，其估算公式见（2）。

6）AY 为料堆表面积，m2，取生活垃圾作业面积80m2。

根据上述公式及相关参数，计算填埋区粉尘排放量为0.08t/a。

3、渗滤液处理站恶臭气体

渗滤液处理站恶臭气体主要为硫化氢（H2S）、氨（NH3）、硫醇类等挥发性物质，其感官体现为综合性恶臭异味。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）》的要求，本项目调节池采取设置顶盖密闭措施，采取封闭渗滤液处理站，喷洒除臭剂，减少无组织恶臭散发。

参照美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每削减1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目污水处理站BOD5处理量为0.275t/a，因此污水处理站NH3产生量为0.00085t/a， H2S产生量为0.0000001t/a。

4、废气污染物排放核算

本项目大气污染物排放不涉及有组织排放，作业过程均为无组织排放，无组织废气排放量见表3.2-9。

表3.2-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染物防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| 1 | 填埋场填埋气 | 甲烷 | 填埋废气通过导气系统导出，垃圾进场后当日完成摊铺、压实、覆盖工作、喷洒除臭剂 | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） | 填埋工作面上2m以下高度范围内甲烷的体积分数应不大于0.1%，导气管排放口的甲烷体积分数不大于5% | 112.0194 |
|  |  | H2S |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.0819 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 1.1675 |
| 2 | 填埋作业区粉尘 | 颗粒物 | 分区、分单元进行填埋作业；降低卸车高度、速率；每日填埋作业结束后，对作业面进行覆盖，洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1 | 0.08 |
| 3 | 渗滤液处理站 | H2S | 调节池采取设置顶盖密闭 措施，采取封闭渗滤液处 理车间，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.00085 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.0000001 |
| 无组织总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织总计 |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.08 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.0828 |
|  |  | NH3 |  |  |  | 1.1675 |
|  |  | 甲烷 |  |  |  | 112.0194 |

#### 3.2.4.2水污染源分析

生活垃圾处理场污水主要包括垃圾渗滤液和生活污水。

1、渗滤液水污染源分析

- 渗滤液来源

本项目垃圾渗滤液来源于三个方面：一是垃圾本身所带的水分；二是垃圾中有机物经分解后所产生的水；三是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水。

填埋场地区包括渗出液在内的水的活动是一个流入、流出均衡的动态系统。流入系统有：降水、进场垃圾本身含有的反应生成水；流出系统有：表面蒸发水、垃圾渗滤液。填埋垃圾在生物降解过程中产生的液体和各种渗入填埋场的水混合后，如总量超过了填埋场垃圾的极限含水量，多余部分就以渗滤液的形式排出。

垃圾渗滤液的性质受垃圾成分、季节、降雨量、填埋工艺、填埋时间等因素的影响，具有以下特点：

①浸出量及水质变化特别大，而且当浸出量增大时，往往伴随着浓度的升高。其浸出量的变化一般与降雨量有直接的关系；

②渗滤液水质复杂，不仅含有好氧有机污染物，还含有金属和植物营养素（氨氮）等，甚至还会含有毒有害的有机物，而且各污染物成分浓度非常高。

（2）渗滤液产生量

本项目为正常运行填埋场，根据建设单位提供资料，项目渗滤液实际产生量很小，约0.6 m3/d，年渗滤液产生量约219 m3/a。考虑到填埋量变化及雨水等不确定因素，本次评价估算渗滤液日产生量取1.2m3/d，年产生量438 m3/a。

（3）渗滤液水质

渗滤液的水质受多种因素的影响，主要有以下几个方面：

①进场垃圾的成分中有机物的含量

渗滤液水质中COD、BOD的主要来源进场垃圾成分中有机物的腐败。垃圾中的无机物属于惰性固废，基本上不发生反应。

②采取的防渗方式

目前，国内采用的防渗方式主要有两种：水平防渗和垂直防渗。水平防渗主要是采用HDPE膜和地下水相隔，单独收集渗滤液。因此其渗滤液浓度较高。垂直防渗则采用在截污坝处帷幕灌浆的方法，使垃圾渗滤液汇集在调节池。这样做，不可避免地使场区内的地下水也进入渗滤液，使渗滤液浓度大大降低。防渗方式的选择，对垃圾渗滤液的产生量和浓度有较大的影响。

③其他因素

其他因素主要包括：场地的排水设施的完整性、管理水平的高低、场地的土壤的入渗率和监测采样的方式等因素。

（4）污染源强估算

垃圾渗滤液水质受垃圾成份、填埋方式、季节、地方气候、垃圾分解不同阶段等诸多因素的影响，其变化范围较大。项目初期水质采用内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年3月31日对本项目实测的渗滤液水质，中后期及封场后渗滤液参考《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中所提供国内生活垃圾填埋场调节池渗滤液典型水质，确定垃圾填埋场渗滤液水质见表：

表3.2-10 不同年限渗滤液水质情况

| 类别 项目 | 初期渗滤液 ＜5年 | 中后期渗滤液 ＞5 | 封场后渗滤液 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5（mg/L） | 610 | 1000～4000 | 300～2000 |
| CODcr（mg/L） | 2034 | 2000～10000 | 1000～5000 |
| NH3-N（mg/L） | 470 | 800～3000 | 1000～3000 |
| SS（mg/L） | 338 | 500～1500 | 200～1000 |
| pH（mg/L） | 8.3 | 6～8 | 6～9 |
| 色度(倍) | 256 |  |  |
| 铅(mg/L) | 0.01L |  |  |
| 镉(mg/L) | 0.001L |  |  |
| 汞(mg/L) | 4×10-5L |  |  |
| 砷(mg/L) | 1.6×10-3 |  |  |
| 总磷(mg/L) | 5.14 |  |  |
| 总氮(mg/L) | 652 |  |  |
| 总铬(mg/L) | 0.03L |  |  |
| 六价铬(mg/L) | 0.004L |  |  |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 3.5×103 |  |  |

本次采用实测值确定项目渗滤液污染源源强。

表3.2-11项目垃圾渗滤液污染源源强

| 渗滤液量 | 污染物名称 | 污染物产生 |  | 正常排放 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/l) | 产生量(kg/d) | 浓度(mg/l) | 排放量(kg/d) | 回用于绿化、抑尘 |
| 1.2m3/d | CODCr | 2034 | 2.44 | 100 | 0.12 |  |
|  | BOD5 | 610 | 0.73 | 10 | 0.01 |  |
|  | SS | 338 | 0.41 | 30 | 0.04 |  |
|  | NH3-N | 470 | 0.56 | 8 | 0.01 |  |

垃圾渗滤液经渗滤液处理站处理后排放，执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）水质要求，用于绿化、填埋场洒水抑尘。

2、生活废水水污染源分析

生活污水主要为职工生活污水，排放量为0.14 m3/d，52m3/a。

生活污水经过化粪池预处理后进入渗滤液处理站处理，根据《第一次全污染源普查城镇生活源产排污系数手册》及结合《给水排水设计手册》第5册给出的污染物浓度的相关数据，各污染物产生浓度分别为CODcr450mg/L、BOD5 250mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 25mg/L。

表3.2-11项目生活废水污染源源强

| 渗滤液量 | 污染物名称 | 污染物产生 |  | 正常排放 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/l) | 产生量(kg/d) | 浓度(mg/l) | 排放量(kg/d) | 回用于绿化、抑尘 |
| 0.14m3/d | CODCr | 450 | 0.063 | 100 | 0.014 |  |
|  | BOD5 | 250 | 0.035 | 10 | 0.0014 |  |
|  | SS | 300 | 0.042 | 30 | 0.0042 |  |
|  | NH3-N | 25 | 0.0035 | 8 | 0.00112 |  |

3、反渗透膜冲洗废水

项目反渗透膜冲洗废水产生量约0.1m3/d（36.5m3/a），水质较渗滤液水质各指标较低，进入渗滤液处理站处理，废水处理达标符合要求后用于绿化、填埋场洒水抑尘。

综上所述，项目建设后水污染物产生及排放量见表3.2-12。

表3.2-12  本项目废水排放情况一览表

| 污染源名称 | 主要成分 | 产生量（m3/a） | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾渗滤液 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 438 | 去渗滤液处理站处理后水质满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）水质要求，用于绿化、填埋场洒水抑尘。 |
| 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 52 |  |
| 反渗透膜冲洗废水 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 36.5 |  |

#### 3.2.4.3固体废物污染源分析

（1）污泥

项目渗滤液调节池会产生污泥，产生量约0.05t/d（18.25 t/a），根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），渗滤液调节池产生的污泥经压滤机压滤后，含水率＜60%，直接送入本项目生活垃圾填埋场进行填埋处理。

（2）生活垃圾

固废为填埋场工作人员产生的生活垃圾，人员3人，产生量0.37t/a（1kg/d）。经场区垃圾桶收集后进入填埋场统一处理。

（3）废旧反渗透膜

渗滤液处理站产生的废旧反渗透膜，根据厂家运行数据年产生量约0.1t/a，由厂家定期更换回收，不在项目区存储。

项目固废排放情况见表3.2-13。

表3.2-13固体废物产生及处置情况

| 固废名称 | 产生量t/a | 性质 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污泥 | 18.25 | 一般固废 | 污泥经压滤机压滤后入填埋场填埋 |
| 生活垃圾 | 0.37 | 生活垃圾 | 经场区垃圾桶收集后进入填埋场统一处理 |
| 废旧反渗透膜 | 0.1 | 一般固废 | 厂家更换并回收，不暂存 |

#### 3.2.3.4噪声污染源分析

本项目运行期的噪声主要来源于，填埋区作业用的推土机、压实机、自卸汽车、挖掘机、洒水车等。

表3.2-14 噪声排放一览表

| 设备名称 | 声级（5m，dB（A）） |
| --- | --- |
| 推土机 | 100 |
| 压实机 | 100 |
| 挖掘机 | 95 |
| 自卸汽车 | 95 |
| 撒药车 | 90 |
| 洒水车 | 90 |
| 水泵 | 90 |

3.2.5 封场后污染分析

当垃圾填埋场服务期满不再承担新的贮存、处置任务时，应分别予以关闭或封场，必须编制关闭或封场计划，并采取污染防治措施。

1、废气

由于垃圾的腐解过程需要时间，填埋场产生的恶臭气体等还会继续影响区域的环境质量。填埋场封场后5～10 年内，填埋气体的状况与运营期间相似，因此填埋场封场后，仍需要保持填埋气体导排系统正常运行。

2、废水

本工程填埋场封场后将进行终场覆盖和植被恢复，填埋场封场后雨水不再进入场区，渗滤液废水量将随时间而逐步降低，填埋场后初期的渗滤液水质与运营期水质相近，但随着封场年龄的增加，水质会慢慢趋于良好，此后在低浓度水平上保持稳定。封场后渗滤液导排系统仍要保持正常运行，保证渗滤液正常收集，直至渗滤液水质连续2 年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 表2 中标准限值后，渗滤液可不在收集处理。

3、噪声

填埋场封场后不进行垃圾的填埋，因此无机械及运输噪声产生，不会对周围环境产生影响。

4、固废

填埋场封场后无劳动定员，不会产生生活垃圾，对环境影响较小。

此外，封场后的填埋库区通过后期管理，栽植花卉和草皮，填埋库区的生态环境将进一步恢复。

### 3.2.6排放总量

本项目采用电锅炉取暖，无SO2、NOx、烟尘排放。

项目垃圾渗滤液、反渗透膜冲洗废水、生活污水全部回用，无废水外排。

4环境现状调查与评价

4.1自然环境

4.1.1地理位置

五原地处内蒙古河套平原腹地，县域南临黄河（属黄河最北端），北有阴山横亘，东临鹿城包头，西与临河市接壤，是一颗有着两千多年文明历史的塞上明珠。地理坐标为东经107°35′70″－108°37′50″，北纬40°46" 30′－41°16″45′。县境东西最长82公里，均长62.3公里，南北最宽55.5公里，均宽40公里。总面积2492.9平方公里。占河套灌区总面积的1/4。

4.1.2地形和地貌

五原县在大地构造单元上，属阴山天山纬向构造带，并受新华夏系构造的影响，形成内陆断陷盆地，整个辖区属河套平原，为第四纪松散的地层所覆盖，沉积了较厚的湖相地层。上部是冲积、风积层，主要岩性为细砂、粉砂和砂粘土互层。砂层层理清晰，厚度 10－70米。中部为河湖交替层，主要岩性为淤泥质、粉砂与粘土互层。下部为巨厚的新老第四纪湖相沉积层，主要岩性为淤泥质砂粘土。土质膏腴肥美，适于农作物及各种植被的生长。虽然有的土地呈盐碱化，但并不影响耐碱作物，如葵花、枸杞等作物的生长。

五原境内因黄河冲积层在长期风蚀作用下形成许多风蚀洼地和黄河改道时冲刷的天然壕沟。这些洼地与壕沟长年积水，形成大小不同的海子（湖泊，俗称泊尔洞）。全县有面积三亩以上的海子 171个，总面积 5.45万亩；其中千亩以上的海子 5个，总面积 1.06万亩；百亩以上的海子 37个，总面积 1.33万亩。海子水深大于 1.5米的 116个，面积 2.71万亩。 1986年已被利用的水面 3.8万亩，占 70％。这些海子大多分布在县境西部的塔尔湖镇、银定图乡、海子堰乡、什巴乡，以及县境南部的套海镇、东部的胜丰镇。城南、美林、隆镇也有零星分布。

4.1.3气候概况

五原县地处中温带大陆性气候与季风气候的交界处，四季分明，冬季漫长寒冷，春季多风干燥，夏季炎热短促。降水集中，雨热同季，日照充足，年平均气温8.2℃，极端最高气温38.1℃（1999 年7 月26 日），极端最低气温-29℃（2008 年1 月24日）。年平均日照时数3047.4 小时，全年无霜期为127～213 天，年平均风速1.9米/秒。降水量偏少，蒸发量大，年平均降水量177mm，年蒸发量2093.2mm，降水量由西向东逐渐增多。降水主要集中在6～9 月，占全年降水量的75～80%，日最大降水量92mm。主要气象灾害有冰雹、霜冻、寒潮、大风、洪涝、沙尘暴等。

4.1.4动植物及土壤

五原县土壤类型可划分为灌淤土、盐土、碱土、风沙土、草甸土5 个土类、8 个亚类、26 个土属、268 个土种。灌淤土在全县分布广、面积大，是本县耕地的主要土类；盐土在本县面积较大，是荒地的主要土类，只生长一些红柳、碱蓬、盐蒿、猪尾巴等盐生植物；碱土在本县面积较少，土壤的物理性状差，结构不良，难以改造利用；草甸土全县面积较少，是天然的牧场；风沙土在全县分布较少，是发展林业生产和基地和天然牧草场。

4.2环境质量现状评价

### 4.2.1大气环境现状监测与评价

一、达标区判定

本项目所在区域达标判定引用2022年巴彦淖尔市大气公报中五原县隆兴昌镇监测数据平均值，五原县隆兴昌镇2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12 ug/m3、20 ug/m3、56 ug/m3、27 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为145 ug/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准的限值，区域判定结果为达标区。

表4.2-1  区域空气质量现状评价

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 12 | 60 | 20.00 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 50 | 40.00 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 56 | 70 | 80.00 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 27 | 35 | 77.14 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1400 | 4000 | 35.00 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 145 | 160 | 90.63 | 达标 |

二、特征污染物现状监测与评价

本项目环境空气质量现状委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年3月28日至2023年4月3日进行监测。

1、监测点

本次监测于厂区上风向、下风向各布置一个监测点位。监测布点位置见表4.2-2，监测布点图见图4.2-1。

表4.2-2 环境空气质量现状监测点名称及相对位置

| 序号 | 位置 | 坐标 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区上风向 | 107.920021,40.995170 | NH3、H2S、臭气浓度、TSP |
| 2# | 厂区下风向 | 107.915129,40.988947 |  |

检测点位示意图：  为土壤检测点位   为环境空气检测点位  为环境噪声检测点位

图4.2-1 监测布点图

2、监测方法

表4.2-3 监测方法一览表

| 检测项目 | 检测依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物TSP | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263 -2022 | 0.007mg/m3 |
| 氨气 | 《环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》 (第四版增补版)国家环境保护总局(2003年)第三篇第一章十一 (二) 亚甲基蓝分光光度法(B) | 0.001mg/m3 |
| 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》HJ 1262 -2022 | / |

2、监测及评价结果

监测统计结果见表4.2-4。

表4.2-4 环境空气质量现状监测结果表（单位：mg/ m3）

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 小时浓度范围 | 日均浓度范围 | 指数范围 | 最大超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区上风向 | TSP(μg/m3) | — | 94～279 | 0.31～0.93 | 0 | 达标 |
|  |  | NH3（mg/ m3） | 0.01～0.02 | — | 0.05～0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | H2S（mg/ m3） | 0.001 | — | 0.1 | 0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | — | — | 0 | 达标 |
| 2 | 厂区下风向 | TSP(μg/m3) | — | 101～293 | 0.34～0.98 | 0 | 达标 |
|  |  | NH3（mg/ m3） | 0.01 | — | 0.05 | 0 | 达标 |
|  |  | H2S（mg/ m3） | 0.001～0.002 | — | 0.1～0.2 | 0 | 达标 |
|  |  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | — | — | 0 | 达标 |

由监测结果，TSP现状值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求， NH3和H2S满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

### 4.2.2地下水环境质量现状调查及评价

#### 4.2.2.1地下水环境质量现状监测

一、水位调查

本次评价委托内蒙古航峰检测技术有限公司对评价区进行了2期水位调查，调查时间分别为2023年2月1日（枯水期）、2023年4月6日（平水期），2023年7月30日（丰水期），共调查14个点位。根据分析，评价区地下水总体流向为自南向北，地下水平均水力梯度约为0.45‰。

a.2023年2月1日（枯水期）

b.2023年4月6日（平水期）

c.2023年7月30日（丰水期）

图4.2-2  评价区地下水等水位线图

表4.2-5  地下水水位调查结果一览表

| 序号 | 名称 | 位于项目厂区上游/下游/侧向 | 坐标 |  | 用途 | 水井深度（m） | 监测层位 | 地表 高程（m） | 水位调查结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  | 2月水位埋深（m） | 2月水位标高（m） | 4月水位埋深（m） | 4月水位标高（m） | 7月水位埋深（m） | 7月水位标高（m） |
| D1 | 填埋场监测井1 | 上游 | 107°55'04.50" | 40°59'29.11" | 跟踪监测 | 22 | Q3-4 | 1030.24 | 4.13 | 1026.11 | 3.97 | 1026.27 | 3.89 | 1026.35 |
| D2 | 填埋场监测井2 | 侧向 | 107°55'07.42" | 40°59'30.78" | 跟踪监测 | 22 | Q3-4 | 1030.21 | 4.09 | 1026.12 | 3.96 | 1026.25 | 3.87 | 1026.34 |
| D3 | 填埋场监测井3 | 侧向 | 107°55'06.54" | 40°59'34.84" | 跟踪监测 | 22 | Q3-4 | 1030.24 | 4.22 | 1026.02 | 4.06 | 1026.18 | 3.95 | 1026.29 |
| D4 | 填埋场监测井4 | 下游 | 107°55'04.19" | 40°59'40.47" | 跟踪监测 | 22 | Q3-4 | 1030.09 | 4.06 | 1026.03 | 3.98 | 1026.11 | 3.88 | 1026.21 |
| D5 | 填埋场监测井5 | 侧向 | 107°54'59.22" | 40°59'33.99" | 跟踪监测 | 22 | Q3-4 | 1030.16 | 4.03 | 1026.13 | 3.95 | 1026.21 | 3.88 | 1026.28 |
| D6 | 李建国家水井 | 侧向 | 107°54'36.80" | 40°59'38.73" | 生活饮用、养羊 | 13 | Q3-4 | 1030.05 | 4.02 | 1026.03 | 3.92 | 1026.13 | 3.83 | 1026.22 |
| D7 | 填埋场自备水井 | 下游 | 107°55'04.37" | 40°59'49.62" | 跟踪监测、饮用 | 100 | Q3-4 | 1029.8 | 3.95 | 1025.85 | 3.88 | 1025.92 | 3.8 | 1026 |
| D8 | 李三柜村水井 | 下游 | 107°55'36.47" | 41°00'34.03" | 饮用 | 30 | Q3-4 | 1029.67 | 4.33 | 1025.34 | 4.22 | 1025.45 | 4.12 | 1025.55 |
| D9 | 金联村水井 | 下游 | 107°54'38.22" | 41°00'04.37" | 饮用 | 25 | Q3-4 | 1029.72 | 3.96 | 1025.76 | 3.92 | 1025.79 | 3.81 | 1025.91 |
| D10 | 西樊柜村水井 | 上游 | 107°55'56.71" | 40°59'20.34" | 饮用 | 28 | Q3-4 | 1030.43 | 4.21 | 1026.22 | 3.95 | 1026.48 | 3.86 | 1026.57 |
| D11 | 大牛圪旦水村井 | -- | 107°54'50.51" | 40°58'37.93" | 饮用 | 31 | Q3-4 | 1030.78 | 4.02 | 1026.76 | 3.73 | 1027.05 | 3.6 | 1027.18 |
| D12 | 李柜村水井 | -- | 107°53'51.80" | 41°00'05.99" | 饮用 | 26 | Q3-4 | 1029.77 | 4.05 | 1025.72 | 3.95 | 1025.82 | 3.84 | 1025.93 |
| D13 | 三牛圪旦村水井 | -- | 107°53'43.92" | 40°58'32.76" | 饮用 | 30 | Q3-4 | 1030.64 | 3.5 | 1027.14 | 3.36 | 1027.28 | 3.24 | 1027.4 |
| D14 | 东樊柜村水井 | -- | 107°56'47.79" | 40°59'32.79" | 饮用 | 25 | Q3-4 | 1030.28 | 3.98 | 1026.3 | 3.77 | 1026.51 | 3.66 | 1026.62 |

二、水质监测与评价

本次评价委托内蒙古航峰检测技术有限公司对评价区地下水水质进行1期监测，数据监测时间为2023年3月31日。

（1）水质监测布点

地下水水质监测井点布设情况见下表及图4.2-3。

表4.2-6   地下水水质监测布点一览表

| 编号 | 名称 | 坐标 |  | 监测层位 | 井深(m) | 水井用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | E | N |  |  |  |
| D1 | 填埋场监测井1 | 107°55'04.50" | 40°59'29.11" | 潜水 | 22 | 跟踪监测 |
| D2 | 填埋场监测井2 | 107°55'07.42" | 40°59'30.78" | 潜水 | 22 | 跟踪监测 |
| D3 | 填埋场监测井3 | 107°55'06.54" | 40°59'34.84" | 潜水 | 22 | 跟踪监测 |
| D4 | 填埋场监测井4 | 107°55'04.19" | 40°59'40.47" | 潜水 | 22 | 跟踪监测 |
| D5 | 填埋场监测井5 | 107°54'59.22" | 40°59'33.99" | 潜水 | 22 | 跟踪监测 |
| D6 | 李建国家水井 | 107°54'36.80" | 40°59'38.73" | 潜水 | 13 | 饮用 |
| D7 | 填埋场自备水井 | 107°55'04.37" | 40°59'49.62" | 潜水 | 100 | 饮用 |

图4.2-3  地下水监测布点示意图

（2）监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、氟化物、氰化物、溶解性总固体、挥发性酚类、铬（六价）、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、铅、铁、锰、镉、锌、铜、总铬，共计29项。

（3）监测时间

监测时间为2023年3月31日。

（4）评价方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），水质评价方法采用标准指数法。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

PpH—pH的标准指数，无量纲；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

（5）评价标准

执行《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）III类标准。

（6）监测及评价结果

由监测结果可知，D7监测点氨氮、总硬度、溶解性总固体出现超标，超标原因为该水井为养羊场内水井，可能受到养殖污染，其他各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

表4.2-7  地下水水质监测及评价结果一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  | 评价 标准 | 评价结果（标准指数） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |  |
| K+ | mg/L | 16.3 | 20.7 | 19.9 | 17.5 | 19.5 | 14.3 | 20.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Na+ | mg/L | 106 | 109 | 96.4 | 125 | 84.3 | 106 | 151 | 200 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.63 | 0.42 | 0.53 | 0.76 |  |
| Ca2+ | mg/L | 73.4 | 99.1 | 85.9 | 86.9 | 95.1 | 153 | 98.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Mg2+ | mg/L | 19.9 | 52 | 41.5 | 38.6 | 38.0 | 38.4 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| CO32- | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| HCO3- | mg/L | 490 | 639 | 519 | 590 | 608 | 324 | 654 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Cl- | mg/L | 66 | 94.8 | 85.8 | 55.2 | 42.6 | 96.1 | 59.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| SO42- | mg/L | 77.5 | 82.9 | 63 | 73.8 | 66.2 | 137 | 81.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| pH | 无量纲 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 6.5-8.5 | 0.73 | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |
| 氨氮 | mg/L | 0.28 | 0.16 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 0.88 | 0.41 | 0.5 | 0.56 | 0.32 | 0.50 | 0.36 | 0.58 | 1.76 | 0.82 |  |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.283 | 0.016L | 0.016L | 1.73 | 1.73 | 0.016L | 3.1 | 20 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | 0.16 |  |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.008 | 0.005 | 0.001L | 0.003 | 0.003 | 0.016 | 0.017 | 1 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |  |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 氰化物 | mg/L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 汞 | mg/L | 4×10-5L | 5×10-5 | 8×10-5 | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L | 0.001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 砷 | mg/L | 2.5×10-3 | 2.3×10-3 | 2.6×10-3 | 3.2×10-3 | 1.8×10-3 | 3.2×10-3 | 2.1×10-3 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 总硬度 | mg/L | 281 | 440 | 358 | 367 | 386 | 504 | 306 | 450 | 0.62 | 0.98 | 0.80 | 0.82 | 0.86 | 1.12 | 0.50 |  |
| 铅 | mg/L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 氟化物 | mg/L | 0.874 | 0.816 | 0.806 | 0.811 | 0.863 | 0.806 | 0.811 | 1 | 0.87 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.81 |  |
| 镉 | mg/L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L | 0.005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 铜 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 溶解性总固体 | mg/L | 638 | 750 | 702 | 725 | 710 | 1021 | 726 | 1000 | 0.64 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 1.02 | 0.73 |  |
| 耗氧量 | mg/L | 1.66 | 1.87 | 1.20 | 1.01 | 1.30 | 2.91 | 2.36 | 3 | 0.55 | 0.62 | 0.40 | 0.34 | 0.43 | 0.97 | 0.79 |  |
| 总大肠菌群 | MPN/mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 菌落总数 | 个/L | 31 | 59 | 56 | 43 | 47 | 93 | 76 | 100 | 0.31 | 0.59 | 0.56 | 0.43 | 0.47 | 0.93 | 0.76 |  |
| 总铬 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |

表4.2-7  地下水化学类型及阴阳离子平衡分析表

| 项目 | 单位 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | mg/L | 16.3 | 20.7 | 19.9 | 17.5 | 19.5 | 14.3 | 20.3 |
| Na+ | mg/L | 106 | 109 | 96.4 | 125 | 84.3 | 106 | 151 |
| Ca2+ | mg/L | 73.4 | 99.1 | 85.9 | 86.9 | 95.1 | 153 | 98.6 |
| Mg2+ | mg/L | 19.9 | 52 | 41.5 | 38.6 | 38.0 | 38.4 | 9.6 |
| CO32- | mg/L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCO3- | mg/L | 490 | 639 | 519 | 590 | 608 | 324 | 654 |
| Cl- | mg/L | 66 | 94.8 | 85.8 | 55.2 | 42.6 | 96.1 | 59.5 |
| SO42- | mg/L | 77.5 | 82.9 | 63 | 73.8 | 66.2 | 137 | 81.1 |
| 离子平衡，% | -- | 5.27% | 1.07% | -0.88% | -2.60% | 1.87% | -18.55% | 4.73% |
| 水化学类型 | -- | HCO3-Na·Ca | HCO3-Na·Ca·Mg | HCO3·Cl-Ca·Mg | HCO3-Na·Ca | HCO3-Na·Ca·Mg | HCO3·SO4-Na·Ca | HCO3-Na·Ca |

#### 4.2.2.2包气带环境质量现状监测

由于本项目已投入运行，本次评价委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年8月11日开展了填埋区的包气带污染现状调查。

- 监测布点

填埋区外设1个背景点1#，填埋区北侧调节池2#、填埋场东侧3#各设置1个包气带污染现状调查点。

图例

项目区

监测点位

图4.2-4 包气带污染现状调查布点图

- 监测项目

pH、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、氟化物、氰化物、溶解性总固体、挥发性酚类、铬（六价）、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、铅、铁、锰、镉、锌、铜、总铬。

- 监测结果

表4.2-8  包气带污染监测结果

| 检测项目 采样位置及深度 | 1#厂区外北侧(0-20cm) （背景点） | 2#厂区内北侧调节池北侧(0-20cm) （污染调查点） | 3#填埋场东侧(0-20cm) （污染调查点） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 7.8 | 7.9 | 8.0 |
| 氨氮（mg/L） | 0.33 | 0.20 | 0.27 |
| 铅（mg/L） | 1×10-3L | 1×10-3L | 1×10-3L |
| 镉（mg/L） | 1×10-4L | 1×10-4L | 1×10-4L |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 砷（mg/L） | 3×10-4L | 3×10-4L | 3×10-4L |
| 汞（mg/L） | 4×10-5L | 4×10-5L | 4×10-5L |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 2.13 | 1.06 | 1.19 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 0.016 | 0.035 | 0.006 |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L |
| 总硬度（mg/L） | 121 | 138 | 103 |
| 氟化物（mg/L） | 0.614 | 0.553 | 0.591 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 208 | 196 | 231 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.81 | 2.15 | 2.54 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 锰（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 总铬（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
| 细菌总数（CFU/mL） | 21 | 43 | 59 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 锌（mg/L） | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
| 注：加注L表示未检出 |  |  |  |

- 调查评价结果

包气带环境由于无相关质量标准，因此本次调查结果仅对比背景点进行评价，不进行对标分析。本次监测结果可能受到污染点（调节池北侧点位、填埋场东侧点位）与背景点（厂区外）各监测因子对比无明显差异，表明包气带环境未受到污染。

### 4.2.3土壤环境质量现状调查及评价

1、土壤质量现状监测

本次土壤质量现状监测委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年3月28日在本项目区所作的土壤质量现状监测。

⑴监测布点

本项目土壤评价等级为污染影响型二级评价，在项目占地范围内共布设3个柱状样，1个表层样，占地范围外布设2个表层样，土壤监测布点见表4.2-9和图4.2-1。

表4.2-9 监测布点表

| 序号 | 点位 | 坐标 | 监测项 |  | 土地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 渗滤液调节池西侧1柱状样 | 107.917795,40.991629 | 0～0.5m | 45项+pH | 建设用地 |
|  |  |  | 0.5～1.5m |  |  |
|  |  |  | 1.5～3.0m |  |  |
| 4# | 渗滤液调节池2西侧柱状样 | 107.917495,40.994698 | 0～0.5m | 45项+pH | 建设用地 |
|  |  |  | 0.5～1.5m |  |  |
|  |  |  | 1.5～3.0m |  |  |
| 5# | 生活办公区东柱状样 | 107.917264,40.991240 | 0～0.5m | 铜、镍、砷、汞、镉、铅、六价铬、pH | 建设用地 |
|  |  |  | 0.5～1.5m |  |  |
|  |  |  | 1.5～3.0m |  |  |
| 6# | 场区内西侧表层样 | 107.916646,40.993139 | 45项+pH |  | 建设用地 |
| 7# | 场区外东北侧表层样 | 107.918348,40.994983 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  | 农用地 |
| 8# | 场区外南侧表层样 | 107.916803,40.990606 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  | 农用地 |

⑵监测项目

建设用地：土壤45项：铜、镍、砷、汞、镉、铅、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺式-1，2-二氯乙烯、反式-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯胺类、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘。

农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌

（3）监测结果及评价

土壤取样现场照片见图4.2-4。土壤环境现状监测结果见表4.2-10。

表层样                          柱状样

图 4.2-4  土壤现状取样照片

表4.2-10土壤环境质量现状监测结果（1）

| 检测项目 采样位置及深度 | 3#渗滤液调节池（南侧） |  |  | 4#渗滤液调节池（北侧） |  |  | 6#场区内西侧 | 标准筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm | 0-20cm |  |  |
| pH值（无量纲） | 8.02 | 8.12 | 8.06 | 8.26 | 8.23 | 8.15 | 8.03 | - | - |
| 总砷(mg/kg) | 1.80 | 2.04 | 2.11 | 11.1 | 11.4 | 12.0 | 1.93 | 60 | 达标 |
| 镉(mg/kg) | 1.90 | 1.13 | 1.13 | 1.53 | 1.56 | 1.54 | 1.94 | 65 | 达标 |
| 铜(mg/kg) | 39 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 40 | 18000 | 达标 |
| 铅(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 800 | 达标 |
| 总汞(mg/kg) | 0.097 | 0.101 | 0.102 | 0.043 | 0.039 | 0.040 | 0.064 | 38 | 达标 |
| 镍(mg/kg) | 103 | 113 | 113 | 112 | 106 | 105 | 113 | 900 | 达标 |
| 六价铬(mg/kg) | 1.19 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 5.7 | 达标 |
| 苯胺(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 | 达标 |
| 硝基苯(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 | 达标 |
| 2-氯酚(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 | 达标 |
| 苯并(a)蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并(a)芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 苯并(b)荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 苯并(k)荧蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 | 达标 |
| 䓛(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 | 达标 |
| 二苯并(a,h)蒽(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | 达标 |
| 茚并(1,2,3-cd)芘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | 达标 |
| 萘(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | 达标 |
| 四氯化碳(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2800 | 达标 |
| 氯仿(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 900 | 达标 |
| 氯甲烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9000 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5000 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66000 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596000 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54000 | 达标 |
| 二氯甲烷(μg/kg) | 75.9 | 74.6 | 69.8 | 57.2 | 77.3 | 78.2 | 80.1 | 616000 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5000 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10000 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6800 | 达标 |
| 四氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53000 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840000 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2800 | 达标 |
| 三氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2800 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 500 | 达标 |
| 氯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 430 | 达标 |
| 苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4000 | 达标 |
| 氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270000 | 达标 |
| 1,2-二氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560000 | 达标 |
| 1,4-二氯苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20000 | 达标 |
| 乙苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28000 | 达标 |
| 苯乙烯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290000 | 达标 |
| 甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200000 | 达标 |
| 间/对二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570000 | 达标 |
| 邻二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640000 | 达标 |

表4.2-10土壤环境质量现状监测结果（2）

| 检测项目 采样位置及深度 | 5#生活办公区 (0-50cm) | 5#生活办公区 (50-150cm) | 5#生活办公区 (150-300cm) | 标准筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 7.96 | 8.05 | 7.90 | - | - |
| 总砷(mg/kg) | 1.53 | 1.76 | 1.87 | 60 | 达标 |
| 镉(mg/kg) | 0.38 | 0.31 | 0.31 | 65 | 达标 |
| 铜(mg/kg) | 39 | 40 | 40 | 18000 | 达标 |
| 铅(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 800 | 达标 |
| 总汞(mg/kg) | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 38 | 达标 |
| 镍(mg/kg) | 94 | 96 | 96 | 900 | 达标 |
| 六价铬(mg/kg) | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 5.7 | 达标 |

表4.2-10土壤环境质量现状监测结果 （3） (农用地)

| 检测项目 采样位置及深度 | 7#场区外东北侧(0-20cm) | 8#场区外南侧(0-20cm) | 标准筛选值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 8.19 | 7.86 | - | 达标 |
| 总砷(mg/kg) | 2.14 | 12.7 | 25 | 达标 |
| 镉(mg/kg) | 0.31 | 0.46 | 0.6 | 达标 |
| 铜(mg/kg) | 36 | 32 | 100 | 达标 |
| 铅(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 170 | 达标 |
| 总汞(mg/kg) | 0.044 | 0.045 | 3.4 | 达标 |
| 镍(mg/kg) | 113 | 104 | 190 | 达标 |
| 铬(mg/kg) | 未检出 | 未检出 | 250 | 达标 |
| 锌(mg/kg) | 108 | 123 | 300 | 达标 |

根据监测结果表明，占地范围内各监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中风险筛选值标准，占地范围外各项指标均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中的风险筛选值标准，表明调节池周边、办公区等各占地范围内及评价范围内土壤环境质量良好。

2、土壤理化性质调查

表4.2-11	土壤理化性质调查表

| 点位坐标 采样位置及深度 |  | 3#渗滤液调节池E107.917795,N40.991629 |  |  | 4#渗滤液调节池2E107.917495,N40.994698 | 5#生活办公区 E107.917495,N40.994698 | 6#场区内西侧 E107.916646,N40.993139 | 7#场区外东北E107.918348,N40.994983 | 8#场区外南侧E107.916803,N40.990606 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm | 0-50cm | 0-50cm | 0-50cm | 0-50cm | 0-50cm |
| 现场记录 | 颜色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 | 黄棕色 |
|  | 结构 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 | 团粒 |
|  | 质地 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 | 轻壤土 |
|  | 砂砾含量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 | 少量 |
|  | 其他异物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 氧化还原电位（mV） | 408 | / | / | 411 | 410 | 411 | 406 | 413 |
| 实验室测定 | pH值（无量纲） | 8.02 | 8.12 | 8.06 | 8.26 | 7.96 | 8.03 | 8.19 | 7.86 |
|  | 阳离子交换量（cmol/kg） | 32.3 | 30.4 | 32.9 | 36.0 | 29.6 | 35.6 | 32.9 | 33.6 |
|  | 渗滤率（mm/min) | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 1.14 | 1.06 | 1.11 | 0.93 | 1.07 |
|  | 容重（g/cm3) | 1.10 | 1.00 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.11 | 1.19 | 1.01 |
|  | 总孔隙度（%） | 36.4 | 34.5 | 36.4 | 38.2 | 35.3 | 36.7 | 33.9 | 32.2 |

### 4.2.4声环境质量现状调查及评价

本次声环境质量现状委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年3月30日和31日对本项目区厂区外进行了监测，监测期间填埋场未进行填埋作业。

1、监测布点

本次噪声质量现状监测共设4个监测点，分别布设于垃圾处理场四周，监测布点见表4.2-12和图4.2-1。

表4.2-12噪声监测点位

| 编号 | 名称 | 位置（坐标） | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 场区东侧 | N 40°59'34.47"，E107°55'6.40" | Leq（A） |
| 2# | 场区南侧 | N 40°59'29.06"，E107°54'49.65" |  |
| 3# | 场区西侧 | N 40°59'35.19"，E107°54'35.70" |  |
| 4# | 场区北侧 | N 40°59'40.51"，E107°54'49.26" |  |

2、监测时间及频率

监测时间选择昼间（6：00—22：00）和夜间（22：00—6：00）两个时段分别测2天，每次测量20分钟的连续等效A声级。

3、监测结果及评价

监测结果见表4.2-13。

表4.2-13噪声监测结果统计表

| 编号 | 监测点位 | 监测结果[Leq dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.30昼间 | 3.30夜间 | 3.31昼间 | 3.31夜间 |
| 9# | 垃圾处理场东 | 54 | 44 | 53 | 44 |
| 10# | 垃圾处理场南 | 53 | 42 | 53 | 42 |
| 11# | 垃圾处理场西 | 52 | 43 | 52 | 42 |
| 12# | 垃圾处理场北 | 52 | 42 | 52 | 42 |
|  | 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

由环境噪声监测结果可知：垃圾处理场的噪声现状监测值昼间在52～54dB（A）之间、夜间在42～44dB（A）之间；监测点均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明本项目所处地区声环境质量良好。

### 4.2.5生态环境质量现状调查及评价

本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态红线、法定生态保护区域、地下水或土壤影响范围内没有分布天然林、公益林、湿地等生态保护目标，项目占地0.068km2＜20 km2，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的6.1.2的规定评价等级为三级。三级评价现状调查以收集有效资料为主，可开展必要的遥感调查或现场校核。本项目采用遥感调查及收集资料为主。

#### 4.2.5.1基础信息获取过程

1、遥感数据源的选择与解译

项目区生态评价解译使用的遥感数据采用Landsat 8 卫星影像，获取时间为2022年7月，空间分辨率为15m，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。遥感影像图见图4.2-5。

图4.2-5   遥感影像图

#### 4.2.5.2植被现状

本项目项目区属于河套平原灌溉生态功能区，以农业生产为主。农作物主要为葵花。

项目区域植物名录见表4.2-14。

表4.2-14 项目区域植物名录

| 中文名 | 学名 | 生活型 |
| --- | --- | --- |
| 沙蒿 | Artemisia desertorum | 一年或二年生草本植物 |
| 羊草 | Leymus chinensis(Trin.) Tzvel. | 多年生草本 |
| 狗尾草 | Setairaviridis(L.)Beauv | 一年生草本 |
| 碱蒿 | ArtemisiaanethifoliaWeber | 一年或二年生草本植物 |
| 蒲公英 | Taraxacum mongolicum | 多年生草本植物 |
| 葵花 |  | 农作物 |

利用卫星遥感及地理信息系统技术并结合地面实际调查，对项目评价范围内的植被分布现状进行调查。评价区植被现状调查结果见表4.2-15、4.2-16，评价区内现状植被类型图4.2-4。

表4.2-15    项目区植被类型统计结果表

| 植被类型 | 群落类型 | 斑块数 | 面积（公顷） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 无植被 | 1 | 6.50 | 100 |

表4.2-16   评价区植被类型统计结果表

| 植被类型 | 群落类型 | 斑块数 | 面积（公顷） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工植被 | 农田植被 | 17 | 376.58 | 86.04 |
| 落叶阔叶林 | 杨树群落 | 4 | 8.02 | 1.83 |
| 其他 | 无植被 | 17 | 53.08 | 12.13 |
|  | 合计 | 38 | 437.68 | 100.00 |

由于项目的建设，占地范围内的建筑替代原有植被，占地范围内主要表现为无植被；项目占地范围外扩1km评价范围内植被以人工植被为主，面积376.58hm2，占评价区面积的86.04%，主要为农田植被；其次为杨树群落，占评价区总面积的1.83%。

图4.2-6   植被类型图

#### 4.2.5.3土地利用现状

本项目利用卫星遥感及地理信息系统技术，对项目土地利用现状进行调查，调查结果见表4.2-17、4.2-18，土地利用现状图见4.2-5。

表4.2-17    项目区土地利用类型统计结果

| 一级类 | 二级类 | 斑块数 | 面积（公顷） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 1 | 6.50 | 100 |

表4.2-18    评价区土地利用类型统计结果

| 一级类 | 二级类 | 斑块数 | 面积（公顷） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地 | 1 | 6.80 | 1.55 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 1 | 2.13 | 0.49 |
|  | 农村道路 | 4 | 3.41 | 0.78 |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 2 | 2.18 | 0.50 |
| 林地 | 乔木林地 | 4 | 8.02 | 1.83 |
| 耕地 | 水浇地 | 17 | 376.58 | 86.04 |
| 水域及水利设施用地 | 沟渠 | 5 | 12.22 | 2.79 |
| 其他土地 | 设施农用地 | 1 | 19.66 | 4.49 |
|  | 裸地 | 3 | 6.69 | 1.53 |
|  | 合计 | 38 | 437.68 | 100.00 |

项目的建设使占地范围内均成为公用设施用地；项目占地范围外扩1km评价范围内土地利用现状主要以耕地为主，面积为376.58hm2，占评价区比例为86.04%，其次为其他土地（设施农用地、裸地）、水域及水利设施用地、林地、工矿仓储用地和住宅用地。

33.69hm2，占评价区比例分别为0.79%、0.74%、0.23%、0.16%、0.05%。

图4.2-5   土地利用类型图

4.4.5.5野生动物现状评价

由于项目区处于河套平原灌溉生态功能区，以农业生产为主，四周分散有村落，人为干扰相对较严重，野生动物中主要为啮齿类，包括仓鼠、褐家鼠、小家鼠、田鼠等；鸟类有乌鸦、麻雀等。评价区内无珍稀濒危动物。

5施工期环境影响回顾性分析

五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目于2018年开始建设，2019年建成投入运行。施工期间工程建设的主要内容有：场地平整、地基处理、防渗排水施工、厂房建设等。施工期对环境的影响，主要表现在下列几个方面：

1、施工机械、交通运输噪声的影响。

2、建筑材料、砂石等堆放及地基开挖产生扬尘，对周围大气环境造成的影响。

3、地基开挖、建筑垃圾堆放对生态环境的影响。

4、施工营地产生的生活污水和生活垃圾对环境的影响。

根据施工期资料及现场调查走访，本项目施工期间未造成周边的环境空气恶化，施工噪声排放少，周边居民未受到项目建设的影响，未收到扰民及环保投诉，周边土地在工程占地之外未发现破坏迹象，项目建设前为废弃养殖场厂房，原生植被已遭到破坏，目前建设单位在场区进行了一定的植树绿化，场区生态良好。因此项目施工期未对环境造成明显不利影响。

6运营期环境影响预测与分析

6.1运营期环境空气影响预测与评价

6.1.1大气环境影响回顾性分析

项目2019年投入运行，根据2021年10月、2022年4月巴彦淖尔市洁华环境检测有限公司对填埋库区导气管排口及厂界大气污染物例行监测数据：

表6.1-1  导气石笼区大气污染物监测结果(%)

| 监测日期 监测项目 |  | 2021年10月14日 |  |  | 2022年4月26日 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |
| 甲烷 | 1# | 0.0003 | 1.35 | 1.03 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 5% |
|  | 2# | 1.35 | 1.63 | 1.12 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |  |
|  | 3# | 1.44 | 1.65 | 1.21 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  |

表6.1-2  厂界大气污染物监测结果(mg/m3)

| 监测日期 监测项目 |  | 2021年10月14日 |  |  | 2022年4月26日 |  |  | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 |  |
| 厂区上风向 | NH3 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 |
|  | H2S | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.06 |
|  | 颗粒物 | 0.101 | 0.128 | 0.104 | 0.190 | 0.173 | 0.194 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 11.7 | 12.6 | 11.9 | 20 |
| 厂区下风向1 | NH3 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 1.5 |
|  | H2S | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.06 |
|  | 颗粒物 | 0.228 | 0.256 | 0.286 | 0.286 | 0.308 | 0.271 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 16.8 | 16.9 | 17.0 | 13.5 | 13.0 | 14.2 | 20 |
| 厂区下风向2 | NH3 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 1.5 |
|  | H2S | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.06 |
|  | 颗粒物 | 0.177 | 0.205 | 0.234 | 0.305 | 0.328 | 0.349 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 15.9 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 20 |
| 厂区下风向3 | NH3 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |
|  | H2S | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.07 | 0.06 |
|  | 颗粒物 | 0.230 | 0.260 | 0.286 | 0.267 | 0.289. | 0.271 | 1.0 |
|  | 臭气浓度 (无量纲) | 16.8 | 16.6 | 17.0 | 13.3 | 14.1 | 16.6 | 20 |

监测结果表明，填埋场导气管排口主要污染物满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）“当通过导气管道直接排放填埋气体时，导气管排放口的甲烷体积分数不大于5%”的排放控制要求；厂界H2S、NH3、臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中二级标准要求，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值标准，对环境影响小。

6.1.2大气环境影响预测与分析

#### 6.1.2.1常规气象资料

本次评估采用的是五原气象站（区站号53337）资料，五原气象站始建于1956年1月1日，1956年01月～2014年12月五原气象站位于五原县东北郊外（东经108°15′，北纬41°08′，观测场海拔高度1023.7m），2015年1月1日迁站至五原县隆兴昌镇工业园区（东经108°28′，北纬41°05′，属于平原地形，观测场海拔高度1023.3m）。

五原气象站自有气象记录以来，年极端最高气压为927.7hPa（1981年12月1日），年极端最低气压为878.2hPa（2002年4月13日、2012年4月22日）；极端最高气温为39.1℃，出现在1997年7月22日；极端最低气温为-36.7℃，出现在1967年12月27日；年最大风速21.7m/s，出现在1974年5月27日。

表6.1-3         五原县气象站气候统计资料

| 气候要素 |  | 数值 | 单位 | 出现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气压 | 年平均气压 | 900 | hPa | / |
|  | 年平均最高气压 | 902.4 | hPa | / |
|  | 年平均最低气压 | 897.2 | hPa | / |
|  | 极端最高气压 | 927.7 | hPa | 1981年12月1日 |
|  | 极端最低气压 | 878.2 | hPa | 2002年4月13日 2012年4月22日 |
| 气温 | 年平均气温 | 8 | ℃ | / |
|  | 年平均最高气温 | 14.9 | ℃ | / |
|  | 年平均最低气温 | 2 | ℃ | / |
|  | 极端最高气温 | 39.1 | ℃ | 1997年7月22日 |
|  | 极端最低气温 | -36.7 | ℃ | 1967年12月27日 |
| 风 | 年平均风速 | 2.2 | m/s | / |
|  | 最多风向及频率 | 8.9/ENE | /% | / |
|  | 年最大风速 | 21.7 | m/s | 1974年5月27日 |
|  | 年最大风速对应的风向 | NNE | / | / |
|  | 年次大风速 | 20 | m/s | 1975年04月09日 |
|  | 年次大风速对应的风向 | WNW/WNW | / | / |
| 相对湿度 | 年平均相对湿度 | 51 | % | / |
|  | 年最小相对湿度 | 0 | % | 1980年4月17日 1981年3月3日 1981年3月6日 2017年5月9日 |
| 日照 | 年日照时数 | 3147.7 | 小时 | / |
|  | 年最多日照时数 | 3393.6 | 小时 | 2000年 |
|  | 年最少日照时数 | 2810.2 | 小时 | 1992年 |
| 注：其中年平均风速是采用 1991~2020 年均一化数据得出 |  |  |  |  |

#### 6.1.2.2大气环境影响预测与分析

1、预测模式

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2—2018)中的推荐的估算模式AERSCREEN。

2、估算模型参数及预测源强

按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录 C，估算模型参数见表6.1-6，污染源参数见表6.1-7。

表 6.1-6        估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 农村/城市选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | - |
| 最高环境温度（℃） |  | 39.1 |
| 最低环境温度（℃） |  | -36.7 |
| 土地利用类型 |  | - |
| 区域湿地条件 |  | 干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | - |
|  | 岸线方向/° | - |

根据工程分析，填埋场的废气排放量随着填埋场营运年限的增加而增加，在营运年数第15年（2033年），垃圾产生废气量达到最高峰，本次填埋场采用最大源强进行预测。

表6.1-7  污染源与污染物参数

| 填埋场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源起点坐标 |  | 面源海拔高（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| x | y |  |  |  |  |  |  | NH3(kg/h) | H2S( kg/h) |
| -76 | 196 | 1029.35 | 133.87 | 277.89 | 6 | 8760 | 正常 | 0.1333 | 0.0094 |
| 64 | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | -79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -91 | -72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面源起点坐标 |  | 面源海拔高（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| x | y |  |  |  |  |  |  | TSP( kg/h) |  |
| 0 | 0 | 1029.35 | 10 | 10 | 6 | 1460 | 正常 | 0.055 |  |
| 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 渗漏液处理站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面源起点坐标 |  | 面源海拔高（m） | 面源宽度（m） | 面源长度（m） | 面源有效排放高度（m） | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |  |
| x | y |  |  |  |  |  |  | NH3(kg/h) | H2S( kg/h) |
| -56 | -110 | 1029.35 | 5 | 10 | 3 | 4205 | 正常 | 0.0002 | 2.43282E-08 |
| -51 | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -51 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -56 | -100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、预测结果

表6.1-8  估算模式污染物浓度扩散结果

| 离源距离(m) | 填埋场 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 |  | H2S |  |  |
|  | 小时浓度ug/m3 | 占标率% | 小时浓度ug/m3 |  | 占标率% |
| 10 | 4.21 | 2.11 | 0.3 |  | 2.97 |
| 25 | 4.49 | 2.24 | 0.32 |  | 3.16 |
| 50 | 5.13 | 2.56 | 0.36 |  | 3.61 |
| 75 | 5.79 | 2.89 | 0.41 |  | 4.08 |
| 100 | 6.41 | 3.21 | 0.45 |  | 4.52 |
| 125 | 7 | 3.5 | 0.49 |  | 4.93 |
| 150 | 7.53 | 3.77 | 0.53 |  | 5.31 |
| 175 | 7.71 | 3.86 | 0.54 |  | 5.44 |
| 184 | 7.73 | 3.86 | 0.54 |  | 5.45 |
| 200 | 7.68 | 3.84 | 0.54 |  | 5.41 |
| 300 | 6.34 | 3.17 | 0.45 |  | 4.47 |
| 400 | 4.89 | 2.45 | 0.35 |  | 3.45 |
| 500 | 3.83 | 1.91 | 0.27 |  | 2.7 |
| 600 | 3.08 | 1.54 | 0.22 |  | 2.17 |
| 700 | 2.54 | 1.27 | 0.18 |  | 1.79 |
| 800 | 2.13 | 1.07 | 0.15 |  | 1.51 |
| 900 | 1.83 | 0.92 | 0.13 |  | 1.29 |
| 1000 | 1.59 | 0.8 | 0.11 |  | 1.12 |
| 1500 | 0.92 | 0.46 | 0.07 |  | 0.65 |
| 2000 | 0.62 | 0.31 | 0.04 |  | 0.44 |
| 2500 | 0.47 | 0.23 | 0.03 |  | 0.33 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 7.73 | 3.86 | 0.54 |  | 5.54 |
| 最大地面浓度对应距离 | 184 |  |  |  |  |
| 离源距离(m) | 作业区 |  |  |  |  |
|  | TSP |  |  |  |  |
|  | 小时浓度ug/m3 |  |  | 占标率% |  |
| 10 | 27.23 |  |  | 3.03 |  |
| 19 | 27.31 |  |  | 3.03 |  |
| 25 | 27.18 |  |  | 3.02 |  |
| 50 | 19.16 |  |  | 2.13 |  |
| 75 | 14.66 |  |  | 1.63 |  |
| 100 | 12.05 |  |  | 1.34 |  |
| 150 | 8.32 |  |  | 0.92 |  |
| 200 | 6.01 |  |  | 0.67 |  |
| 250 | 4.56 |  |  | 0.51 |  |
| 300 | 3.6 |  |  | 0.4 |  |
| 350 | 2.94 |  |  | 0.33 |  |
| 400 | 2.45 |  |  | 0.27 |  |
| 500 | 1.81 |  |  | 0.2 |  |
| 600 | 1.4 |  |  | 0.16 |  |
| 700 | 1.13 |  |  | 0.13 |  |
| 800 | 0.94 |  |  | 0.1 |  |
| 900 | 0.8 |  |  | 0.09 |  |
| 1000 | 0.69 |  |  | 0.08 |  |
| 1500 | 0.39 |  |  | 0.04 |  |
| 2000 | 0.26 |  |  | 0.03 |  |
| 2500 | 0.19 |  |  | 0.02 |  |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 27.31 |  |  | 3.03 |  |
| 最大地面浓度对应距离 | 19 |  |  |  |  |
| 离源距离(m) | 渗滤液处理站 |  |  |  |  |
|  | NH3 |  | H2S |  |  |
|  | 小时浓度ug/m3 | 占标率% | 小时浓度ug/m3 |  | 占标率% |
| 10 | 0.37 | 0.19 | 0 |  | 0 |
| 12 | 0.37 | 0.19 | 0 |  | 0 |
| 25 | 0.27 | 0.14 | 0 |  | 0 |
| 50 | 0.18 | 0.09 | 0 |  | 0 |
| 75 | 0.11 | 0.06 | 0 |  | 0 |
| 100 | 0.08 | 0.04 | 0 |  | 0 |
| 125 | 0.06 | 0.03 | 0 |  | 0 |
| 150 | 0.04 | 0.02 | 0 |  | 0 |
| 175 | 0.04 | 0.02 | 0 |  | 0 |
| 200 | 0.03 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 225 | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 250 | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 275 | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 300 | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 325 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 350 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 375 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 400 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 |
| 425 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 450 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 475 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 500 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 525 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 550 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 575 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 600 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 625 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 650 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.37 | 0.19 | 0 |  | 0 |
| 最大地面浓度对应距离 | 10 |  |  |  |  |

根据预测，本项目填埋场产生的无组织H2S最大占标率为5.54%、最大落地浓度为0.54ug/m³，NH3最大占标率为3.86%、最大落地浓度为7.73ug/m³；作业区产生的无组织粉尘最大占标率为3.03%、最大落地浓度为27.31ug/m³；渗滤液处理站产生的无组织NH3最大占标率为0.37%，最大落地浓度为0.19ug/m³。污染物最大落地浓度均小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的限值要求，可不设置大气防护距离。

### 6.1.3 大气环境防护距离

根据预测结果，厂界线外各污染物没有超标点，无需设大气环境防护距离。

### 6.1.4 卫生防护距离

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）中第4.0.2 条填埋场不应设在以下地区，其中第3 条为“填埋库区与敞开式渗滤液处理区边界距民居住区或人畜供水点的卫生防护距离在500m 以内的地区”；根据防护距离确定的原则，本项目最终设置500m 的卫生防护距离。

卫生防护距离内无环境空气敏感点，此范围内用地禁止用于居住、医疗、学校等环境敏感设施的建设。

### 6.1.5 大气环境影响自查表

表6.1-11 大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  | 三级□ |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5~50km |  |  |  |  | 边长=5km 外扩2km□ |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP、NH3、H2S、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  |  | 附录D |  |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2020 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测标准□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据标准 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充标准 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价（不进行进一步预测） | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（NH3、H2S） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率>30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k>-20%□ |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度、TSP） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3、H2S、TSP） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：( )t/a |  |  | NOx：( )t/a |  |  |  |  |  | 颗粒物：(0.08 )t/a |  |  |  |  |  | VOCs：( 0 )t/a |  |  |
| 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2运营期地下水环境影响预测与评价

### 6.2.1环境水文地质条件

#### 6.2.1.1区域水文地质条件

1、地下水系统划分

根据《河套盆地地下水资源及环境问题调查评价成果报告》，河套平原划分为后套平原地下水系统，在一级地下水系统划分基础上，依据中间水流系统和含水介质的差异，进一步划分为2个二级地下水子系统。针对后套黄河冲湖积平原二级地下水子系统，再进一步划分为6个三级地下水子系统。

图6.2-1  区域含水层系统划分

表6.2-1  地下水系统划分一览表

| 一级系统 | 二级系统 | 三级系统 |
| --- | --- | --- |
| 后套平原 地下水系统 （A） | 黄河冲湖积平原地下水子系统（A02） | 乌兰布和沙漠地下水子系统（A02-1） |
|  |  | 乌兰布和灌域地下水子系统（A02-2） |
|  |  | 解放闸灌域地下水子系统（A02-3） |
|  |  | 永济灌域地下水子系统（A02-4） |
|  |  | 义长灌域地下水子系统（A02-5） |
|  |  | 前旗灌域地下水子系统（A02-6） |

2、区域地下水系统边界条件

后套平原地下水系统系统北边界为狼山和色尔腾山山前断裂，边界的水理性质与基岩山地的岩性和基岩裂隙水的赋存条件息息相关，在中西段希日河—西乌盖沟之间，基岩山地岩性主要为白垩系碎屑岩、砂岩、粉砂岩和长城系变质砂岩，在东段呼勒斯太沟-海流图河之间，基岩山地岩性主要为花岗岩和二叠系含砾砂岩、砂砾岩，山地裂隙发育，基岩裂隙水侧向补给山前平原，构成侧向补给边界，其他地段基岩山地大多为片麻岩，裂隙水赋存条件差，基本为隔水边界；另外在希日河、大坝沟、西乌盖沟、东乌盖沟、呼勒斯太沟、敖布拉格沟等较大沟口通过潜流补给山前平原；系统南边界为黄河，在临河马场地乡以西，黄河水位高于地下水，为侧向补给边界，在马场地乡以东，黄河水位逐渐低于浅层地下水位，为排泄边界；系统东边界乌梁素海，为侧向排泄边界；系统西边界为河套平原与乌兰布和沙漠的分界，为侧向流入边界。

3、含水层系统划分及结构特征

区域含水层按照水力类型分为浅层潜水-半承压含水层和承压含水层。浅层潜水-半承压含水层广泛分布于整个后套平原，承压含水层分布于浅层潜水-半承压含水层下部。

（1）浅层潜水-半承压含水层

含水层岩性为上更新统至全新统（Q3-4）由湖积相向冲积湖积过渡的中细砂、细砂和粉细砂，局部有含砾中粗砂。含水层顶板埋深一般小于20m。

含水层在水平方向上有明显的分带规律。由于拗陷深度自东向西，由南向北加大，含水层厚度沿此方向增厚，由东部60~80m，向西增至150~240m，由南部隆起区20~60m，向北部增至100~200m，总的呈由东南向西北变厚的规律。在西部陕坝以北区域，区域拗陷沉积中心，含水层厚度最大，据目前钻孔揭露最大含水层厚度为238m；在后套平原东南部西山嘴以北一带，含水层厚度最薄，一般小于20m。

含水层底板埋深沿东南向西北方向变大，在东部80~100m，向西增至150~300m；在南部30~80m，向北增至100~200m。乌兰布和沙漠区，由于磴口—全盛西沟断裂带的影响，含水层呈向北北西倾的单斜构造，南部含水层底板埋藏浅，多在40~100m，厚度较薄，一般30~80m，向北至扇群前缘洼地一带，底板埋深在140~250m，厚度在100~200m。

由于沉积物质主要来源于西部和南部，含水层颗粒力度及富水性的分布，在水平上自西向东，由南向北逐渐变细，粘土质夹层和厚度递增，以致使东部含水层颗粒变细，厚度变薄。就套内全区来说，以西南部磴口一带颗粒最粗，以含砾中砂为主，局部可见中粗砂，向东北方向递变为细中砂、中细砂、西砂、粉细砂，其中含中细砂和粉细砂分布最广，在南部近黄河一带较粗，在北部深拗陷带和东部乌梁素海西部一带颗粒最细，粘土质层增厚，均以粉细砂为主。含水层粒度的这一变化规律，使富水性由西南向东北方向变小，60m以上含水层厚度的单位涌水量在西南部350~500m3/d，局部可达600m3/d，向东北部渐变为250~350m3/d及150~250m3/d，至乌梁素海西侧一带，不足150m3/d。

在垂向上，含水层可分为上中下三段。上段为全新统以弱含水冲积层潜水（Q4al）为主，中段为上更新统上层以冲积湖积层微-半承压水（Q32al-l）为主；下段为上更新统下层以湖积层半承压水（Q31l）为主。

图6.2-2 浅层潜水-半承压含水层区域水文地质图

1-1´区域水文地质剖面图

图6.2-3  2-2´区域水文地质剖面图

（2）承压含水层

本次研究工作中的承压含水层值中更新统下段（Q21）含水层。其分布主要受构造控制，一般在湖盆边缘地带和隆起区埋藏较浅。在300m勘探深度内，主要见于磴口——全盛西沟断裂带以南，扇裙前缘断裂以北地区。

本含水组因受古地理环境制约，使小范围内地下水赋存亦存在差别。

在扇裙前缘断裂以北狼山与和乌拉山山前地区，含水层岩性主要为泥质砂砾石及中细砂，为冲积—湖积交互的湖滨相沉积。含水层顶板自北向南渐深，一般在70~110m和180~200m，一般为淡水，局部地区，特别是在古冲积扇的翼部和扇间地带常有咸水分布，矿化度在3~10g/L，咸水顶面基本与上更新统底板一致。单位涌水量在500~1500m3/d。在扇裙前缘和扇间地带有自流水。在乌拉山山前，含水层以下段为主，其顶板埋深一般在60~100m，在公庙子以西有咸水分布，局部地区矿化度较高。

湖盆西南边缘磴口—全盛西沟断裂带以南，由于受磴口隆起的影响，含水层埋藏较浅，并由南向北渐深，其顶板埋深由南部60~100m，向北部增至100~150m，厚度也有增大的趋势，但含水层颗粒沿此方向变细，由中细砂变为细砂和粉细砂，而在磴口一带埋藏最浅，含水层颗粒较粗，以中细砂为主，局部含粗砂，厚度较大，可达250~300m，含水层顶板埋藏50~70m，单井涌水量一般为300~1300 m3/d，均为淡水，矿化度多小于1g/L，局部1~3g/L，有一定的供水意义。

湖盆东南边缘含水层分布较普遍，由于乌拉山潜伏隆起和磴口—全盛西沟断裂带的影响，平原区南部一带含水层埋藏浅，向北逐渐加深，含水层顶板埋深由60~120m，向北增至200m以下，含水层以粉细砂为主，水量一般较小，矿化度多大于3g/L，大部为咸水。在西山嘴近山麓一带，为山麓湖滨相沉积，含水层颗粒较粗，见有含砾中粗砂，200m以内揭露含水层厚度12~35m，自流量为60~70m3/d，水质尚好，矿化度1~3g/L，有一定的供水价值，唯独分布范围较局限。在乌梁素海西侧，含水层埋藏较深，颗粒变细，以粉细砂为主，厚度较薄，水量甚小，可自流，水质尚好，为矿化度1~2g/L的淡水。

湖盆中心扇裙前缘断裂南侧，西起太阳庙东至乌梁素海北端的长条地带，在构造上处于盆地深拗陷带，为区域沉积中心，含水层埋藏很深，其顶板埋深一般在200~300m以下，而且含水层颗粒细，水量小，水质较差，多为咸水。

4、地下水水位动态

后套平原主要开发利用的水资源是黄河水和山前冲洪积倾斜平原单一结构含水层的潜水。浅层地下水主要补给源是引黄灌溉水和大气降水，并以浅层水蒸散发和向排水沟排水的方式排泄。地下水动态以灌溉入渗—蒸发型为主，灌、排水量和降水的多少，直接影响着浅层地下水位的动态变化。后套平原狼山山前单一结构区潜水水位动态主要表现为径流-开采型，水位的动态变化受到农灌开采地下水和山前侧向径流补给的影响。山前单一结构区的潜水年内只有一个低水位期，发生在7-8月份，主要受季节性农灌开采地下水的影响。8月份停止开采地下水后，水位逐渐上升；次年2月份地下水水位缓慢上升；2-4月份水位基本保持平稳状态，水位达到年内最高值；4-5月份夏灌开始，由于开采利用潜水灌溉，地下水水位开始逐渐下降，到7、8月份，出现年内最低水位。年内水位变幅大部分地区小于1m，在德岭台地西南部潜水开采强度较大的局部地区，年内水位变幅可达3m。

5、地下水补径排特征

后套平原单一结构区潜水主要分布于北部山前冲洪积扇裙带和洪积平原上，主要接受山区地下水的侧向径流补给。后套平原地势南高北低，在北部山前洪积扇群带前缘自然地形成一条东西向的排水廊道。因此，单一结构区潜水径流路径短，主要的排泄方式是农业开采和径流排泄。

后套平原是我国最大的一首制灌区，黄河水灌溉入渗补给是双层结构区浅层地下水的主要补给来源，其次是渠道的渗漏补给和降雨入渗补给。黄河南岸浅层地下水在杭锦旗西部呼和木独镇和巴拉贡镇有对黄河北岸由西南至东北方向的侧向径流补给，呼和木独镇东部的浅层水在黄河南岸的引黄灌区和黄河排泄，没有补给到黄河北岸的浅层水。

黄河水和地下水的补排关系呈周期性转变，以向浅层地下水补给为主，尤以黄河高水位期明显，但受含水层岩性、厚度以及黄河水位、水量的影响，补给量有限，黄河水不是主要的补给来源。黄河水水位和地下水水位之间的差值在-0.5~1.0m之间波动，二者之间的补排关系呈周期性转变，以黄河水补给浅层地下水为主，黄河水没有持续稳定地补给浅层地下水，补给方式主要为河道侧渗。

浅层地下水在黄河冲湖积平原区主要从黄河北岸向北部山前径流，径流方向从西南至东北。平原区地势平缓，水力坡度很小，并且含水层岩性较细，地下水径流缓慢。

黄河冲湖积平原区的浅层水水位埋藏非常浅，在1-5m之间，而且该地区的年蒸发量很大，在2050-2550mm之间。再者，后套平原包气带岩性主要为粘砂土和砂粘土，颗粒细小，毛细作用较强，因此，浅层水的蒸发作用强烈，蒸发排泄成为平原区浅层水的主要排泄方式。农灌期浅层水水位升高时，地下水会向排水沟排泄，并通过各级排水沟汇入北部山前的总排干沟。退水通过排干沟进入乌梁素海，经乌梁素海退水渠在三湖河口退入黄河。此外，后套平原农业用地面积大，在作物生育期，农作物蒸散发作用对地下水的消耗也是浅层水的排泄途径之一。

平原区的承压地下水主要依靠单一结构区潜水的侧向径流补给。此外，乌梁素海东部的地下水通过深部水循环补给西部的承压水也是可能的补给方式之一。由于承压含水层埋藏深，后套平原对承压水基本没有开采。承压水径流平缓，总体上由西南向东北径流。排泄区在乌梁素海

6、区域地下水化学特征

受古地理、水文、地质构造及人类活动等因素的影响，地下水中的各组分经过水文地球化学作用在不同区域富集，同时由于黄河的迂回改道以及灌渠水的混合作用，使得该区域的水化学类型在空间上呈现一定的分带性。在山前冲洪积倾斜平原，地下水接受来自山区的地表径流以及大气降水的补给，地形坡度大，地下水埋藏较深，地下水以矿化度较低(TDS<1 g/L)的重碳酸型水为主。随着地下水径流到靠近平原中部的地区，地势逐渐平缓，水化学类型以矿化度略高(TDS在1-2 g/L)的重碳酸盐-氯化物型水为主。平原中心径流条件差，地下水水平流动几乎处于停滞状态，地下水埋藏浅，地下水以高矿化度(TDS>3 g/L)的氯化物型水和氯化物-硫酸盐型水为主。

后套平原地下水系统水化学类型较多，阳离子以Na+、+Mg2+为主，阴离子相对较复杂，山前以HCO3-为主，山前倾斜平原以HCO3-、SO42-、Cl-为主，近黄河地区以SO42-、Cl-为。后套平原整体上阴离子SO42-含量偏高，极高值点分布较为分散。但在西北部地下水排泄带的中心区域出现一条低值带。在山前冲洪积扇间洼地和扇前缘、黄河冲湖积平原都有大面积分布，其中在西部地区的总干渠及主要干渠附近，及山前冲洪积倾斜平原有较明显带状分布。矿化度多小于3g/L，为低矿化水，仅零星点分布于扇前洼地高矿化带上。后套平原多处于径流区，地下水化学组分的迁移演化处于中间阶段，各种水化学作用同时发生，如对易溶硫酸盐的溶滤，离子交换，及蒸发浓缩作用等，使得后套平原的浅层地下水水化学类型复杂多样。

#### 6.2.1.2评价区水文地质条件

本次划定的评价区位于黄河冲湖积平原地下水子系统中的义长灌域地下水子系统（A02-5）。

1、含水层特征

浅层地下水在评价区内普遍分布。其含水层由上更新统至全新统所组成，并构成统一含水岩组。

（1）全新统含水层

分布于该含水岩组最上部，岩性上部为灰黄色粉细砂，局部粉土夹层，结构松散，分选均匀。其顶部大部分地区为薄层的粉土，局部地区有粉质粘土覆盖，形成上细下粗的二元结构。

由于评价区内含水层顶部有连续的薄层粉质粘土覆盖层（评价区内ZK1~32钻孔均显示），使区内地下水具有微承压性质。

（2）上更新统含水层

据岩相及岩性特征的不同，可分为两段。上段（Q32）岩性以灰、灰褐色的粉砂为主，结构松散，分选均匀，其间偶夹1～2层粉土或粉质粘土透镜体。下段（Q31）岩性主要为灰褐色的细砂、粉砂或粉细砂为主，其间夹2-3层薄层粉质粘土透镜体，底部粉质粘土成份增高。

全新统及上更新统上、下段含水层之间，虽有薄层粘性土夹层，但总体上呈透镜体状，分布不稳定，在区域上为有水力联系的统一水位，故构成统一含水岩组，称作上更新统至全新统含水岩组。含水岩组厚度受构造控制明显，盆地边缘较薄，深坳陷带较厚，在评价区一带一般为50～60m。含水层富水性较好，涌水量100~1000m3/d。

评价区水位埋深一般为3.36~4.22m，在评价区北部埋深约为4.22m，自北向东南逐渐减小至3.36m左右。

表6.2-2 抽水试验成果表

| 孔号 | 含水层埋藏类型 | 孔深（m） | 含水层厚度（m） | 涌水量（m3/d） | 降深（m） | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 潜水（微承压） | 82.87 | 52.5 | 279.86 | 5 | 1.09 |
| 采用潜水水稳定流裘布依公式计算： |  |  |  |  |  |  |

2、补径排条件

评价区地下水总的流向为由北流向南径流，水力坡度约为0.45‰。由于河套平原在构造上为封闭的盆地，含水岩组岩性以细砂、粉细砂为主，水力坡度平缓，水流不畅，地下水以垂直交替为主，评价区地下水主要受人为引黄灌溉水入渗所补给，其次受大气降水补给，侧向径流补给量最小。地下水的排泄主要有三个途径：一是蒸发排泄；二是人工开采，对地下水的开采主要为分散式人畜饮用水水源井；三是侧向径流排泄。

3、地下水化学特征

评价区地下水水化学类型主要为HCO3•Cl-Na。

图6.2-4 评价区水文地质图

图6.2-5评价区水文地质剖面图

#### 6.2.1.3项目区地质、水文地址条件

项目场地地形较为平坦，在地貌上属于黄河后套冲积平原的中部，沉积了巨厚的第四纪碎屑沉积物。根据《巴彦淖尔市五原县复兴镇生活垃圾无害化处理厂工程地质勘查报告》（2016年11月），钻探揭露的地层在20.00米深度范围内，除第①单元层厚度为0.30米的耕土外，场地天然地层均由第四系冲积地层组成。依据岩性及工程性质不同，场地地层可分为以下四个单元层。对各层土分述如下：

第①单元层耕土（Q4ml）：该层土主要由粉土、粉质粘土混砂砾及植物根系等组成；层厚变化在0.30米左右，层底标高变化在1026.15～1026.62米之间。

第②单元层粉土、粉质粘土及粉细砂（Q4al）：该层主要由粉土夹粉质粘土与粉细砂组成；粉土天然状态下呈灰黄色～灰色，稍湿～湿，稍密～中密，摇震反应轻微，无光泽反应，韧性及干强度低，含有云母等；粉质粘土天然状态下呈褐黄色～黄褐色，湿～很湿，可塑状态，无摇震反应，稍有光泽反应，干强度中等，韧性中等，含有云母及氧化铁；粉细砂天然状态下呈浅灰色～灰绿色，均粒结构，矿物成份主要以石英、长石为主，含云母等，很湿～饱和，松散；第②单元层厚度变化在3.00～4.30米之间，层底标高变化在1021.96～1023.44米之间。

第③单元层粘土及粉细砂（Q4al）：该层土主要由粘土组成，中部夹粉细砂夹层；粘土在天然状态下呈黄褐色～红褐色，饱和，可塑～硬塑，无摇震反应，稍有光泽反应，干强度高，韧性中等；粉细砂天然状态下呈灰黄色～浅灰色，饱和，稍密～中密，总体为均粒结构，分选性好，矿物成分以长石、石英为主，含少量云母；第③单元层厚度变化在2.60～4.40米之间，层底标高变化在1017.91～1020.38米之间。

第④单元层粉细砂（Q4al）：该层主要由细砂或粉砂组成；粉细砂天然状态下呈灰黄色～深灰色，饱和，中密～密实，随深度的增加其密实度渐增，均粒结构，颗粒均匀，分选性好，矿物成分以长石、石英为主，含少量云母；该单元层本次钻探未揭穿

图6.2-6 工程地质剖面图

根据《巴彦淖尔市五原县复兴镇生活垃圾无害化处理厂工程地质勘查报告》（2016年11月），含水层岩性主要为粉土及粉细砂。其中包气带为粉土、粉质粘土构成，参考《岩土工程试验监测手册》，粉质粘土渗透系数约1.2×10-6~6.0×10-5cm/s，本次保守按6.0×10-5cm/s考虑，包气带防污性能为“中”。

### 6.2.2地下水环境影响预测

#### 6.2.2.1地下水流数值模型

地下水数值模型是地下水资源评价和预测地下水系统状态及其变化趋势的有效工具。本章在水文地质条件概化的基础上，运用地下水流模型软件VisualMODFLOW4.2建立地下水流数值模拟模型，并通过流场和水位过程线的拟合，对模型进行识别和验证，完成模型识别和地下水系统均衡分析。VisualModflow是基于美国地质调查局的地下水流有限差分计算程序MODFLOW，由加拿大滑铁卢大学水资源研究所开发的地下水模拟软件。VisualModflow继承了地下水流计算程序MODFLOW的优点，具有模块化特点，处理不同的边界和源汇项都有专门独立的模块，便于整理输入数据和修改调试模型。作为一款可视化水流模拟软件，它的界面十分友好，条理清晰，菜单与模块化的程序相对应，更为可取的是它提供了比较好的模型数据前处理和后处理的接口，原始数据不用过多处理就可以从软件界面输入，模型计算完成后可以可视化显示流场、水位过程线以及降深等，并且可以输出图形和数据。另一方面，VisualModflow包含与MODFLOW地下水流模拟配套的地下水溶质运移模块MT3DMS，便于下一步建立本项目溶质运移模型。

（1）水文地质概念模型

水文地质概念模型是把含水层实际的边界性质、内部地层结构、渗透性能、水力特征和补给排泄等条件概化为便于进行数学与物理模拟的基本模式。建立评价区水文地质概念模型是进行预测评价的第一步。

①含水层概化

根据评价区地下水赋存条件及水力学特征，评价区含水层为松散岩类孔隙水含水层。本次评价将其作为模拟预测层。含水层水文地质参数根据评价区水文地质资料取值，其地下水径流符合平面二维流规律。

②边界条件概化

模拟区南边界、北边界平行于地下水等水位线，按定水头边界处理；东边界、西边界垂直于地下水等水位线，按隔水边界处理；边界流入量根据边界附近含水层厚度、边界长度、等水位线与边界夹角以及边界附近水力梯度和渗透系数计算。

在垂向上，含水层自由水面为系统的上边界，通过该边界，含水层系统与外发生垂向交换，如大气降水入渗补给；含水层下部为粉质粘土层，透水性很差，按隔水边界处理。

图6.2-7  模拟区边界条件示意图

（2）数学模型

模拟区地下水流系统概化为二维结构稳定流，可用如下微分方程的定解问题来描述：

式中：

H—地下水水头（m）；

K—渗透系数（m/d）；

H0（x、y）—第一类边界恒定地下水水头函数（m）；

ε—源汇项强度（包括开采强度等）（m/d）；

Ω—渗流区域；

B1—为恒定水头已知边界，第一类边界；

B2—为零流量已知边界，第二类边界；

n—渗流区边界的单位外法线方向。

（3）网格剖分

模拟区面积为6.34km2，网格剖分在水平方向上用正交网格剖分法，将模型剖分成个大小为25m×25m的单元格，在重点模拟区域进行了进一步细化剖分为5m×5m的单元格。

图6.2-7  模型网格剖分示意图

（4）水文地质参数

含水层渗透系数根据评价区内钻孔抽水试验结果取值，详见下表。

表6.2-3 抽水试验成果表

| 孔号 | 含水层埋藏类型 | 孔深（m） | 含水层厚度（m） | 涌水量（m3/d） | 降深（m） | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 潜水（微承压） | 82.87 | 52.5 | 279.86 | 5 | 1.09 |
| 采用潜水水稳定流裘布依公式计算： |  |  |  |  |  |  |

本次评价区含水层水文地质参数取值及依据汇总详见下表。

表6.2-4   评价区水文地质参数取值汇总表

| 参数名称 | 单位 | 取值结果 |
| --- | --- | --- |
| 降水入渗率 | -- | 0.1 |
| 年平均降水量 | mm | 170 |
| 年均蒸发量 | mm | 2050 |
| 蒸发最大影响深度 | m | 5 |
| 含水层渗透系数 | m/d | 1.09 |
| 纵向弥散度 | m | 10 |
| 水平弥散系数/纵向弥散系数 | -- | 0.1 |
| 模型垂向模拟深度 | m | 评价区水位埋深平均3.97m，含水层厚度平均55m，模拟深度平均为58.97m |

（5）源汇项处理

评价区内补给项主要为侧向流入和大气降水入渗补给量，排泄项有侧向流出排泄、蒸发、人工开采。

①降水入渗补给量

大气降水入渗补给地下水是一个复杂的过程，入渗补给量的大小不仅与降水强度、降水在时间上的分配、地形、植被的情况有关，而且与地下水的埋深、包气带岩性以及降水前包气带的含水量等有关。为简化起见，通常采用下式计算：

Q降=α·F·P

式中：α—降水入渗系数（无量纲）；

F—接受降水入渗的地表面积（m2）；

P—年平均降水量（降水深）（m）；

②人工开采量

人工开采量为主要为区内生活用水开采量。将调查得到评价区的开采量直接赋予模型中的“pumping well”模块。

③侧向流入流出量

评价区南部为流入边界，北部为流出边界，流入流出量根据边界附近含水层厚度、渗透系数和水力梯度、边界长度采用达西定律进行计算。在数值模型中，模型可以根据边界附近的含水层厚度、渗透系数、根据达西定律自动计算边界流入流出量。

④蒸发

蒸发强度采用阿维里扬诺夫公式计算，计算公式如下：

式中：Eg—潜水蒸发强度（m/d）；

E0—水面蒸发强度（m/d），取评价区多年平均蒸发强度1598.6mm；

Δ—水位埋深（m）；

Δ0—潜水蒸发极限埋深，取5m；

n—与包气带土质、气候有关的蒸发指数，本次计算取1。

（6）模型的识别和验证

模型的识别与验证过程是整个模拟中极为重要的一步工作，通常要在反复修改参数和调整某些源汇项输入的基础上，才能达到较为理想的拟合结果。此模型的识别与检验过程采用的方法称为试估—校正法，属于反求参数的间接方法之一。

稳定流模型识别和验证主要遵循以下原则：

①模拟的地下水流场要与实际地下水流场基本一致，即要求地下水模拟等值线与实测地下水位等值线形状相似；

②水位监测点监测数据要与模拟值接近，参加拟合的水位监测点至少有75%的点水位模拟值与计算值的偏差在0.5m以内；

③稳定流模型源之总和与汇之总和相对误差在5%以内；

④识别的水文地质参数要符合实际水文地质条件。

根据以上原则，对模拟区地下水系统进行了识别和验证，通过反复调整参数和均衡量，识别水文地质条件，确定了模型结构、参数和均衡要素。

由模拟可知：评价区观测孔实测水位与模拟水位拟合较好，参与计算的10个点中，模拟水位与实测水位差在0.5m以内的监测点有10个，占总点数的100%，水位观测点拟合较好；由下水流数值模型流场拟合结果图可知：经识别后实测流场（图中绿色线）和模拟流场（图中蓝色线）拟合较好；由模型水均衡计算结果可知，模型水均衡项源和汇相对误差在5%以内。经过识别后含水层有关参数符合评价区水文地质条件。

综上，所建立的模拟模型可以达到精度要求，符合水文地质条件，能够真实地反映地下水系统的水文特征，建立的模型可以用来进行溶质运移模拟。

表6.2-5   水位观测点拟合结果一览表  单位：m

| Well/Point Name | Obs. | Calc. | Calc.-Obs. |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 1026.27 | 1026.27 | 0.0003 |
| D2 | 1026.25 | 1026.244 | -0.0057 |
| D3 | 1026.18 | 1026.182 | 0.0016 |
| D4 | 1026.11 | 1026.108 | -0.0020 |
| D5 | 1026.21 | 1026.188 | -0.0215 |
| D6 | 1026.13 | 1026.126 | -0.0043 |
| D7 | 1025.92 | 1025.978 | 0.0577 |
| D8 | 1025.45 | 1025.443 | -0.0071 |
| D9 | 1025.79 | 1025.784 | -0.0062 |
| D10 | 1026.48 | 1026.491 | 0.0106 |

表6.2-6   模型水均衡计算结果一览表

| 均衡项 |  | 数值（103m3/a） |
| --- | --- | --- |
| 源 | 侧向径流补给量 | 27.89 |
|  | 大气降水入渗补给量 | 107.78 |
|  | 小计 | 135.67 |
| 汇 | 侧向径流排泄量 | 19.16 |
|  | 蒸发排泄量 | 77.18 |
|  | 人工开采量 | 39.42 |
|  | 小计 | 135.76 |
| 源-汇相对误差（%） |  | -0.07 |

图6.2-8  水位观测点拟合图

图6.2-9  地下水流场拟合图

#### 6.2.2.2污染物迁移模型

（1）预测原则

本次地下水污染预测评价遵循如下原则：①选择《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）或《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有标准的污染因子进行预测。②由于污染物在地下水中的运移非常复杂，影响因素除对流、弥散作用以外，还存在物理、化学、微生物等作用，这些作用常常会使污染浓度衰减。目前国际上对这些作用参数的准确获取还存在着困难，因此，从最不利角度考虑，预测时只考虑污染物在地下水中的对流和弥散租用，不考虑吸附、生物降解、挥发、沉淀等其他的物理化学和生物化学作用；选择预测因子时，将各项因子采用标准指数法进行排序，取所有因子中的标准指数最大的因子作为预测因子，其结果能代表同等泄漏强度下所有污染因子在地下水中迁移和污染的最大范围。③为了考虑最不利状况，模型预测时将不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对评价区水体的影响。

（2）数学模型

地下水中溶质运移的数学模型可表示为：

其中：αijmn—含水层的弥散度；

Vm，Vn—分别为m和n方向上的速度分量；

∣v∣—速度模；

C—模拟污染质的浓度（mg/L）；

ne—有效孔隙度；

Cˊ—模拟污染质的源汇浓度（mg/L）；

W—源汇单位面积上的通量；

Vi—渗流速度（m/d）；

C＇—源汇的污染质浓度（mg/L）。

联合求解水流方程和溶质运移方程就可得到污染质的空间分布。

#### 6.2.2.3地下水污染预测情景及源强设定

（1）地下水污染风险识别和情景设定

根据本项目工程分析，项目对地下水污染风险较大的单元为渗滤液调节池，虽然调节池底部及池壁按照重点防渗区进行防渗，但防渗层破损引起的渗滤液下渗具有隐蔽性，不易被发现，对地下水污染风险较大。

（2）预测源强设定

1）填埋单元破损泄露

类比同类型项目，填埋单元底部渗滤液汇集平均厚度约为0.5m。正常状况下填埋单元防渗层完好，HDPE膜渗透系数≤10-10cm/s，在HDPE膜的防护下，废液下渗量可以忽略不计。假设非正常状况下底部防渗层出现5m×5m的区域彻底失效，则失效面积为25m2，渗滤液直接经包气带往下入渗，包气带渗透系数取0.0518m/d（6.0×10-5cm/s）。在此情景下，非正常工况废水渗漏源强由下式进行计算：

Q=K·S·I

其中：Q—入渗源强（m3/d）；

S—渗漏面积（m2），取防渗层失效面积m2；

I—水力梯度，厂区包气带厚约4.24m，液位高度取0.5m，I=（0.5+4.24）/（4.24）=1.12。

计算得渗漏量为1.4504m3/d。预测时将源强直接赋予模型中的“Recharge(RCH)”模块，折算入渗量为58.016mm/d。

2）调节池破损泄露

本项目渗滤液调节池采用混凝土结构，假设调节池底部非正常状况下出现一条尺寸为0.5m×0.05m的裂缝，则破损面积为0.025m2，渗滤液顺着破损的缝隙经包气带往下入渗，包气带渗透系数取0.0518m/d（6.0×10-5cm/s）。在此情景下，非正常工况废水渗漏源强由下式进行计算：

Q=K·S·I

其中：Q—入渗源强（m3/d）；

S—渗漏面积（m2）；

I—水力梯度，厂区包气带厚约4.24m，液位高度取1.5m，I=（1.5+4.24）/（4.24）=1.35。

计算得渗漏量为0.0017m3/d。预测时将源强直接赋予模型中的“Recharge(RCH)”模块，折算入渗量为68mm/d。

2）泄漏时间

建设单位日常应加强对厂区各单元防渗层完整性和有效性的检查，同时加强对地下水污染跟踪监测井的跟踪监测，发现泄漏后及时切断泄漏源。跟踪监测井监测周期为2周1次（14d），同时根据预测结果，泄漏14d时污染监控井可明显发现泄漏情况，发现泄漏后企业在10d内采取措施制止，则假定泄漏时间为24d。

3）预测因子

根据本次建设单位委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年3月31日对本项目渗滤液检测结果，渗滤液中主要污染成分、浓度、标准指数及排序详见下表。

表6.2-7  渗滤液主要污染物浓度及其标准指数

| 污染物 | 最大浓度（mg/L） | 标准限值（mg/L） | 标准来源 | 标准指数 | 指数排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 8.3 | 6.5-8.5 | GB/T14848-2017 | 0.87 | 6 |
| COD | 2034 | 3.0 | GB/T14848-2017 | 678 | 2 |
| BOD5 | 610 | 4 | GB3838-2002 | 152.5 | 4 |
| SS | 338 | -- | -- | -- | -- |
| 氨氮 | 470 | 0.5 | GB/T14848-2017 | 940 | 1 |
| 总磷 | 5.14 | 0.2 | GB3838-2002 | 25.7 | 5 |
| 总氮 | 652 | 1.0 | GB3838-2002 | 652 | 3 |
| 汞 | 4×10-5L | 0.001 | GB/T14848-2017 | -- | -- |
| 镉 | 0.001L | 0.005 | GB/T14848-2017 | -- | -- |
| 总铬 | 0.03L | -- | -- | -- | -- |
| 六价铬 | 0.004L | 0.05 | GB/T14848-2017 | -- | -- |
| 砷 | 1.6×10-3 | 0.01 | GB/T14848-2017 | 0.16 | -- |
| 铅 | 0.01L | 0.01 | GB/T14848-2017 | -- | -- |

综上分析，本次评价选取氨氮作为预测评价因子。

（3）执行标准

地下水中氨氮执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，检出限按检出方法确定。

表6.2-8  预测污染物环境质量标准及检出限一览表

| 污染物 | 单位 | 环境质量标准限值 | 检出限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.02 |

#### 6.2.2.4预测结果及评价

1）填埋单元破损泄露

连续泄漏24d后停止，第100d时中心点浓度最大18.0mg/L，超标面积673.6m2；第1000d时中心点浓度最大2.2mg/L，超标面积1280.9m2；第3000d时中心点浓度最大0.8mg/L，超标面积1032.2m2；第4000d时中心点浓度最大0.6mg/L，超标面积414.0m2；第5000d时中心点浓度最大0.48mg/L，浓度低于标准限值，污染晕消失；此后第7300d时中心点浓度最大值进一步降低为0.31mg/L。

根据预测结果分析，一旦填埋单元发生渗漏，将会对场地地下水产生一定的不利影响，最不利情况下影响范围发生在场地及场地下游小范围内，对周边分散式饮用水取水井（预测下游最大超标距离134.1m，下游距离最近的水井位于下游580m处）则不会产生影响。

建设单位应严格建设填埋场防渗层，避免填埋单元发生泄露情况。

表6.2-9   氨氮在含水层中运移情况

| 时间 | 中心点浓度（mg/L） | 超标面积（m2） | 下游最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100d | 18.0 | 673.6 | 37.2 |
| 1000d | 2.2 | 1280.9 | 74.2 |
| 3000d | 0.8 | 1032.2 | 121.7 |
| 4000d | 0.6 | 414.0 | 134.1 |
| 5000d | 0.48 | -- | -- |
| 7300d | 0.31 | -- | -- |

a.泄漏24天后停止，第100天氨氮污染羽运移情况

b.泄漏24天后停止，第1000天氨氮污染羽运移情况

c.泄漏24天后停止，第3000天氨氮污染羽运移情况

d.泄漏24天后停止，第4000天氨氮污染羽运移情况

e.泄漏24天后停止，第5000天氨氮污染羽运移情况

f.泄漏24天后停止，第7300天氨氮污染羽运移情况

（注：图中红色区域为超过标准限值范围，绿色区域为超过检出限值范围）

图6.2-10  氨氮在含水层中运移情况平面图

2）调节池破损泄露

连续泄漏24d后停止，第30d时中心点浓度最大16.0mg/L，超标面积2.38m2；第100d时中心点浓度最大1.78mg/L，超标面积0.79m2；第500d时中心点浓度最大0.035mg/L，浓度低于标准限值，污染晕消失；此后第1000d时中心点浓度最大值进一步降低为0.005mg/L。

根据预测结果分析，一旦渗滤液调节池发生渗漏，将会对场地地下水产生一定的不利影响，最不利情况下影响范围发生在场地及场地下游小范围内，对周边分散式饮用水取水井（预测下游最大超标距离2.07m，下游距离最近的水井位于下游580m处）则不会产生影响。

需要说明的是，预测考虑的为各种条件下的最不利情况，正常情况下在防渗层的保护下渗滤液进入含水层的污染物很少，对地下水环境的影响更小。

表6.2-9   氨氮在含水层中运移情况

| 时间 | 中心点浓度（mg/L） | 超标面积（m2） | 下游最大超标距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30d | 16.0 | 2.38 | 2.07 |
| 100d | 1.78 | 0.79 | 1.41 |
| 500d | 0.035 | -- | -- |
| 1000d | 0.005 | -- | -- |

a.泄漏24天后停止，第30天氨氮污染羽运移情况

b.泄漏24天后停止，第100天氨氮污染羽运移情况

c.泄漏24天后停止，第500天氨氮污染羽运移情况

d.泄漏24天后停止，第1000天氨氮污染羽运移情况

（注：图中红色区域为超过标准限值范围，绿色区域为超过检出限值范围）

图6.2-10  氨氮在含水层中运移情况平面图

### 6.2.3地下水环境影响回顾性分析

项目2019年投入运行， 通过2021年10月、2022年4月巴彦淖尔市洁华环境检测有限公司对填埋场周边水井例行监测数据及本次评价对项目区地下水监测数据对比，主要特征因子总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、氨氮无明显变化趋势，表明项目的建设没有对地下水环境产生污染影响，项目防渗措施有效。

表6.2-10   地下水水质监测对比

| 监测项目 | 单位 | 李建国家水井 |  | 变化趋势 | 侧向监测井 |  | 变化趋势 | 下游监测井 |  | 变化趋势 | 评价 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021年10月 | 2023年3月 |  | 2022年4月 | 2023年3月 |  | 2022年4月 | 2023年3月 |  |  |
| pH | 无量纲 | 6.85-6.90 | 8.2 |  | 7.0 | 8.2 |  | 6.9 | 8.2 |  | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.953 | 0.88 |  | 0.054 | 0.29 |  | 0.176 | 0.18 |  | 0.5 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.92 | 0.016L |  | 0.3 | 1.73 |  | 1.56 | 1.73 |  | 20 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.003L | 0.016 |  | 0.261 | 0.003 |  | 0.004 | 0.003 |  | 1 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.002L | / | 0.001L | 0.002L | / | 0.001L | 0.002L | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00024 | 4×10-5L | / | 0.00004L | 4×10-5L | / | 0.0001 | 4×10-5L | / | 0.001 |
| 砷 | mg/L | 0.0403 | 3.2×10-3 |  | 0.0023 | 1.8×10-3 | / | 0.0003 | 3.2×10-3 | / | 0.01 |
| 六价铬 | mg/L | 0.004L | 0.004L | / | 0.007 | 0.004L | / | 0.014 | 0.004L | / | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 512 | 504 |  | 443 | 386 |  | 299 | 367 |  | 450 |
| 铅 | mg/L | 0.0072 | 1×10-3L | / | 0.004 | 1×10-3L |  | 0.002 | 1×10-3L | / | 0.01 |
| 氟化物 | mg/L | 0.74 | 0.806 |  | 0.37 | 0.863 |  | 0.26 | 0.811 |  | 1 |
| 镉 | mg/L | 0.0024 | 1×10-4L | / | 0.0015 | 1×10-4L |  | 0.0003 | 1×10-4L | / | 0.005 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | / | 0.05L | 0.05L | / | 0.05L | 0.05L | / | 1 |
| 铁 | mg/L | 0.54 | 0.03L | / | 0.03L | 0.03L | / | 0.03L | 0.03L | / | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.07 | 0.01L | / | 0.01L | 0.01L | / | 0.01L | 0.01L | / | 0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.015 | 0.05L | / | 0.01 | 0.05L | / | 0.001L | 0.05L | / | 1.00 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1735 | 1021 |  | 1459 | 710 |  | 571 | 725 |  | 1000 |
| 耗氧量 | mg/L | 2.88 | 2.91 |  | 3.64 | 1.3 |  | 2.31 | 1.01 |  | 3 |
| 总大肠菌群 | MPN/mL | ＜2 | 未检出 | / | ＜2 | 未检出 | / | ＜2 | 未检出 | / | 3 |
| 挥发酚 | mg/L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | 0.0003L | / | 0.0003L | 0.0003L | / | 0.002 |

表6.2-10   地下水水质监测对比

| 监测项目 | 单位 | 侧向监测井 |  | 变化趋势 | 侧向监测井 |  | 变化趋势 | 上游监测井 |  | 变化趋势 | 评价 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022年4月 | 2023年3月 |  | 2022年4月 | 2023年3月 |  | 2022年4月 | 2023年3月 |  |  |
| pH | 无量纲 | 6.9 | 8.3 |  | 6.8 | 8.3 |  | 6.0-6.9 | 8.1 |  | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | mg/L | 0.304 | 0.25 |  | 0.272 | 1.03 |  | 0.159 | 0.16 |  | 0.5 |
| 硝酸盐氮 | mg/L | 0.41 | 0.016L | / | 0.48 | 0.016L | / | 0.46 | 0.283 |  | 20 |
| 亚硝酸盐氮 | mg/L | 0.003L | 0.001L | / | 0.008 | 0.005 |  | 0.004 | 0.008 |  | 1 |
| 氰化物 | mg/L | 0.001L | 0.002L | / | 0.001L | 0.002L | / | 0.001L | 0.002L | / | 0.05 |
| 汞 | mg/L | 0.00004L | 8×10-5 |  | 0.00004L | 5×10-5 |  | 0.00004L | 4×10-5L | / | 0.001 |
| 砷 | mg/L | 0.0027 | 2.6×10-3 |  | 0.0031 | 2.3×10-3 |  | 0.0025 | 2.5×10-3 | / | 0.01 |
| 六价铬 | mg/L | 0.008 | 0.004L | / | 0.027 | 0.004L | / | 0.011 | 0.004L | / | 0.05 |
| 总硬度 | mg/L | 349 | 358 |  | 332 | 440 |  | 331 | 281 |  | 450 |
| 铅 | mg/L | 0.001L | 1×10-3L | / | 0.001 | 1×10-3L | / | 0.001 | 1×10-3L | / | 0.01 |
| 氟化物 | mg/L | 0.33 | 0.806 |  | 0.36 | 0.816 |  | 0.34 | 0.874 |  | 1 |
| 镉 | mg/L | 0.0005 | 1×10-4L | / | 0.0009 | 1×10-4L | / | 0.0006 | 1×10-4L | / | 0.005 |
| 锌 | mg/L | 0.05L | 0.05L | / | 0.05L | 0.05L | / | 0.05L | 0.05L | / | 1 |
| 铁 | mg/L | 0.03L | 0.03L | / | 0.17 | 0.03L | / | 0.05 | 0.03L | / | 0.3 |
| 锰 | mg/L | 0.01L | 0.01L | / | 0.02 | 0.01L | / | 0.01L | 0.01L | / | 0.1 |
| 铜 | mg/L | 0.003 | 0.05L | / | 0.001 | 0.05L | / | 0.001 | 0.05L | / | 1.00 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 673 | 702 |  | 883 | 750 |  | 812 | 638 |  | 1000 |
| 耗氧量 | mg/L | 1.93 | 1.20 |  | 2.35 | 1.87 |  | 1.5 | 1.66 |  | 3 |
| 总大肠菌群 | MPN/mL | ＜2 | 未检出 | / | ＜2 | 未检出 | / | ＜2 | 未检出 | / | 3 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | / | 0.0003L | 0.0003L | / | 0.0003L | 0.0003L | / | 0.002 |

6.3运营期噪声环境影响分析

### 6.3.1声环境影响回顾性分析

根据2021年10月、2022年4月巴彦淖尔市洁华环境监测有限公司对厂界噪声例行监测数据，监测结果表明，填埋场厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类声功能区限值。

表6.3-1  厂界噪声监测结果统计表

| 监测点位 | 监测结果[Leq dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年10月14日 |  | 2022年4月26日 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 52.0 | 47.6 | 52.6 | 44.9 |
| 厂界南 | 47.4 | 43.3 | 52.4 | 44.4 |
| 厂界西 | 48.1 | 43.9 | 54.1 | 45.5 |
| 厂界北 | 45.5 | 44.8 | 51.3 | 41.3 |

### 6.3.2声环境影响预测

（1）噪声源

项目运行期主要噪声源为推土机、挖掘机、压实机、自卸汽车、洒药车、洒水车等设备使用过程中产生的机械噪声。项目各主要噪声源强见表3.2-15。

（2）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，本次评价预测模式采用点声源只考虑几何发散、地面效应衰减的模式。

噪声随距离增加引起的衰减公式：Li= Lw-20lgr-11

式中：Li—第i噪声源在预测点噪声值，dB（A）

Lw—噪声源强，dB（A）

r—预测点距噪声源的距离，m

地面效应引起的衰减：Agr=4.8- (2hm/r)(17+300/r)

式中：Agr—地面效应引起的衰减，dB

hm—传播路径的平均离地高度，m

N个噪声源叠加公式：L=lg（10L1/10+10 L2/10+10 L3/10+…+10 Ln/10）

式中：L—总等效声级，dB（A）

L1、L2、L3、Ln分别为N个噪声源的等效声级，dB（A）

（3）预测结果

由于本项目夜间不生产，因此，仅预测昼间噪声。考虑在多个噪声即推土机、挖掘机、压实机等联合作业产生影响，按以上噪声源叠加预测出厂界昼间噪声值见表6.3-1。

表6.3-1  厂界昼间噪声预测结果 单位dB（A）

| 厂界 | 昼间背景值 | 昼间贡献值 | 昼间叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧 | 54 | 51.1 | 55.30 | 60 | 达标 |
| 南侧 | 53 | 49.3 | 53.64 |  | 达标 |
| 西侧 | 52 | 52.3 | 53.30 |  | 达标 |
| 北侧 | 52 | 50.8 | 55.62 |  | 达标 |

图6.3-1 噪声等声级线图

经预测，厂界昼间噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，对周边环境环境影响较小。

### 6.3.3声环境影响评价自查表

表6.3-2  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区□ | 1类区□ |  |  | 2类区 | 3类区□ | 4a类区□ |  | 4b类区□ |
|  | 评价年度 | 初期□ |  | 近期 |  |  | 中期□ |  | 远期□ |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法□ 收集资料法□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测□ 已有资料 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测 自动监测 手动监测 无监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ 昼间等效噪声级 ） |  |  |  | 监测点位数：（ 4 ） |  | 无监测 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4运行期固废影响分析

固体废弃物为生活垃圾、渗滤液调节池污泥及废旧反渗透膜。生活垃圾产生量0.37t/a（1kg/d）。集中收集后进入垃圾填埋场填埋处理；渗滤液调节池污泥产生量约0.05t/d（18.25 t/a），泥经压滤机压滤后，含水率＜60%，直接送入本项目生活垃圾填埋场进行填埋处理。废旧反渗透膜年产生量约0.1t/a，由厂家定期更换回收，不在项目区存储。

因此本项目排放的固体废物基本不会对周围环境产生影响。

6.5运行期土壤环境影响预测分析

    - 6.5.1土壤环境影响类型与影响途径

本项目为生活垃圾填埋处理工程，项目土壤影响因素主要为各类废水和固废处理不当对土壤环境的污染影响，确定本项目土壤环境影响类型为污染影响型。

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（试行）（HJ964-2018）污染型土壤影响途径主要可分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗等形式。本项目大气污染物主要为作业扰动扬尘和垃圾填埋场废气中的硫化氢、甲烷、氨等，其中填埋场废气中硫化氢、甲烷、氨均不属于沉降类污染物，而作业扰动扬尘为尘土，对土壤基本无影响，因些本项目土壤影响途径主要为地面漫流、垂直入渗影响。根据工程分析，土壤的主要污染途径来自废水泄漏、固废填埋等可能发生入渗或漫流对土壤环境造成的污染影响。

正常生产时，项目的填埋区、各污水收集及处理设施等均采取严格防渗措施，正常生产时，不会发生渗漏或漫流影响土壤环境。本评价主要分析项目事故状态的渗漏或漫流。

综上分析，本项目土壤环境影响类型与影响途径详见下表：

表6.5-1 土壤环境影响类型与影响途径识别汇总表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 注1：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√” 注2：均为事故状态下的土壤污染影响识别 |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - 6.5.2土壤环境影响识别

表6.5-2  土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | 填埋处理工艺 | 垂直入渗 | COD、BOD、SS、TN、NH3-N、TP、粪大肠菌群数、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 | 事故状态下防渗设施破裂 |
| 渗滤液调节池 | 渗滤液收集工艺 | 垂直入渗 |  |  |  |
|  |  | 地面漫流 |  |  |  |
| 污水处理站 | 污水处理 | 垂直入渗 |  |  |  |
|  |  | 地面漫流 |  |  |  |

    - 6.5.3土壤影响预测与评价

- 预测范围、预测时段、预测情景、预测因子

预测范围：本次土壤预测范围与土壤现状调查范围一致。

预测时段：预测泄露事故后10年、20年、30年内对区域土壤环境的影响。

预测情景：事故状态下，根据项目的土壤环境影响识别结果，本项目对土壤环境的影响主要来源于生活垃圾渗滤液，特别是渗滤液中重金属污染物。本评价重点情景设置为按填埋场防渗层50%出现破裂至泄漏事故后对区域土壤环境的影响。

预测因子：根据工程分析，由于渗滤液重金属除砷外均未检出，说明总汞、总镉、总铬、六价铬、总铅含量极低，因此，本项目预测因子选择重金属砷作为预测因子进行预测。

（2）影响预测方法

预测方法：根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ 964-2018），拟采用附录E中的方法一对土壤污染进行预测评价。

a）单位质量土壤中某种物质的增量可用下式计算：

△S= n（Is-LS-Rs）/ ( ρb×A×D)

式中：△S—单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

Is—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种的输入量，g（取填埋场50%出现破裂，一半渗滤液泄露至土壤，渗漏浓度砷1.6×10-3 mg/L，渗漏量219 m3）；

Ls—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；本评价从最大影响角度考虑，按照0进行核算。

Rs—预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；本评价从最大影响角度考虑，按照0进行核算。

Ρb—表层土壤容重，kg/m3；根据项目土壤理化特性调查结果，取1100kg/m3；

A—预测评价范围，取填埋场50%出现破裂，以库底面积25477.0m2的50%计算，12738.5 m2；

D—表层土壤深度，一般取0.2m；

n—持续年份，a。

b）单位质量土壤中某种物质的预测值可以根据增量叠加现状值进行计算，见下式：

S = Sb+ △S

式中:Sb为单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；本评价取监测本底最大值。

S为单位质量土壤中某种物质的预测值g/kg。

（3）预测参数及预测结果

表6.5-3 项目土壤环境影响增量预测结果表

| 项目 |  | 预测参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 预测评价范围内单位年份表层土壤中某物质输入量 | 单位年份表层土壤中某物质经淋溶的排出量 | 单位年份表层土壤中某物质经径流排出量 | 土壤容重 | 评价范围 | 表层土壤深度 | 持续年份 | 表层土壤中某种物质浓度增量 |
| 代码 |  | Is | Ls | Rs | ρb | A | D | n | ΔS |
| 单位 |  | g/a | g/a | g/a | kg/m3 | m2 | m | a | mg/kg |
| 数值 | 总砷 | 0.3504 | 0 | 0 | 1100 | 12738.5 | 0.2 | 10 | 1.25033E-06 |
| 数值 | 总砷 | 0.3504 | 0 | 0 | 1100 | 12738.5 | 0.2 | 20 | 2.50065E-06 |
| 数值 | 总砷 | 0.3501 | 0 | 0 | 1100 | 12738.5 | 0.2 | 30 | 3.75098E-06 |

表6.5-4 项目用地内单位质量土壤中重金属的预测及分析

| 持续年份 | 项目 | 预测结果 |  |  | 评价标准 |  | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表层土壤中某种物质浓度增量 | 土壤中某种物质的现状值 | 土壤中某种物质的预测值 |  |  |  |
|  |  | △S | Sb | S | 农用地 | 建设用地 |  |
|  |  | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg | mg/kg |  |
| 10 | 总砷 | 1.25033E-06 | 12.7 | 12.700001 | 25 | 60 | 达标 |
| 20 | 总砷 | 2.50065E-06 | 12.7 | 12.700003 | 25 | 60 | 达标 |
| 30 | 总砷 | 3.75098E-06 | 12.7 | 12.700004 | 25 | 60 | 达标 |

根据表6.5-3和表6.5-4预测结果表明，项目用地内单位质量土壤中重金属砷预测因子的预测值可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的第二类用地标准及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的要求。但土壤污染影响为累积影响，且土壤一但污染很难恢复。因此项目应建立土壤环境跟踪监测管理，建立完善的监测制度，以便及时发现问题，采取措施防治土壤污染。

为有效防止污染物泄漏，避免对周边土壤环境产生不良影响，项目生活垃圾填埋处理工程应严格按《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》(GB51220-2017)、《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规范》（CJJ93-2011）等相关生活垃圾卫生填埋场法规要求进行规范建设，配套符合要求的防渗处理系统、渗滤液收集和处理系统等相应的污染防渗堵截措施，按规范进行填埋场运行维护管理，填埋场到了使用寿命后做好封场、后期管理以及绿化。则本项目对周边土壤环境的影响较小，项目土壤环境影响可接受。

### 6.5.4 土壤环境影响评价自查表

表6.5-3 土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型 |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 农用地 未利用地 |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （6.8）hm2 |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 垂直入渗 |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |  |  |  |  |
|  | 所属污染环境影响评价项目类别 | I类 II类 III类 IV类 |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感 较敏感 不敏感 |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 二级 |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) ; b) ; c) ; d) |  |  |  |  |
|  | 理化性质 | / |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 | 0~20cm |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 | 0 | 0-50cm、50-150cm、150-300cm |  |
|  | 现状监测因子 | 建设用地：铜、镍、砷、汞、镉、铅、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺式-1，2-二氯乙烯、反式-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯胺类、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 建设用地：铜、镍、砷、汞、镉、铅、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺式-1，2-二氯乙烯、反式-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对-二甲苯、邻二甲苯、苯胺类、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618 GB 36600 表D.1 表D.2 其他（） |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 建设用地监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）》中风险筛选值标准，农用地监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值标准； |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | 总砷 |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（） 影响程度（） |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）□；b）□；c） 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制；过程防控；其他（） |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 3个 |  | pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、总铬 | 5年一次 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测点位信息、监测项目、监测结果 |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 采取环评提出的措施，影响可接受 |  |  |  |  |
| 注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |

6.6生态环境影响分析

五原县复兴镇生活垃圾填埋场工程总占地面积64858m2，均为永久性占地。由于项目已建成，本次影响评价通过对历史卫星影像遥感解译，分析项目建设对区域生态环境的影响。解译使用的信息源主要为 landsat5影像（时相 2015.09）、landsat8（时相 2022.07）卫星影像数据。

表6.6-1评价区主要植被变化统计（2015、2022年）

| 植被类型 | 群落类型 | 面积（公顷） |  | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2022 |  |
| 人工植被 | 农田植被 | 367.66 | 376.58 | 增大 |
| 落叶阔叶林 | 杨树群落 | 8.02 | 8.02 | 无变化 |
| 其他 | 无植被 | 62 | 53.08 | 减小 |
|  | 合计 | 437.68 | 437.68 |  |

表6.6-2 评价区主要植被变化统计（2015、2022年）

| 一级类 | 二级类 | 面积（公顷） |  | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2022 |  |
| 公用设施用地 | 公用设施用地 | 0 | 6.80 | 增大 |
| 交通运输用地 | 公路用地 | 2.13 | 2.13 | 无变化 |
|  | 农村道路 | 3.41 | 3.41 | 无变化 |
| 住宅用地 | 农村宅基地 | 2.18 | 2.18 | 无变化 |
| 林地 | 乔木林地 | 8.02 | 8.02 | 无变化 |
| 耕地 | 水浇地 | 367.66 | 376.58 | 增大 |
| 水域及水利设施用地 | 沟渠 | 12.22 | 12.22 | 无变化 |
| 其他土地 | 设施农用地 | 26.32 | 19.66 | 减小 |
|  | 裸地 | 15.75 | 6.69 | 减小 |
|  | 合计 | 437.68 | 437.68 |  |

| 2015年遥感影像图 2022年遥感影像图 |  |
| --- | --- |
| 2015年植被类型图 | 2022年植被类型图 |

| 2015年土地利用类型图 | 2022年土地利用类型图 |
| --- | --- |

图6.6-2 植被、土地利用类型图

通过对比，项目运行后评价范围内农田植被面积增大、裸地面积减小，该变化主要由项目占地范围外的农业生产活动引起。本项目对生态环境影响主要体现在占地范围内，由于本项目原占地为废弃的养殖场，已经对原始植被进行了破坏，因此本项目的建设和运行对植被影响较小。

6.7封场后环境影响分析

封场后的主要污染源为垃圾渗滤液和填埋气体。垃圾填埋场封场后渗滤液主要成分为COD、BOD5和NH3-N 在封场后浓度依然很高；填埋气体甲烷的浓度依然较高。

    - 6.7.1封场后垃圾渗滤液影响分析

封场后填埋场范围内自然水基本被隔绝进入垃圾堆体，虽然由于工程等原因仍会有少量地表水可进入垃圾堆体，但垃圾渗滤液主要来自场内垃圾堆体发酵分解的渗滤液。根据同类型垃圾填埋场封场后的监测数据，渗滤液主要成分 COD、BOD5 和 NH3-N 在封场 4 年后浓度仍然很高，估计要使其降到排放标准，大约需要 15 年的时间。

封场后进入后期维护与管理阶段的垃圾填埋场，应继续处理填埋场产生的渗滤液，并定期进行监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889－2008）中表2 中的限值。并经专家论证后再结束维护。

    - 6.7.2封场后填埋气体

填埋气体甲烷的浓度在一定时间内仍然较高。因此封场后进入后期维护与管理阶段的生活垃圾填埋场，仍要确保填埋气体导排系统正常运转，并定期进行监测。

封场后由于仍需后期维护需要有维护人员，因此，会产生生活垃圾。渗滤液调节池处理过程中会产生污泥。本项目封场后政府部门将新建符合要求的生活垃圾填埋场，因此后期产生的生活垃圾、污泥均运往新的填埋场进行处理。总体来说，垃圾填埋场封场后，填埋气体及渗滤液相关处理措施仍需进行运行，并且加强填埋气体和渗滤液的监测，降低填埋场封场后对环境的影响。

封场管理及绿化是任何填埋场整体管理系统不可缺少的一部分，按有关规定，填埋场到了使用寿命后，必须做好封场、后期管理以及绿化。做好封场、后期管理和绿化有利于防止雨水大量下渗；有利于避免垃圾降解过程中产生的有害气体和臭气直接释放到空气中造成空气污染；有利于防止有害废物直接与人体接触；有利于阻止或减少蚊、虫、鼠和细菌的孳生；有利于场地的再利用。可见，做好填埋场的封场管理及绿化是十分重要的。

此外，需要加强封场后的生态恢复，绿化工程对于改善填埋场的环境质量十分重要。随着填埋活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善。总体看来，封场后生态环境将逐步得到恢复。

7环境风险分析

7.1风险调查

本项目为生活垃圾填埋场，为一般固体废物，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 B，拟建项目主要风险物质为填埋场产生的填埋气体中的硫化氢、甲烷、氨及产生的渗滤液，主要风险物质安全技术说明书（MSDS）如下：

表7.1-1	氨 MSDS 资料表

| 标识 | 中文名： 氨 | 英文名：ammonia |  | 分子式：NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量：17.03 |  | CAS 号：7664-41-7 |  |
| 理化性质 | 性状： 无色有刺激性恶臭的气体 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-77.7 | 溶解性： |  |  |
|  | 沸点（℃）：-33.5 |  | 相对密度（水=1）：0.82(-79℃) |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：506.62kPa(4.7℃) |  | 相对密度（空气=1）：0.6 |  |
|  | 临界温度（℃）：132.5 |  | 燃烧热（kJ·mol -1 ）： |  |
|  | 临界压力（MPa）：11.40 |  | 自燃温度（℃）：651 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险：本品易燃，有毒，具刺激性 |  | 燃烧（分解）产物：氧化氮、氨 |  |
|  | 闪点（℃）：/ |  | 聚合危害：/ |  |
|  | 爆炸极限（V%）：上限：27.4；下限：15.7 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度（℃）：651 |  | 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强 氧化剂 |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与 氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源， 则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷 处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 毒性 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50350mg/kg(大鼠经口)；LC501390mg/m3，4小时，(大鼠吸入)。刺激性：家兔经眼：100ppm，重度刺激。 亚急性慢性毒性：大鼠，20mg/m3，24小时/天，84天，或5～6小时/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。 致突变性：微生物致突变性：大肠杆菌1500ppm(3小时)。细胞遗传学分析：大鼠吸 入19800µg/m3，16周。 |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度 氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，应用 2%硼酸液或大量流动清水彻底冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼 吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离150米，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |

表7.1-2	甲烷 MSDS 资料表

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane；Marsh gas |  | 分子式：CH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量：16.04 |  | CAS 号：74-82-8 |  |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-182.5℃ | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚 |  |  |
|  | 沸点（℃）：-161.5℃ |  | 相对密度（水=1）：0.42(-164℃) |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：53.32kPa/-168.8℃ |  | 相对密度（空气=1）：0.55 |  |
|  | 临界温度（℃）：-82.6 |  | 燃烧热（kJ·mol -1 ）：889.5 |  |
|  | 临界压力（MPa）：4.59 |  | 自燃温度（℃）：538 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险：本品易燃，具窒息性 |  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点（℃）：-188℃ |  | 聚合危害：/ |  |
|  | 爆炸极限（V%）：上限：15；下限：5.3 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度（℃）：538 |  | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应 |  |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 毒性 | 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用， 在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60 分钟，麻醉作用：兔吸入42%浓度×60 分钟。 |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急泄漏 处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩应急 散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气处理 用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通 风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |

表7.1-3	硫化氢 MSDS 资料表

| 标识 | 中文名： 硫化氢 | 英文名：hydrogen sulfide |  | 分子式：H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量：34.08 |  | CAS 号：7783-06-4 |  |
| 理化性质 | 性状： 无色有恶臭气体 |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-85.5 | 溶解性：溶于水、乙醇 |  |  |
|  | 沸点（℃）：-60.4 |  | 相对密度（水=1）：/ |  |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：2026.5kPa/25.5℃ |  | 相对密度（空气=1）：1.19 |  |
|  | 临界温度（℃）：100.4 |  | 燃烧热（kJ·mol -1 ）：/ |  |
|  | 临界压力（MPa）：9.01 |  | 自燃温度（℃）：260 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃爆危险：本品易燃烧，具强刺激性 |  | 燃烧（分解）产物：氧化硫 |  |
|  | 闪点（℃）：：<-50℃ |  | 聚合危害：/ |  |
|  | 爆炸极限（V%）：上限：46；下限：4 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度（℃）：260 |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硫酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到 相当远的地方，遇明火会引起回燃 |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允 许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LC50618mg/m3(大鼠吸入) 亚急性和慢性毒性：家兔吸入0.01mg/L，2小时/天，3个月，引起中枢神经系统的机能改 变，气管、支气管粘膜刺激症状，大脑皮层出现病理改变。小鼠长期接触低浓度硫化氟， 有小气道损害。 |  |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入。 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩带过渡式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩带氧气呼吸器或空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防化学品手套。 其它：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸 回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |

7.2风险潜势及风险等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 C ，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn

式中：q1，q2…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录 B，NH3-N 浓度≥2000mg/L 的废液为重点关注的危险物质，根据本次评价对渗滤液的监测氨氮浓度为470 mg/L，因此不对氨氮进行Q值计算。

项目主要风险物质为填埋场废气中的硫化氢、甲烷、氨，填埋气通过导气石笼有序导排，不储存利用， 因此项目Q＜1，所以该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）评价工作等级划分：

表7.2-1	环境风险评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

本项目为简单评价。

7.3环境敏感目标概况

根据现场勘察，建设项目周围主要环境敏感目标分布为西樊贵村、东樊贵村、大牛圪旦村、三牛圪旦村、李柜村、金联村、李三柜村、陈双鱼村、常子营圪旦村，详见表2.4-1。

7.4环境风险识别

本项目填埋场内只接收消纳生活垃圾，不接收危险废物及其他废物。根据本项目填埋场的工程特点，环境风险主要有以下几个方面：

（1）填埋气体发生火灾、爆炸将产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化硫等有害气体，对周围大气环境造成影响；发生火灾、爆炸将产生消防废水污染水体。

（2）填埋场地下防渗层破坏，导致渗滤液下渗污染地下水；强降雨引起渗滤液过量外泄，或者渗滤液处理设施发生故障，从而导致渗滤液不经处理直接外排；

（3）垃圾坝溃坝；强降雨破坏填埋场拦渣坝稳定性，可能形成溃坝，导致填埋场下游大面积土地被掩埋，从而造成严重的财产损失和环境污染，甚至诱发更严重的地质灾害。

（4）危险性废物混入风险。

7.5环境风险分析

7.5.1垃圾气爆炸风险分析

7.5.1.1风险源分析

垃圾填埋后，在好氧和厌氧条件下发酵分解，产生大量的垃圾气，主要成份为沼气，其主要成分是CH4和CO2。CH4是易燃易爆气体，如果控制不好，遇有火源，就可能发生火灾爆炸。

沼气爆炸必须具备三个条件：一定的甲烷浓度，一般在5％～15％之间，最强烈的爆炸发生在甲烷浓度为9.5％左右。其次是甲烷引火温度，一般认为甲烷的引燃温度为650～750℃。明火、电气火花、吸烟甚至撞击磨擦产生的火花等，都可以引燃甲烷。甲烷浓度不同，引火温度也有所差异，在浓度6.58％时最易引燃。第三是氧气浓度，由实验得知，沼气爆炸界限与氧气浓度有密切关系，氧气浓度增加，爆炸极限范围扩大，尤其是上限提高得更快，当氧气浓度降低时，沼气爆炸下限缓慢增高，上限则迅速下降，氧气浓度降低到12％，甲烷混合气体即失去爆炸性，遇火也不爆炸。

7.5.1.2风险分析

受大气扩散条件影响，或因导气管石笼井堵塞、导气管损坏，甲烷气体在垃圾层中大量聚积，形成强大的内压力，当积聚的压力大于覆盖层压力时会发生瞬间爆炸，尤其是在夏季，高温高湿时，产气加速生成，更易发生爆炸。当CH4浓度累积到5-15％时，一遇明火，包括人为因素或自然因素（如闪电），将导致火灾，危及周围山林、村庄，甚至造成财产和人员伤亡。

7.5.1.3防范及防治措施

（1）填埋场存在沼气燃、爆事故隐患，要求场区严禁烟火设明显防标。填埋场制定消防规章制度，由专人负责检查。

（2）强化填埋场运行过程环境管理与监测，生活垃圾填埋场管理机构应每 天进行一次填埋场区和气体排放口的甲烷积分数监测。

（3）设定沼气浓度超限警示系统，安装 24 小时甲烷气体自动监测报警仪， 一旦有超限发生，应立即查明原因，进行导排管和沼气收集系统密封性检查，采取补救措施；

（4）应经常检查导气管是否堵塞和破损，发现问题应及时修复。

（5）垃圾填埋场周围设置防火隔离带，以阻止火灾时火势的漫延。

（6）当发生火灾时，要及时扑灭，采取隔离措施防止危及周边林带及建筑物。

（7）人员培训，建议对填埋场的工作人员进行消防知识和操作培训，并定期进行演习；严格遵守规章制度。

7.5.2渗滤液污染地下水的风险分析

7.5.1.1原因分析

防渗工程不严格按规定施工出现质量问题，或填埋作业时不慎将防渗层损坏导致所在填埋单元防渗系统失效，填埋场的渗透系数增大，渗滤液下渗最终污染地下水。

7.5.1.2影响分析

根据《五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目岩土工程勘察报告》，拟建场地内地下水埋深在天然地表下1.77~2.24m，地下水类型为潜水，地下水受灌溉、降水及开采的影响较大。说明浅层地下水容易受到污染。若渗滤液发生渗漏，污染物将可能通过长时间的渗透穿过包气带进入浅层地下水，从而造成对浅层地下水的污染，造成地下水COD含量高、色度增大、粪大肠菌群超标。

7.5.1.3 防范措施

为了预防防渗层破损导致渗滤液污染地下水，项目运行过程中需采取必要的风险防护措施，具体如下：

（1）加强地下水日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。

（2）设置防渗衬层渗漏检测系统，定期检测防渗衬层系统完整性，发现防渗衬层系统发生渗漏时，应及时采取补救措施，将破坏区域隔离，进行防渗膜修补。

（3）加强雨水外排能力，每年汛期之前，完成截洪沟的整修，确保其畅通无阻。

7.5.3渗滤液不经处理直接排放风险分析

7.5.3.1原因分析

本项目填埋场正常运营情况下，渗滤液经污水处理设施处理后排放，可满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889- 2008）排放标准要求，对周围地表水影响较小。但如出现暴雨造成污水量过大，调节池污水外溢；渗滤液污水处理设施出现故障，将导致渗滤液不经处理直接排放，造成严重的地表水环境污染。

7.5.3.2渗滤液不经处理泄漏对水环境的影响

渗滤液不经处理直接排放，其下游的水井、河流的污染影响将是长期的。

（1）遭遇强降雨

本工程调节池顶加盖2.0mm光面HDPE膜，暴雨难以进入调节池。因此，因暴雨造成调节池污水量过大，污水外溢的可能性较小。

（2）渗滤液处理设施发生故障

水处理系统中除污水泵外，其它处理设备出现故障一般不会造成废水未经处理直接外排，但会降低废水中污染物的去除率。所以，工程投产后，除人为原因外，因设备故障使渗滤液全部外排的可能性极小，但因处理设备故障而降低处理效果，致使废水不能达标排放的情况存在。

当渗滤液处理设（水泵等）施发生故障，且短期内无法修复时，渗滤液在调节池汇集超过有效容积，造成渗滤液不经处理直接排放。

填埋场渗滤液属高浓度难降解废水，成份复杂，并含高浓度的重金属，直接排放会对周围环境造成严重污染，直接接触对植被及人畜均会造成较大危害。

7.2.2.3防范措施

（1）定期采样，监控废水处理工艺的运转效果。同时，定期对处理设施等进行检查和维修。

（2）对废水处理装置每班进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、泵的运转、药剂的添加及使用等情况予以记录，发现问题及时处理。

（3）备品备件应充足，注意及时补充、更换。

（4）消毒池设水质自动监测仪对水质进行监控，如污水超标则返回调节池。

（5）截洪沟应经常疏通，防止截洪沟堵塞。

7.5.4垃圾坝溃决风险分析

7.5.4.1引起垃圾坝溃决的原因

根据项目所在区域工程地质、水文地质，以及工程设计实施方案综合分析，本评价认为，在填埋场工程特别是拦渣坝工程保质保量建设完成后，填埋场正常运行情况下不会发生溃坝和地质灾害。

但在下列情况下，仍然存在发生溃坝和地质灾害的可能性：

（1）处理场的设计质量的影响，如洪水量的计算、堆坝的设计等方面没达到规范规定要求。

（2）施工质量没保证，如施工没有严格按施工图的技术要求进行，偷工减料、验收不严格等原因。

（3）管理不规范，如没有按设计要求堆坝、摊平和碾压作业、库内积水没有及时排出而超过安全标高。

（4）山洪暴雨、洪水量超过设计设防要求等不可预计的原因。

7.5.4.2影响分析

根据相关资料，垃圾坝溃决后，填埋场的垃圾如同泥石流一样向场外泄出。填埋场下游的农田、土地、河流将受到严重的影响，将造成严重的财产损失和环境污染。

本项目填埋场总库容30.5万m3，假定发生溃坝时，填埋场内堆积垃圾为总库容的50%，垃圾坝坝体坍塌30%，掩埋层厚度200mm。据此估算，发生溃坝后将掩埋填埋场下游距离坝体决口30m、面积约4.6万m2的区域。

7.5.4.3防范措施

（1）严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。确保场内排水系统和库周排洪沟的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对垃圾处理场、垃圾坝的巡逻检查，如发现垃圾坝出现裂缝应采取补救措施；垃圾坝溃决后应立即采取抢救措施，可在填埋场下游设缓冲地带。同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等跨坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。

（2）填埋场服务期满后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护，并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保垃圾库的稳定。

（3）加强日常监控，在库周应设置监视器，并有专人负责巡视，杜绝安全隐患。

（4）严格按国家有关规定，定期对处理场安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。

7.5.5危险性废物混入风险分析

7.5.5.1影响分析

《生活垃圾填埋污染控制标准》对填埋物入场要求主要有两个方面：其一，进入生活垃圾处理场的填埋物应是生活垃圾；其二、严禁将生活垃圾和危险性废物混合一起，严禁爆炸性、易燃性、浸出毒性、腐蚀性、传染性、放射性等有害有毒废物进入生活垃圾处理场。因此，只要严格按照此规定执行，正常生产时，杜绝非生活垃圾入场，发生这种风险的可能性极小。

假如不慎混入危险废物，则将对填埋场及其周边环境产生严重污染，其污染程度和范围视其混入的危险废物数量和种类的不同而不同。

7.5.5.2防治措施

（1）生活垃圾收集时，严格执行《生活垃圾填埋污染控制标准》，严禁将生活垃圾和工业垃圾特别是危险性废物混合一起。

（2）严禁将其它有害有毒废物送至生活处理场填埋，如发现不按规定执行，应按有关法律法规予以经济处罚，直至追究法律责任。

（3）对处理场服务范围内的单位和个人加强宣传，使公众分清生活垃圾、工业固废和危险性废物的本质区别，以及混合填埋的危害，使公众自觉遵守处理场的垃圾入场规定。

7.6风险事故应急预案

风险应急预案强调组织机构的应急能力，重点是组织救援响应协调机构的建立及要求，应急管理、应急救援各级响应程序是否能快速、安全、有效启动，对风险影响的快速、有效控制措施。

7.6.1应急组织机构与职责

现场总指挥：快速汇总、传达事故有关信息和伤害估算，发布报警信息迅速组织疏散，撤离危险区。

填埋生产区职责：负责对污染事故性质、源参数、扩散、气象条件提出报告， 负责对事故现场采取紧急措施，防止事故扩大，负责对污染区采取措施、降低危险，对事故区伤亡人员进行抢救。

专业救援组：配备专人和仪器、药品急救，组织医疗救护等专业队伍的救援行动；

通讯联络组：负责建立抢险单位、救援单位及地方政府有关部门的联络； 后勤保障组：负责抢险物资组织，后勤、车辆的保障，对危险区实施交通管制，有效实施疏散。

7.6.2预案分级响应条件、报警及通讯联络方式

建设单位的应急预案分为三级，即岗位级、局部级、场级。除此之外，还服从地区社会应急预案的调配。

设24小时有效的报警装置，由当班调度负责联络。一旦发生风险事故，及时报告消防部门、五原县和巴彦淖尔市环境污染事件应急指挥部办公室。

7.6.3紧急救护措施

如果有人员伤害，应急抢险组在事故初起阶段就应与120急救中心联系，说明事故情况及人员伤亡情况，要求医疗机构做好紧急救护的准备，并派医务人员及救护车辆到达事故现场。

7.6.4应急能力建设

为保证应急反应能力，应根据预案实施情况每年制定相应的培训计划，采取多种形式对有关人员进行应急知识或应急技能培训。每年进行一次人员疏散、急救、消防演习。演习计划的制定、组织和实施由安全科负责。预案原则上每三年进行一次评审和修订，根据生产工艺改造等或演练的不符合项及时修订。

7.6.5应急监测系统与实施计划

事故发生后，环境应急事件应急监测工作由第三方监测公司配合。对填埋场下游地下水监测井进行全天候的水质监控。

7.6.6应急预案的培训和演练

（1）预案培训：本单位人员定期进行应急救援培训；培训主要包括：异常情况的判断和处理、应急处理措施、事故状态下逃生及自救知识、应急响应工作程序等。

（2）预案演练：每半年进行一次应急演练；每次应急演练后，要组织对演练情况进行总结和分析，并依据实际情况修改、完善应急预案；由于联络人员和预案内容可能随时发生替更，所以联络人员及预案修改后要加强双方的信息交流，建立联络制度，及时互相通知人员和预案变更情况。

应急预案系统由建设单位负责组织实施，应急预案主要应包括以下内容：

表7.6-1	风险应急预案主要应包括的内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：填埋场区上游及两侧山体、填埋库区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级相应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、 管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除 措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染 措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、撤离 组织计划 | 撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与 恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场地邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

7.7环境风险评价结论与建议

根据项目所在区域工程地质、水文地质，以及工程设计实施方案综合分析，本评价认为，在工程按照规范建设，填埋作业按规范运行情况下，本项目填埋场的不会对该区域自然环境造成不利影响。

但在施工质量出现问题、防渗层受到破坏，以及遭遇极端强降雨、地震等自然灾害的情况下，本项目填埋场还是存在一定的环境风险。需要项目管理方从施工建设、运营管理等各方面做好环境风险防护工作。

另外，针对本项目工程地质及水文地质特征，建议另行委托专业单位进行地质灾害评估工作和环境突发事件应急预案编制工作。

表7.7-1 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （内蒙古）省 | （巴彦淖尔）市 | （ ）区 | （五原）县 | （ ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 107°54′58.97′′ | 纬度 | 40°59′29.46′′ |  |
| 主要危险物质及分布 | 硫化氢、甲烷、氨等填埋气体 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等） | （1）填埋气体发生火灾、爆炸将产生一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、氧化硫等有害气体，对周围大气环境造成影响；发生火灾、爆炸将产生消防废水污染水体。 （2）填埋场地下防渗层破坏，导致渗滤液下渗污染地下水；强降雨引起渗滤液过量外泄，或者渗滤液处理设施发生故障，从而导致渗滤液不经处理直接外排污染地表水； （3）垃圾坝溃坝；强降雨破坏填埋场拦渣坝稳定性，可能形成溃坝，导致填埋场下游大面积土地被掩埋，从而造成严重的财产损失和环境污染，甚至诱发更严重的地质灾害。 （4）危险性废物混入风险。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 填埋气燃烧爆炸风险防范措施： （1）填埋场存在沼气燃、爆事故隐患，要求场区严禁烟火设明显防标。填埋场制定消防规章制度，由专人负责检查。 （2）强化填埋场运行过程环境管理与监测，生活垃圾填埋场管理机构应每 天进行一次填埋场区和气体排放口的甲烷积分数监测。 （3）设定沼气浓度超限警示系统，安装 24 小时甲烷气体自动监测报警仪， 一旦有超限发生，应立即查明原因，进行导排管和沼气收集系统密封性检查，采取补救措施； （4）应经常检查导气管是否堵塞和破损，发现问题应及时修复。 （5）垃圾填埋场周围设置防火隔离带，以阻止火灾时火势的漫延。 （6）当发生火灾时，要及时扑灭，采取隔离措施防止危及周边林带及建筑物。 （7）人员培训，建议对填埋场的工作人员进行消防知识和操作培训，并定期进行演习；严格遵守规章制度。 渗滤液污染地下水防范措施： （1）加强地下水日常监测，发现监测井水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。 （2）设置防渗衬层渗漏检测系统，定期检测防渗衬层系统完整性，发现防渗衬层系统发生渗漏时，应及时采取补救措施，将破坏区域隔离，进行防渗膜修补。 （3）加强雨水外排能力，每年汛期之前，完成截洪沟的整修，确保其畅通无阻。 渗滤液不经处理直接排放风险防范措施： （1）定期采样，监控废水处理工艺的运转效果。同时，定期对处理设施等进行检查和维修。 （2）对废水处理装置每班进行巡视，并应对管道的堵塞、破损、泵的运转、药剂的添加及使用等情况予以记录，发现问题及时处理。 （3）备品备件应充足，注意及时补充、更换。 （4）消毒池设水质自动监测仪对水质进行监控，如污水超标则返回调节池。 （5）截洪沟应经常疏通，防止截洪沟堵塞。 垃圾坝溃坝风险防范措施： （1）严格进行规范管理，按设计要求设置专人严格管理，落实责任。确保场内排水系统和库周排洪沟的畅通，在雨季特别是暴雨期应加强对垃圾处理场、垃圾坝的巡逻检查，如发现垃圾坝出现裂缝应采取补救措施；垃圾坝溃决后应立即采取抢救措施，可在填埋场下游设缓冲地带。同时配备必需的通信设施，保持与地方政府的联系，如发现坝体开裂等跨坝征兆，应立即组织力量进行抢修和安全加固。 （2）填埋场服务期满后，应按规定进行土地复垦和日常管理、维护，并按有关要求进行生态或植被的恢复，确保垃圾库的稳定。 （3）加强日常监控，在库周应设置监视器，并有专人负责巡视，杜绝安全隐患。 （4）严格按国家有关规定，定期对处理场安全性和稳定性进行评价，发现问题及时解决。 危险性废物混入风险防范措施： （1）生活垃圾收集时，严格执行《生活垃圾填埋污染控制标准》，严禁将生活垃圾和工业垃圾特别是危险性废物混合一起。 （2）严禁将其它有害有毒废物送至生活处理场填埋，如发现不按规定执行，应按有关法律法规予以经济处罚，直至追究法律责任。 （3）对处理场服务范围内的单位和个人加强宣传，使公众分清生活垃圾、工业固废和危险性废物的本质区别，以及混合填埋的危害，使公众自觉遵守处理场的垃圾入场规定。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无 |  |  |  |  |  |

8环境保护措施可行性分析

8.1 大气污染防治措施可行性分析

（1）填埋场废气

填埋场废气是由垃圾腐败、发酵、分解而慢慢地散发出来的，主要气体有如CH4 、CO2 、H2S 、NH3 等。CH4 是易燃易爆的气体，与空气的混合比达到5.0-15.0%(V/V)的浓度范围，就会发生爆炸，造成危害；H2S、NH3为有臭、有害的气体。填埋气体通过渗滤液导排气系统和导气石笼有序导排。

根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)及《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009），当设计填埋库容大于或等于2.5×106t，填埋厚度大于或等于20m时，应考虑填埋气体利用。根据本项目填埋场初步设计，建设总库容约30.5m3，垃圾总填埋量为244000t小于2.5×106t，填埋高度小于20m。因此，本项目填埋场设计导排气系统和导气石笼有序导排，符合《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》(GB50869-2013)及《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程技术规范》（CJJ133-2009）。

为了减少填埋过程废气对周边环境的影响，项目采取以下减缓措施：

①严格按照垃圾填埋工艺填埋垃圾，分层压实，分层填埋填埋厚度为2.0米左右，并及时覆土。土覆盖压实不仅抑制臭气的散发，同时可以增强土壤中的微生物本身的脱臭除臭作用。

②在垃圾填埋场隔30米设一个导气石笼，设置高度必须高出垃圾填埋场填埋面1m以上。

③定期喷洒药物，采用喷洒消臭、脱臭剂的方式，可以起到掩蔽、中和及消除恶臭的作用，把恶臭气体强度降到人们嗅觉所能接受的水平以下。

④使用杀菌剂、防腐剂，降低垃圾等有机物腐败分解的速度。

⑤终场覆土 1.0m 以上并及时恢复绿化。

⑥填埋场区和填埋气体排放口的甲烷体积分数监测。

（2）渗漏液处理站废气

渗滤液处理站恶臭气体主要为硫化氢（H2S）、氨（NH3）、硫醇类等挥发性物质，其感官体现为综合性恶臭异味。渗滤液在调节池中停留时间长，夏季雨水多，蒸发量大，主要的可挥发性恶臭物质散发到空气中形成臭氧，在大气压较低时，恶臭物质在大气中的扩散速度较低，因此大气中的恶臭物质浓度大；此外调节池产生的恶臭物质极易滋生大量蚊蝇，从而严重影响填埋场区工作人员的工作及环境空气质量。

项目调节池采用地埋式密封，形成了一个很好的厌氧环境，通过调节池的长时间停留可以将渗滤液均质，并通过厌氧处理大量降解污染物。调节池采用密封的形式，使得整个调节池呈封闭厌氧状态，在去除臭味的同时，可对 COD 有一定的去除率，同时可避免雨季过多的雨水注入调节池，控制蚊蝇滋生、臭气外逸。项目渗滤液处理站采取封闭、喷洒除臭剂。符合《排污许可申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）可行技术运行管理的要求。

类比《巴彦淖尔市五原县隆兴昌镇生活垃圾无害化填埋场渗滤液处理工程竣工环境保护验收监测报告表》（渗滤液采用“预处理+一级DTRO 系统+二级DTRO 系统”处理工艺）验收监测结果：厂界四周NH3最大值为1.12mg/m3、H2S未检出、臭气16，因此本项目渗漏液处理站能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1 二级新扩建标准限值要求。

（3）填埋作业粉尘

填埋作业过程粉尘主要产生于垃圾倾倒及填埋过程扬尘，而作业过程产生的扬尘受风力作用、车辆行驶速度及物料含水率影响较大。本项目采取在填埋区四周设置高6.0m防飞散网对填埋过程可能飞散的垃圾进行有效阻隔。生活垃圾填埋区采取分区、分单元进行填埋作业，降低卸车高度、速率，每日填埋作业结束后，对作业面进行覆盖抑尘，定期洒水抑尘。根据估算模型预测结果，无组织颗粒物最大预测浓度＜0.27mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监控浓度限值1mg/m3要求。

8.2 水污染防治措施可行性分析

### 8.2.1 项目废水排放情况

运营期废水为填埋场垃圾渗滤液和工作人员的生活污水。

渗滤液产量最大为1.2m3/d，年产量为438 m3/a，由调节池收集后，进入渗滤液处理站处理达标后用于绿化、抑尘等。

生活污水年污水产生量为52m3。通过自建的化粪池预处理后排入渗滤液处理站，处理达标后用于绿化、抑尘等。

项目反渗透膜冲洗废水产生量约0.1m3/d（36.5m3/a），排入渗滤液处理站处理，废水处理达标符合要求后用于绿化、填埋场洒水抑尘。

### 8.2.2 废水治理措施可行性分析

填埋场现已建成，根据实际运行情况渗滤液产生量少，未建设渗滤液处理站，垃圾渗滤液全部运往五原县隆兴昌镇生活垃圾处理厂渗滤液处理设施处理。根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，现有全部生活垃圾填埋场应自行处理生活垃圾渗滤液，因此，本项目拟新建一座生活垃圾渗滤液处理系统。渗滤液设计规模的确定根据实际情况，考虑经济性、合理性。由于水量变化幅度较大，根据实际渗滤液的产生情况，再加上场区生活污水，考虑到调节池的调蓄作用，渗滤液处理站废水的处理规模定为3m3/d。由于填埋场现已建成，考虑到现场布局限制及管道建设成本，设计采用移动式渗滤液处理站，由吸污车定期排入渗滤液处理站处理，污水处理站间断运行，年运行约146d。

渗滤液处理站处理工艺参照五原县隆兴昌镇生活垃圾无害化填埋场渗滤液处理工程工艺，拟采用“预处理+一级DTRO+二级DTRO+清水脱气及pH调节+消毒”工艺。

五原县隆兴昌镇生活垃圾无害化填埋场渗滤液处理工程于2023年3月自主验收通过，处理规模为80t/d渗滤液，由于五原县隆兴昌镇生活垃圾无害化填埋场渗滤液处理工程已通过环保验收，渗滤液处理站出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）限值要求，且与项目所处地理位置、季节、地方气候、垃圾成份相似， 因此渗滤液处理站建成后废水可以达标排放。

### 8.2.3分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中的相关要求，对项目区域进行防渗分区。

表8.2-1   本项目防渗分区一览表

| 防渗分区 | 防渗单元 | 防渗要求 | 依据规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 填埋区 | 采用双层人工合成材料防渗衬层，人工合成材料防渗衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-10cm/s的天然黏土衬层，或具有同等以上隔水效力的其他材料衬层 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） | 填埋区、渗滤液调节池均已建 |
|  | 渗滤液调节池及处理系统 | 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） |  |
| 一般防渗区 | 消防水池 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） |  |
| 简单防渗区 | 上述区域外 | 地面进行一般硬化 | -- |  |

图8.2-1  分区防渗及跟踪监测井位置示意图

### 8.2.4污染监控

为及时而准确的掌握项目周边地下水环境质量状况，发现问题及时解决，切实加强环境保护与环境管理，为此建议在项目建设过程中及投产运行期，建立地下水环境监控体系，包括建立地下水监控网点，建立完善监测制度。同时，配备相应的监测人员及配置先进的监测仪器设备。

根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求，在项目场地周边设置一定数量地下水质污染监控井，建立地下水质污染监控、预警体系。

（1）监测点的设置：

布置6个监测井，均已建。分别为1#监测井、2#监测井、3#监测井、4#监测井、5#监测井、6#监测井。其中1#监测井、2#监测井位于场地上游（本底井），监测场地天然背景浓度，用于和下游监测井进行对比；3#监测井、5监测井位于场地地下水走向的两侧（污染扩散井），4#监测井、6#监测井位于场地下游（污染监视井），用于控制场地两侧及下游污染物的渗漏情况。

表8.2-2  地水跟踪监测井基本情况一览表

| 名称 | 坐标 |  | 位置 | 孔深(m) | 井孔结构 | 监测 层位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | N |  |  |  |  |  |
| 填埋场监测井1 | 107°55'04.50" | 40°59'29.11" | 场地上游 | 钻入含水层约20m | Φ≥147mm，孔口以下2.0m采用粘土或水泥止水，下部为滤水管 | Q3-4 | 已建 |
| 填埋场监测井2 | 107°55'07.42" | 40°59'30.78" | 场地上游 |  |  |  |  |
| 填埋场监测井3 | 107°55'06.54" | 40°59'34.84" | 场地侧向 |  |  |  |  |
| 填埋场监测井4 | 107°55'04.19" | 40°59'40.47" | 场地下游 |  |  |  |  |
| 填埋场监测井5 | 107°54'59.22" | 40°59'33.99" | 场地侧向 |  |  |  |  |
| 填埋场监测井6 | 107°55'04.37" | 40°59'49.62" | 场地下游 |  |  |  |  |

（2）监测项目及频次：

监测因子为pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群等。污染扩散井和污染监视井的水质监测频率应不少于每2周1次，本底井的水质监测频率应不少于每月1次。直至封场后填埋场产生的渗滤液中水污染物质量浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2限值时为止停止监测。同时，生活垃圾填埋场管理机构应每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测。

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。发现泄漏时，及时采取对应应急措施。

8.3固体废物处置措施可行性分析

渗滤液调节池污泥产生量约0.05t/d（18.25 t/a），经压滤机压滤后污泥含水率约为50%＜60%，直接送入生活垃圾填埋场进行填埋处理。根据《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）及《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），生活污水处理厂污泥经处理后含水率＜60%，可以进入生活垃圾填埋场进行填埋处理，渗滤液处理中产生的污泥应进行无害化处理，因此本项目调节池污泥处理可行。

全场职工产生的生活垃圾产生可就近纳入填埋区填埋处理，处理可行。废旧反渗透膜年产生量约0.1t/a，由厂家定期更换回收，不在项目区存储。

8.4噪声污染防治措施

为了进一步减轻噪声影响，特提出以下要求：

（1）选择合适的垃圾运输路线，尽量避开居民区。不可避免时应避开休息时间，以减少汽车噪声对居民的影响。

（2）渗滤液处理站按隔声要求设计、建造，需设隔声门、隔声窗，下部采用密闭式设计。

（3）对水泵、循环泵及电机等产噪设备应采取基础隔振处理，进出口应安装可曲挠半软性接头，以满足隔振、减振以及作为各向位移补偿的要求，泵体安装高阻尼粘弹性垫圈。

（4）加强厂区绿化美化维护，以更好起到吸声作用。

8.5土壤污染防治措施

项目对生活垃圾填埋区、调节池及污水处理站等污染区作防渗处理，并定期检查防渗措施，同时为了及时准确地掌握项目厂区土壤中污染物的变化，本项目应建立土壤环境跟踪监测管理，建立完善的监测制度，以便及时发现问题，采取措施。

（1）监测点位应布设在重点影响区和土壤环境敏感目标附近。本项目可在填埋区垃圾坝下游1个、调节池下游1个，填埋场外北侧耕地1个。

（2）监测指标应选择建设项目特征因子。监测项目包括pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锌、总铬。监测频次每5年监测1次。

（3）监测机构、人员

项目厂区应设专人负责土壤跟踪监测事宜。监测人员应具备相关监测知识和技能，持证上岗。若自身不具备监测条件，可定期委托有相关资质监测单位进行。

（4）监测数据管理

监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对本项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定渗漏污染源，及时采取应急措施。

8.6封场期环保措施

填埋场退役封场工程，主要依据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）及《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）对环境保护的要求进行：

（1）填埋场填埋作业至设计终场标高或不再受纳垃圾而停止使用时，必须实施封场工程，填埋场封场工程必须报请有关部门审核批准后方可实施。

（2）填埋场封场工程应包括地表水径流、排水、防渗、渗滤液收集处理、填埋气体收集处理、堆体稳定、植被类型及覆盖等内容。

（3）封场时应做好地表面的处理，并在其表面覆盖500mm厚的支持土层，并再覆盖500mm厚的营养土层。

（4）封场时终场表面应有一定的坡度倾向一方，以排出降水。

（5）封场时应布设导气、排热设施，以防火灾、爆炸。

（6）在填埋场未达到稳定化前，不准作为建筑用地。

（7）在填埋场下部应设污水收集及处理设施，以防止垃圾渗滤液造成污染。

（8）在封场之后的台田上种植适宜当地气候和环境的植物：羊草和针茅等。种植后加强栽培措施，注意管理，方能恢复较好植被。

总之，应按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB 51220-2017）、及《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB 55012-2021）等环保有关法律、法规、标准和要求，针对工程运行、封场期存在的环境问题，积极采取科学、实用、可行、有效的各种环保措施，进行扬长避短。

8.7填埋废物入场要求

本工程填埋场主要是服务复兴镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、新公中镇、银定图镇、丰裕办事处等农村居民生活垃圾。

①由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物；

②生活垃圾焚烧炉渣（不包括焚烧飞灰）；

③生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物；

④服装加工、食品加工以及其他城市生活服务行业产生的性质与生活垃圾相近的一般工业固体废物。

9环境经济损益分析

9.1环境保护投资估算

填埋场有臭有害气体的排放，填埋场渗滤液的排放，垃圾腐败孳生蚊蝇，将会对周围水、气环境和人群健康造成影响，带来损失，该工程采取了有效的水、气污染预防和治理措施，及消毒灭菌等环卫措施，投入了一定的环保建设费用。这些环保建设投资可作为环境损失的替代费用。项目环保投资估算见表9.1-1。

表9.1-1  环境保护投资估算表（单位：万元）

| 污染治理项目 |  | 采取措施及工程 | 环保投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气治理 | 填埋区废气 | 填埋气体通过导气石笼有序导排。填埋作业时减少垃圾的暴露面积，缩短垃圾暴露时间；及时摊铺、压实、覆盖，定期喷洒消臭、脱臭剂。 | 11 | 已建 |
|  | 渗滤液处理站废气 | 密闭，减少无组织恶臭逸散 | 5 | 新建 |
| 废水治理 | 渗滤液 | 设置2个渗滤液调节池，分别布置在填埋场北侧及南侧。每个调节池的有效容积为500m3，设1座渗滤液处理站，渗滤液处理达标后回用。 | 115 | 调节池已建 |
|  | 生活污水 | 1 座化粪池，生活污水经化粪池处理后，与生活垃圾填埋区渗滤液一并进入渗滤液调节池，送入渗滤液处理站处理。 | 1 | 已建 |
|  | 反渗透膜冲洗废水 | 反渗透膜冲洗水送入渗滤液处理站，处理达标后用于填埋场洒水抑尘、绿化等。 | / | / |
| 固废 | 生活垃圾 | 集中收集后，定期清运至本项目生活垃圾填埋区填埋处置。 | 0.5 | 已建 |
|  | 污泥 | 渗滤液调节池污泥经板框压滤机脱水后含水率小于60%，运至生活垃圾填埋库区填埋。 | 1.5 | 已建 |
| 噪声 | 设备噪声 | 选用低噪声设备、安装减震垫、合理安排时间，避免夜间生产 | 0.5 | 已建 |
| 地下水防渗 | 填埋区 | 防渗层结构由上向下为： ① 600g/m2短纤非织造土工布作为保护层（边坡保护加装土编织袋满铺）②1.5mm厚HDPE土工膜为主防渗层③渗透系数为10-11cm/s的钠基膨润土防水毯。④复合土工膜⑤压实后的原土层满足《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）的防渗技术要求。 | 80 | 已建 |
|  | 渗滤液调节池和渗滤液处理站 | 等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s | 20 | 调节池已建 |
| 环境监测 |  | 地下水（5 口跟踪监测井）、大气、土壤、噪声、废水例行监测、便携式甲烷检测报警仪 | 20 | 已建 |
| 生态治理 |  | 四周设置绿化隔离带、办公区空地绿化 | 30 | 已建 |
| 填埋场建设 |  | 填埋库区占地面积41856m2，库容30.5万m3 | 1812.5 | 已建 |
| 合计 |  |  | 2097 |  |

9.2 环境经济损益分析

### 9.2.1 经济效益分析

本项目属于公用事业项目，本着无利原则，并能使项目财务内部收益率满足财务评价的要求。本项目垃圾收费标准，依据预测理论收费标准方法计算，收费标准确定为生活垃圾80元/吨。由年垃圾处置量计算出达到设计规模后年效益为228万元。

### 9.2.2 社会效益分析

城镇垃圾处理工程是一项保护城镇市容、建设清洁文明城镇和造福后代的公用市政工程。对经济的贡献主要表现为外部效果，所产生的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币量化的社会效益。

（1）对市政基础建设的影响

众所周知，垃圾处理是一项城镇市政基础工程，其处理程度与水平是一个城镇文明程度的重要外在标志。它涉及到市容市貌是否美观、清洁；关系到居民居住环境是否卫生安全。该项工程的建设将使复兴镇、巴彦套海镇、塔尔湖镇、天吉泰镇、新公中镇、银定图镇、丰裕办事处等7个乡镇办事处260个村组7.5万农村居民生活垃圾填埋和污染防治有了可靠的保障。

（2）对公众健康安全的影响

该项工程的实施，将有利于改善复兴镇环境卫生和保证居民的身体健康。在乡镇内，可以有效地控制垃圾对居民生活环境的影响，控制蚊蝇滋生和鼠害，消除疾病传染；同时，垃圾收集、转运等逐步实行封闭式，大大降低了垃圾对居民感官上的刺激和疾病传播机率。填埋场应严格按规范建设，妥善解决防渗、导气、渗滤液处理等问题，对场区附近的居民健康不会造成污染威胁。

### 9.2.3 环境损益分析

垃圾处理工程是一项改善城市基础设施的社会公益性事业，垃圾处理的好坏直接影响城市的经济发展和人民的生活水平。本项目的建设能够改善经济、市政基础设施建设、提高城市卫生环境水平，改善区域投资环境，因此具有良好的社会效益和巨大潜在经济效益。项目本身为一项处理固体废弃物的环保工程项目，在对污染物采取有效的防治和处理措施后，改善项目所在区域的卫生环境，对保护当地环境起到积极的作用，环境效益显著。因此，本工程带来的经济社会效益大于损益，该项目从环境经济损益的角度考虑是可行的。

10环境管理与环境监测计划

环境管理是企业管理中的重要环节之一。在企业中，建立健全环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，对于减少企业污染物排放，促进资源的合理利用与回收，提高经济效益和环境效益有着重要意义。

环境监测是工业污染源监督管理的重要组成部分，是国家和行业了解并掌握排污状况和排污趋势的手段。监测数据是执行环境保护法规、标准，进行环境管理和污染防治的依据。因此，应建立并完善环境监测制度。

10.1 环境管理

### 10.1.1环境管理目的和意义

环境管理目的是对损害环境质量的人为活动进行约束，以协调经济与环境的关系，达到既发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限值。实践证明，要解决好企业的环境问题，首先必须强化企业的环境管理，由于企业的产品产出与“三废”的排放是生产过程同时存在的两个方面，因此，企业的环境管理实质上是生产管理的主要内容之一，其目的是在发展生产的同时，对污染物的排放实行必要的控制，保护环境质量，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

### 10.1.2环境管理任务

本工程环境管理任务是组织落实、管理和监督工程环境保护工作。

（1）贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策；

（2）落实工程运行期环境保护措施，制定茂县凤南土水利工程环境管理办法和制度；

（3）负责落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析；

（4）监督和管理由于周围环境的变化引起的对工程的影响，并向有关部门反应，督促有关部门解决问题；

（5）执行国家、地方和行业环保部门的环境保护要求。

### 10.1.3环境管理机构

本工程投产后环保工作由主管生产的总经理分管，环境保护主管部门为环保科，全部工作由其承担完成。各部门应成立相应的环保小组，设专职环保人员1～2名，负责生产单元的环境保护管理工作。

10.2 环境监测

### 10.2.1环境管理机构

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的主要手段，通过对企业主要污染物进行分析、资料整理、编制报告、建立技术文件档案；为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

环境监测可委托有资质的环保部门进行，并设立监测数据档案。环境监测方法、仪器设备的使用及监测频次时段等，应严格遵守国家有关技术规范文件的要求。

### 10.2.2监测计划

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），生活垃圾填埋场应安装污染物排放自动监控设备，与环保部门的监控中心联网，并保证设备正常运行。根据《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术要求》 (GB/T 18772-2017)确定监测内容，具体如下：

（1）生活垃圾填埋场管理机构应每6个月进行一次防渗衬层完整性的监测。

（2）生活垃圾填埋场管理机构和地方环境保护行政主管部门均应对封场后的生活垃圾填埋场的污染物浓度进行测定。化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总氮、氨氮等指标每3个月测定一次，其他指标每年测定一次。

（3）蚊蝇监测

监测点：作业区和办公区；

项目：蚊、蝇；频次：夏季每月1次。

环境监测布点见表10.2-1、10.2-2。

表10.2-1 本项目污染源监测计划

| 类型 | 监测对象 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋场工作面 | 甲烷体积分数 | 每日一次 |
|  | 厂界监控点 | NH3、H2S、TSP、臭气浓度 | 每月1次 |
| 废水 | 渗滤液处理站出水 | pH、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群 | 由于渗滤液处理站不是持续运行，因此 pH、化学需氧量、总氮、氨氮运行时每日监测一次，其他项目每季1次 |
| 噪声 | 厂界外1m处 | Lep（A） | 每月1次 |
| 固废 | 统计全厂各类固废量 | 统计其种类、产生量、处理方式、去向 |  |

表10.2-2 本项目环境质量现状监测计划

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂区下风向监控 | NH3、H2S、臭气浓度 | 1次/年 |  |
| 地下水 | 布置5眼地下水监控井 | pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、粪大肠菌群等 | 污染扩散井和污染监测井的水质监测频率不少于每2周1次，对本底井的水质监测频率每个月一次 | 直至封场后填埋产生的渗滤液中水污染物浓度连续两年低于《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2中的限值时为止。 |
| 土壤 | 调节池下游1个、填埋场垃圾坝下游1个、填埋场外东北侧耕地1个 | pH 、砷、镉、六价铬 铜、铅、汞、镍、锌、总铬 | 每5年开展1次监测工作 |  |

### 10.2.3 监测资料管理

每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向市环保局报告，并及时建立档案。如有污染情况出现，也应及时向环境保护主管部门报告。

10.3建设项目竣工环境保护验收清单

本项目环境保护竣工验收一览表10.3-1。

表10.3-1 环境污染防治设施竣工验收一览表

| 序号 | 污染 |  | 项目 |  | 验收指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污染防治 | 废气 | NH3、H2S、CH4、臭气浓度、TSP | 填埋气体通过导气石笼有序导排。填埋作业时减少垃圾的暴露面积，缩短垃圾暴露时间；及时摊铺、压实、覆盖，定期喷洒消臭、脱臭剂 | 《大气污染物综合排放标准》（GB13297-1996）中无组织排放监控浓度限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值的二级标准 |
|  |  | 污水处理 | 渗滤液 | 设置2个渗滤液调节池，分别布置在填埋场北侧及南侧。每个调节池的有效容积为500m3，设1座渗滤液处理站，渗滤液处理达标后用于绿化及抑尘 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)、废水回用参照执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准 |
|  |  |  | 生活污水 | 化粪池1座，经化粪池收集后进入渗滤液处理站处理；化粪池底层和侧壁做防渗处理，防渗系数应小于1.0×10-10cm/s，顶部加盖。 |  |
|  |  |  | 反渗透膜冲洗废水 | 排入渗滤液处理站处理，废水处理达标后用于绿化、填埋场洒水抑尘等。 |  |
|  |  | 固废 | 生活垃圾处理 | 设置垃圾箱3个，生活垃圾集中收集后排入填埋区填埋 | 生活垃圾处置参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中要求 |
|  |  |  | 污泥 | 渗滤液调节池污泥经板框压滤机脱水后含水率小于60%，运至生活垃圾填埋库区填埋。 |  |
|  |  |  | 废旧反渗透膜 | 渗滤液处理站处理过程产生的废旧反渗透膜，由厂家定期更换回收，不在项目区存储 | 合理处置 |
|  |  | 噪声治理 | 噪声 | 选用低噪声设备、安装减震垫、合理安排时间，避免夜间生产 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 |
|  |  | 绿化 | 植被恢复 | 四周设置绿化隔离带、办公区空地绿化 | 《生活垃圾卫生填埋场封场技术规范》（GB51220-2017） |
| 二 | 环境管理 | 环境管理 | 设置环保机构，建立健全各项环境管理制度，制定工作计划，提出管理要求 |  | 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） |
|  |  | 环境监测 | 企业委托当地监测站，定期对厂区环境质量进行监测；及时掌握工程运行情况，及时反馈、及时解决；配合环保部门做好环境监管工作 |  |  |
| 三 | 环境风险 |  | 制定环境风险事故应急预案、灭火器等环境风险应急设施。 |  | 环境风险事故应急预案到当地生态环境主管部门备案 |

10.4污染物排放清单

污染物排放清单及相关管理要求见表10.4-1。

表10.4-1 污染物排放清单一览表

| 污染物种类 |  | 污染因子 | 排放量（t/a） | 排放浓度(mg/l) | 污染治理设施 | 排放方式 | 排放口类型 | 污染物排放标准 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 渗滤液、反渗透膜冲洗废水、生活废水 | CODCr | 0.0475 | 100 | 渗滤液处理站 | 回用 | / | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 、废水回用参照《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准 | 由于渗滤液处理站不是持续运行，因此 pH、化学需氧量、总氮、氨氮运行时每日监测一次，其他项目每季1次 |
|  |  | BOD5 | 0.0047 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | SS | 0.0142 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.0038 | 8 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 填埋区 | H2S | 0.0819 | / | 通过渗滤液导排气系统和导气石笼有序导排 | 无组织 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值的二级标准 | 每月1次 |
|  |  | NH3 | 1.1675 | / |  |  |  |  |  |
|  | 渗滤液处理站 | H2S | 0.00085 | / | 加盖密闭 | 无组织 | / |  |  |
|  |  | NH3 | 0.0000001 | / |  |  |  |  |  |
|  | 填埋作业 | TSP | 0.08 | / | 防飞散网、洒水抑尘 | 无组织 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物排放限值表中关于颗粒物无组织排放监控浓度限值标准 | 每月1次 |
| 固废 |  | 职工生活垃圾 | 0.37 | / | 进入本项目填埋区填埋 | / | / | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | / |
|  |  | 调节池污泥 | 18.25 | / | 进入本项目填埋区填埋 | / | / | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) | / |
|  |  | 废旧反渗透膜 | 0.1 | / | 厂家定期更换回收，不在项目区存储 | / | / | / |  |

11结论与建议

11.1项目概况

五原县复兴镇生活垃圾填埋处理场位于县城西南32公里处，总投资2097万元，填埋库区占地面积41856平方米，库容30.5万立方米，设计规模为日处理生活垃圾50吨，已填埋量4.05万m3，设计剩余使用期限为12年。

11.2 环境质量现状

11.2.1大气环境

项目区域为达标区，五原县隆兴昌镇2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为12 ug/m3、20 ug/m3、56 ug/m3、27 ug/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1.4mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为145 ug/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准的限值，区域判定结果为达标区。

根据内蒙古航峰检测技术有限公司于于2023年3月28日至2023年4月3日进行监测为项目进行的特征因子NH3、H2S、臭气浓度、TSP监测，监测结果表明TSP现状值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求， NH3和H2S满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。

11.2.2地下水

本次对项目周边7个水井进行了监测，监测因子为pH、总硬度、耗氧量、氨氮、铁、总大肠菌群、汞、镉、铬 （六价）、砷、铅、K +、Na +、Ca2+ 、Mg2+ 、CO3 2- 、HCO3- 、Cl- 、SO42-、总铬、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、锰、铜、锌、氟化物。根据评价结果， D7监测井氨氮、总硬度、溶解性总固体出现超标，超标原因为该水井为养羊场内取水井，可能受到养殖污染，其他各监测点监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

由于本项目已投入运行，本次评价委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年8月11日开展了填埋区的包气带污染现状调查。本次评价共布设3个监测点位，监测项目为pH、总硬度、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮、耗氧量、氟化物、氰化物、溶解性总固体、挥发性酚类、铬（六价）、总大肠菌群、菌落总数、砷、汞、铅、铁、锰、镉、锌、铜、总铬。监测结果表明可能受到污染点（调节池北侧点位、填埋场东侧点位）与背景点（厂区外监测点）各监测因子对比无明显差异，表明包气带环境未受到污染。

11.2.3土壤

本次土壤质量现状监测委托内蒙古航峰检测技术有限公司于2023年3月28日在进行了监测。在项目占地范围内共布设3个柱状样，1个表层样，占地范围外布设2个表层样。

根据监测结果表明，占地范围内各监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/36600-2018）》中风险筛选值标准，占地范围外各项指标均能达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB/15618-2018）中的风险筛选值标准，表明调节池周边、办公区等各占地范围内及评价范围内土壤环境质量良好。

11.2.4声环境

垃圾处理场的噪声现状监测值昼间在52～54dB（A）之间、夜间在42～44dB（A）之间；监测点均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，说明本项目所处地区声环境质量良好。

11.3污染防治措施

11.3.1环境空气污染防治措施

1、填埋区NH3、H2S恶臭气体和CH4的控制措施

①严格按照垃圾填埋工艺填埋垃圾，分层压实，并及时覆土；终场覆土1.0m以上，并在四周设置绿化隔离带。

②在垃圾填埋场隔30m设一个导气石笼，设置高度必须高出垃圾填埋场填埋面1m以上。

③填埋区域定期喷洒除臭剂。

①严格按照垃圾填埋工艺填埋垃圾，分层压实，分层填埋填埋厚度为2.0米左右，并及时覆土。土覆盖压实不仅抑制臭气的散发，同时可以增强土壤中的微生物本身的脱臭除臭作用。

②在垃圾填埋场隔30米设一个导气石笼，设置高度必须高出垃圾填埋场填埋面1m以上。

③定期喷洒药物，采用喷洒消臭、脱臭剂的方式，可以起到掩蔽、中和及消除恶臭的作用，把恶臭气体强度降到人们嗅觉所能接受的水平以下。

④使用杀菌剂、防腐剂，降低垃圾等有机物腐败分解的速度。

⑤终场覆土 1.0m 以上并及时恢复绿化。

⑥填埋场区和填埋气体排放口的甲烷体积分数监测。

2、渗滤液处理系统恶臭气体的控制措施

项目调节池采用地埋式密封，形成了一个很好的厌氧环境，通过调节池的长时间停留可以将渗滤液均质，并通过厌氧处理大量降解污染物。调节池采用密封的形式，使得整个调节池呈封闭厌氧状态，在去除臭味的同时，可对 COD 有一定的去除率，同时可避免雨季过多的雨水注入调节池，控制蚊蝇滋生、臭气外逸。项目渗滤液处理站采取封闭、喷洒除臭剂。不会导致填埋场及周边地区臭气污染。

3、填埋作业粉尘控制

本项目在填埋区四周设置高6.0m防飞散网对填埋过程可能飞散的垃圾进行有效阻隔。生活垃圾填埋区采取分区、分单元进行填埋作业，降低卸车高度、速率，每日填埋作业结束后，对作业面进行覆盖抑尘，定期洒水抑尘。

11.3.2水污染防治措施

运营期废水为填埋场渗滤液、反渗透膜冲洗废水和工作人员的生活污水。

渗滤液产量为1.2m3/d，年产量为438t，处理达标后回用于绿化、抑尘等。

生活污水年污水产量为52m3。通过自建的化粪池预处理后进入渗滤液处理站处理达标后回用。项目反渗透膜冲洗废水产生量约0.1m3/d（36.5m3/a），水质较渗滤液水质各指标较低，排入渗滤液处理站处理，废水处理达标符合要求后用于绿化、填埋场洒水抑尘。

11.3.3 噪声污染防治措施

采用低噪声设备并将设备置于室内；车辆尽量少鸣笛；加强绿化，形成绿化隔离带。

11.3.4 固废污染防治措施

固体废弃物为生活垃圾、渗滤液调节池污泥及废旧反渗透膜。生活垃圾产生量0.37t/a（1kg/d）。集中收集后进入垃圾填埋场填埋处理；渗滤液调节池污泥产生量约0.05t/d（18.25 t/a），泥经压滤机压滤后，含水率＜60%，直接送入本项目生活垃圾填埋场进行填埋处理。废旧反渗透膜年产生量约0.1t/a，由厂家定期更换回收，不在项目区存储。

11.4环境影响预测评价

11.4.1 环境空气影响评价结论

由预测结果可知，本项目填埋场产生的无组织H2S最大占标率为5.54%、最大落地浓度为0.54ug/m³，NH3最大占标率为3.86%、最大落地浓度为7.73ug/m³；作业区产生的无组织粉尘最大占标率为3.03%、最大落地浓度为27.31ug/m³；渗滤液处理站产生的无组织NH3最大占标率为0.37%，最大落地浓度为0.19ug/m³。污染物最大落地浓度均小于《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中规定的限值要求，可不设置大气防护距离。

经预测，在正常工况下，本项目所有污染源排放的各种污染物在厂界外的短期最大浓度占标率均小于100%，短期贡献质量浓度均未出现超标现象。因此，本项目不设大气环境防护距离。

本项目设置500m 的卫生防护距离，卫生防护距离内无环境空气敏感点，此范围内用地禁止用于居住、医疗、学校等环境敏感设施的建设。

11.4.2 水环境影响分析结论

本项目废水为垃圾渗滤液、反渗透膜冲洗废水、生活污水，经渗滤液处理站处理后用于场区降尘用水。

对地下水的影响：

建设单位严格按照规范要求对厂区按重点防渗区和一般防渗区进行防渗，设计、施工和维护。在正常工况下无废水外排，不会对当地地下水产生直接影响。在非正常工况下，例如渗滤液收集或处理系统泄露，造成污染物进入地下水环境的情况。

根据预测可知，事故状况情景下污染物对地下水含水层造成一定的污染，出现了超标现象，但超标范围有限。不会造成地下水环境质量的恶化，也不会影响地下水利用现状。另外，本次模型预测是考虑污染物直接进入地下水，未考虑防渗层和包气带，在实际情况中，由于污染物超标十分有限，在穿过防渗层和包气带过程中可能就被吸附、降解为标准值以下，难以对地下水产生影响。因此，从地下水环境保护的角度上而言，本项目建设可行。

11.4.3 固体废弃物

固体废弃物为生活垃圾、渗滤液调节池污泥及废旧反渗透膜。生活垃圾产生量0.37t/a（1kg/d）。集中收集后进入垃圾填埋场填埋处理；渗滤液调节池污泥产生量约0.05t/d（18.25 t/a），泥经压滤机压滤后，含水率＜60%，直接送入本项目生活垃圾填埋场进行填埋处理。废旧反渗透膜年产生量约0.1t/a，由厂家定期更换回收，不在项目区存储。因此本项目排放的固体废物基本不会对周围环境产生影响。

11.4.4 噪声

经预测，填埋场厂界四周噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类声功能区限值，且项目厂界200m范围内无声环境敏感目标，项目运行对环境影响小。

11.4.5 土壤环境

项目正常生产时，填埋区、各污水收集及处理设施等均采取严格防渗措施，正常生产时，不会发生渗漏或漫流影响土壤环境。事故状态下渗滤液发生渗漏或漫流，会污染周边土壤。根据对渗滤液中重金属砷泄露进行预测，项目用地内单位质量土壤中重金属砷预测因子的预测值可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中的第二类用地标准；及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）的要求。因此，从土壤环境保护的角度上而言，本项目建设可行。

11.5环境风险结论

根据项目所在区域工程地质、水文地质，以及工程设计实施方案综合分析本评价认为，在工程按照规范建设，填埋作业按规范运行情况下，本项目填埋场的不会对该区域自然环境造成不利影响。

但在施工质量出现问题、防渗层受到破坏，以及遭遇极端强降雨、地震等自然灾害的情况下，本项目填埋场还是存在一定的环境风险。需要项目管理方从施工建设、运营管理等各方面做好环境风险防护工作。

11.6公众参与调查分析结论

建设单位依据《环评影响评价公众参与办法》（生态环境部令2018年第4号）中的相关要求，开展了公众参与调查工作，并形成了《五原县复兴镇生活垃圾处理场工程公众参与说明》。本评价引用报告中的相关内容：2023年3月28日，五原县环境卫生服务中心在五原县人民政府网站以网络平台的方式向公众公示了拟建项目的环境影响公示材料，在公示期间，建设单位未收到任何群众来电、来信、来访等形式的有关五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目环境影响的意见。2023年4月25日至2023年5月11日间五原县环境卫生服务中心在环评第一网以网络形式进行了《五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目环境影响报告书（征求意见稿）》全文公示；2023年4月26日、2023年4月27日在巴彦淖尔日报进行了报纸公示，2023年4月25日至2023年5月11日在项目所在地进行了张贴公告公示，在公示期间，建设单位未收到任何群众来电、来信、来访等形式的有关五原县复兴镇生活垃圾无害化处理项目环境影响的意见。

从总体上看，公众对项目选址、建设和投产运行后从环境保护角度所提出的意见、要求和建议是认同的。

11.7总结论

本项目的建设符合国家产业政策，项目选址和场区平面布局合理，项目采用的各种环保措施合理可行。在建设单位认真落实各项环保对策措施后:渗滤液经渗滤液处理站处理达标后回用，生活污水经化粪池收集后进入渗滤液处理站处理达标回用，不外排；填埋场废气经除臭剂除臭后，可得到有效控制；噪声在采用低噪声设备、隔声措施的使用等方式下可以达到标准要求；不会导致该区域的环境功能现状发生显著的变化。本项目是一项环保公益事业，具有较好的社会效益和环境效益。因此，该项目在严格遵守“三同时”等环保制度，认真落实本报告书所提出的环保措施和加强环境管理，保证各环保设施的“三同时”及正常运行的前提下，可将项目运行期对环境不利影响降低到最小程度或允许限度。从环境保护角度分析论证，本项目的建设是可行的。

11.8 建议

（1）加强管理，确保渗滤液处理系统稳定正常运行，杜绝事故排放，确保污水处理达标回用，不外排。

（2）严格按照卫生填埋的要求进行操作，及时覆土、压实和喷药消毒，控制蝇类孽生繁衍。生活垃圾的收集、转运、填埋和填埋场封场全过程，加强卫生防疫工作。

（3）重视公众参与反映出来的代表性意见，并将其切实落实到项目的设计和建设中，后期接受公众的监督。

（4）按照要求，定期进行环境监测，并设立监测数据库，便于管理并及时发现问题，避免出现渗滤液泄露和火灾等事故。

# 附件1 委托书

# 附件2 用地手续

# 附件3 备案表

# 附件4 立项文件

# 附件5 营业执照

# 附件6 未批先建处罚情况