关于《内蒙古开创食品有限公司年产1.5万吨高端预制罐藏食品加工项目环境影响报告表》的批复

内蒙古开创食品有限公司:

你公司报送的《内蒙古开创食品有限公司年产1.5万吨高端预制罐藏食品加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县工业园区建设年产1.5万吨高端预制罐藏食品加工项目，总占地面积37506.67m2。项目将厂区空置占地7054㎡的车间改造为南车间新增一条果蔬罐头生产线、新增2台燃天然气蒸汽锅炉（1台6t/h、1台4t/h），利用现有占地为6485㎡冷库，重新装修现有658.7㎡3层的办公楼，新建占地6850㎡车间新增一条果蔬罐头生产线，新建48.3㎡门房，新建1499㎡的污水处理站。项目总投资5000万元，其中环保投资611.5万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为锅炉烟气、燃烧机烟气、污水处理站恶臭。锅炉烟气设置1根不低于8m排气筒排放，排放的各项污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中燃气锅炉排放限值。燃烧机烟气设置1根不低于15m排气筒排放，排放的各项污染物《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）二级标准及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值中二级标准限值。污水处理站恶臭通过恶臭区域加罩或加盖密封，投放除臭剂后确保排放的NH3、H2S、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物标准限值。

2.本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水通过“厌氧 A/O 生化系统”处理工艺处理后满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准进入污水管网。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声。通过采取厂房封闭等隔声降噪措施，应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。

4.本项目运营期固废主要为不合格品、蔬菜水果的皮、籽、果核、污泥、生活垃圾、废树脂。不合格品、蔬菜水果的皮、籽、果核暂存于车间内设的10㎡一般固体废物暂存间，定期委托环卫部门处置。污泥排入污泥浓缩池，定期清掏，经污泥脱水机脱水处理后送至五原县沃丰生物科技有限责任公司用于土壤良。废树脂由厂家进行更换，更换后的废树脂厂家回收。生活垃圾由垃圾箱收集后，定期委托环卫部门清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖市五原县生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2024年8月26日