关于《内蒙古蒙信食品有限责任公司

年产12000吨南瓜籽、仁现代化生产

加工项目环境影响报告表》的批复

内蒙古蒙信食品有限责任公司:

你公司报送的《内蒙古蒙信食品有限责任公司年产12000吨南瓜籽、仁现代化生产加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县和胜乡新建村二组，新建南瓜籽仁及南瓜籽生产线各1条，年产南瓜籽仁及南瓜籽各6000吨，配套建设2台生物质热风炉作为生产用热源。项目总投资2500万元，其中环保投资75万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为热风炉烟气和加工工序粉尘。2台热风炉产生的烟气分别经各自配套的“低氮燃烧+布袋除尘器”处理后共用车间1根15m高排气筒排放，烟气中颗粒物、二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2及表4中的相关规定，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准。加工工序粉尘经1座沉降室处理后，在车间内无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

2.本项目运营期废水主要为生活废水。项目焖料工序用水自然损耗，不外排。生活废水经化粪池处理后排入市政管网满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。

3.本项目运营期噪声主要为清选机、振动筛、色选机、扒仁机、比重机、X光机、提升机等生产设备运行噪声。通过选用低噪声设备、采取基础减震、厂房隔声等措施满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准。

4.本项目运营期固废主要为除尘灰、砂石等杂质、废包装、不合格产品、葫芦籽壳、生活垃圾。除尘灰、砂石等杂质、废包装和生活垃圾集中收集后委托乡镇环卫部门处理。不合格产品、南瓜籽壳集中收集后暂存于燃料库内，作为热风炉燃料。热风炉灰渣收集后暂存于灰渣库内，定期还田。运营期固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由五原县生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2024年8月26日