关于《五原县天吉泰镇新润滴灌带厂年产

5000吨废旧塑料再生造粒项目

环境影响报告表》的批复

五原县天吉泰镇新润滴灌带厂:

你公司报送的《五原县天吉泰镇新润滴灌带厂年产5000吨废旧塑料再生造粒项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县天吉泰镇天吉泰村八社（巴彦淖尔市誉衡防水建材有限责任公司院内)建设年产5000吨废旧塑料再生造粒项目，总占地面积6000m2。本项目主要建设原料库1座，占地面积为1000m2、破碎车间占地面积900m2、清洗及造粒车间1000m2、成品库1座，占地面积为1000m2、危废库占地面积20m2。项目总投资200万元，其中环保投资31万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营期废气主要为破碎车间破碎废气、清洗及造粒车间挤塑废气及无组织废气。破碎车间破碎废气经集气罩+布袋除尘器+15m 高（DA001）排气筒排放；清洗及造粒车间挤塑废气集气罩+“二级活性炭吸附装置”+15m (DA002)高排气筒排放。DA001和DA002排放口浓度应满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表 4 中排放限值。无组织废气厂界颗粒物、非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 规定的排放限值。

2.本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水为清洗废水沉淀后循环利用不外排。生活污水排入防渗化粪池预处理后，定期由吸污车拉运至天吉泰镇污水处理厂集中处理。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声。选购低噪声设备，采取建筑隔声、基础减振、消声等措施后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4.本项目运营期固废主要为废活性炭、废机油、废滤网、分拣固废、除尘灰及地面清扫灰、生活垃圾、清洗池及沉淀池泥沙。废活性炭、废机油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。废滤网袋装暂存于一般工业固废储存间，定期由厂家回收。分拣固废暂存于一般固废暂存间，其中的砂砾用于道路平整，金属外售回收公司再利用。清洗池及沉淀池泥沙经干化池干化后外售。除尘灰及地面清扫灰袋装暂存于一般固废暂存间定期送垃圾填埋场填埋。生活垃圾收集于垃圾桶中， 委托当地环卫部门定期清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖市五原县生态环境综合行政执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2025年1月14日