关于《三瑞农科向日葵创新服务体系及科技

成果产业化建设项目（向日葵分子检测

实验室）环境影响报告表》的批复

三瑞农业科技股份有限公司:

你公司报送的《三瑞农科向日葵创新服务体系及科技成果产业化建设项目（向日葵分子检测实验室）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原工业园区三瑞农业科技股份有限公司院内利用现有科技展览中心拟购置实验设备，新建三瑞农科向日葵创新服务体系及科技成果产业化建设项目（向日葵分子检测实验室）。项目总投资4500万元，其中环保投资20万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营废气主要为试剂储存和使用过程中挥发废气。试剂储量较小，且储存在封闭的试剂瓶中，挥发量极小。大部分试剂在通风橱内使用，产生的有机废气、酸性废气经通风橱收集，引至活性炭吸附装置处理后，由1根15m高排气筒排放。异丙醇、醋酸铵两种试剂在操作台上使用，会产生有机废气，产生量极小，经两个集气罩收集后，通过两根4.5m高排气管排出。VOCs（以非甲烷总烃计）、氯化氢排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值，厂房外非甲烷总烃排放浓度执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB 37822—2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

2.本项目运营期废水主要为生活污水。生活污水经化粪池收集后排入五原县宏珠环保污水处理有限责任公司处理。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声，通过墙体隔声和厂界衰减等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.本项目运营期固废主要为废外包装箱、废试剂瓶、废实验器皿、实验废液、清洗废水、实验废渣、废活性炭、生活垃圾。项目试剂外包装为纸皮箱，暂存于一般固废暂存间，定期外售废品收购站满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废试剂瓶、废实验器皿、实验废液、清洗废水、实验废渣、废活性炭属于危险废物，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。生活垃圾收集于垃圾桶，委托环卫部门定期清运。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2024年12月2日