关于《内蒙古圆圆食品有限责任公司年产200t辣椒酱项目环境影响报告表》的批复

内蒙古圆圆食品有限责任公司:

你公司报送的《内蒙古圆圆食品有限责任公司年产200t辣椒酱项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉，经研究，现批复如下：

一、你公司拟在五原县塔尔湖镇乃日红光村新建1条辣椒酱生产线，项目建成后年产鲜辣椒酱150t、蒜泥狠辣椒酱50t。主要的建设内容为清洗破碎车间、储酱池、配料车间、食品添加剂库房、包装车间、成品库及其配套的办公室及库房。项目总投资200万元，其中环保投资9.75万元。根据《报告表》的结论和建议，同意该项目按照《报告表》中所列建设项目地点、性质、规模、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、在工程建设和环境管理中，你公司应严格按照国家环境保护“三同时”制度和《报告表》中提出的污染防治对策措施，配套完善污染防治设施，确保所排各项污染物达到国家规定的排放标准。根据项目具体情况特提出以下意见和要求：

1.本项目运营过程中不产生废气。辣椒酱储存的过程中储酱池会逸散出一定的食品气味，食品气味以恶臭气体表征，全部以无组织的形式排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。

2.本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。生产废水为辣椒清洗废水、设备清洗废水、储酱池清洗废水、辣椒酱冷却罐外排水，经沉淀池沉淀后，通过罐车拉运至五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。生活污水经化粪池收集后通过罐车拉运到五原县塔尔湖镇污水处理厂进行处理。生产废水和生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。

3.本项目运营期噪声主要为设备运行噪声，通过低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

4.本项目运营期固废主要不合格原料、沉淀池污泥、废包装、生活垃圾。不合格原料、废包装、生活垃圾由厂内垃圾箱集中收集后，委托乡镇环卫部门统一清运，沉淀池污泥待生产期结束清掏后由环卫工人直接拉走处理，不在厂内暂存。运营期固废满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后要按规定程序进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式生产。项目建设和运营期间的环境现场监督管理由巴彦淖尔市生态环境局五原县分局执法大队负责。

巴彦淖尔市生态环境局五原县分局

2025年1月14日