建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：内蒙古蒙信食品有限责任公司年产15000吨葵花籽、南瓜籽仁及炒货产品出口精深加工技术改造项目

建设单位：内蒙古蒙信食品有限责任公司                 （盖章）

编制日期：2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 内蒙古蒙信食品有限责任公司年产15000吨葵花籽、南瓜籽仁及炒货产品出口精深加工技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 李玉萍 | 联系方式 |  | 18204785310 |  |
| 建设地点 |  | 内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区 |  |  |  |  |
| 地理坐标 |  | E 108°16'32.457"，N 41°3'16.060" |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1373 水果和坚果加工；D4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 |  | 四十一、电力、热力产生和供应业 91、热力生产和供应工程 燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时以上的 |  |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 √技术改造 | 建设项目申报情况 |  | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审批项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | -- | 项目审批（核准/备案）文号 |  | -- |  |
| 总投资（万元） |  | 850 | 环保投资（万元） |  | 36 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 4.24 | 施工工期 |  | 1个月 |  |
| 是否开工建设 |  | √否 □是： |  | 用地（用海）面积m2 |  | 0 |
| 专项评价设置情况 |  | 无。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《五原工业园区总体规划（2019-2035）》； 审批机关：内蒙古自治区自然资源厅； 审批文件名称及文号：《内蒙古自治区自然资源厅关于五原工业园区总体规划（2019-2035）的批复》（自然资函[2019]620号）。 |  |  |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 2013年，五原县工业园区管理委员会委托内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制了《五原县工业园区总体规划环境影响报告书》，并取得了内蒙古自治区环境保护厅出具的审查意见（内环字[2013]198号）。 2022年，五原县工业园区管理委员会委托内蒙古环科园环境科技有限责任公司编制了《五原工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，正在评审阶段，暂未取得环评批复。 |  |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与园区总体规划的符合性分析 根据《五原工业园区总体规划（2019-2035）》，五原工业园区总用地面积为11.93km2，其中总建设用地面积为9.5485km2，农林地用地面积为2.2365km2，水域面积为0.0799km2。共包含两个组团，五原工业园区组团西至西环路以西约800m，东到荣丰路，南至212省道，北二份子渠，规划总建设用地面积为8.1868km2；鸿鼎工贸园组团位于五原工业园区组团东北方向，规划总建设用地面积为1.3617km2。 园区产业布局：园区的主导产业为农畜产品加工及衍生新兴产业、机械制造产业以及商贸物流与电子商务产业。 园区产业空间布局：园区产业按类型划分为13个产业片区，分别为五原工业园区组团的2片农副产品加工区、资源循环利用区、衍生新兴产业培育区、现代商贸物流区、轻工产业区、小微企业和大学生创业园、农机制造产业园、河套电子商务园、综合服务中心和科技孵化区，以及鸿鼎工贸园组团的农副产品加工区和农产品贸易和初加工区。 本项目位于五原工业园区的农副产品加工区，用地性质为工业用地，符合园区用地规划；项目属于农副产品加工业，属于园区规划的农畜产品加工及衍生新兴产业，为园区的主导产业，符合园区产业定位。 2、与园区规划环境影响评价报告书的符合性分析 鉴于目前《五原工业园区总体规划（2019-2035）环境影响报告书》，正在评审阶段，暂未取得环评批复，本次评价对照2013年编制的《五原县工业园区总体规划环境影响报告书》中的相关内容进行规划符合性分析。 根据《五原县工业园区总体规划环境影响报告书》及其审查意见（内环字[2013]198号）中的相关内容，园区产业定位包括：以农畜产品深加工产业为主，发展现代物流，适度发展装备制造、新能源和新材料产业。 项目属于农畜产品加工业，属于园区规划环评中提出的主要产业，符合园区产业定位。 综合以上分析，本项目的建设符合园区总体规划及规划环境影响评价及其审查意见要求。 |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“C1373 水果和坚果加工”，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求，项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目选址位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区，用地性质属于工业用地，不占用永久基本农田，项目周边无自然保护区、水源地保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护的区域，且不在当地生态红线范围内。运营期在采取本次评价提出的各项污染防治、风险防范措施的情况下，各污染物均能实现达标排放，对区域环境影响较小。 综上所述，项目的选址基本合理。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），同时查询内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台，项目位置不在当地生态保护红线范围内。 （2）环境质量底线 环境空气质量底线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域属于大气环境高排放重点管控区。 根据《巴彦淖尔市生态环境质量状况公报》（2023年），五原县属于达标区；引用的监测结果表明，区域环境空气中TSP质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值要求，区域环境空气质量良好。 本次评价涉及的生货加工工序粉尘经各产尘点设置的布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（1#）排放，物料煮制、烘干工序采用天然气作为燃料，属于清洁能源，燃烧废气呈无组织形式排放；原料、成品均在密闭库房内暂存，在采取上述措施的情况下，各废气均能实现达标排放，对环境影响较小，不会突破当地大气环境质量底线。 ②水环境质量底线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域属于水环境工业污染重点管控区，管控要求为：科学规划建设工业园区，引导工业企业入驻工业园区，实现水污染集中治理。促进企业实行清洁生产，减少废水和污染物排放。各地可结合实际，在水质长期不达标的区域实施水污染物特别排放限值。 本次技改不新增生产废水排放，不新增劳动定员，无生活污水新增，不会突破水环境质量底线。 土壤环境质量底线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域属于土壤环境一般管控区，无具体管控要求。 项目运营期在采取本次评价提出的各项污染防治、风险防范措施的情况下，不会对区域土壤环境造成的大的影响，不会突破当地土壤环境质量底线。 （3）资源利用上线 水资源利用上线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域属于生态用水补给区。 项目运营期用水由市政供水管网提供水源，不会突破当地水资源利用上线。 土地资源利用上线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域属于土地资源重点管控区。 本次技改在现有厂区内实施，不新增占地，不会突破当地土地资源利用上线。 能源利用上线 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），项目所在区域不在巴彦淖尔市高污染燃料禁燃区范围内。 本次技改新增的煮制工序采用天然气作为燃料，属于清洁能源，由园区供气管网提供，不会突破当地能源利用上线。 （3）生态环境准入清单 根据《巴彦淖尔市人民政府办公室关于巴彦淖尔市2023年生态环境分区管控成果动态更新的通知》（巴政办字[2023]106号），巴彦淖尔市全市共划定环境管控单元256个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。 本项目与巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析如下。 表1-1 项目与巴彦淖尔市总体准入要求符合性分析一览表 管控类型; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 总体要求; 1、根据《内蒙古自治区进一步规范化工行业项目建设的若干规定》，现有园区扩大面积的，要与黄河中上游流域巴彦淖尔段及主要支流岸线至少保持1公里距离。 2、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批要求。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。化工园区（集中区）外已认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。企业可按照化工项目建设管理有关规定，依法依规在厂区内或紧邻厂区新建、改扩建现有装备同类产品、产业链延链补链、循环经济利用、安全环保节能项目，但原则上不能新建上游产业。 3、为改善区域环境质量，严格控制“两高”项目新增主要污染物排放，确保环境影响报告书及其批复文件要求的主要污染物排放量区域削减措施落实到位。建设项目应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求。所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目应提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减，确保项目投产后区域环境质量有改善。所在区域、流域控制单元环境质量达到国家或者地方环境质量标准的，原则上建设项目主要污染物实行区域等量削减，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 4、各类园区及建设项目选址应当符合当地国土空间规划。 5、畜禽养殖禁养区内不得新建、扩建和改建各类畜禽养殖场，限养区内严格限制新建和扩建各类规模化畜禽养殖场。适养区内现有的各类畜禽养殖场必须落实污染防治措施，对污水、废渣和恶臭应进行定期监测，确保排放的污染物达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596）的限值要求，并符合污染物排放总量控制要求。禁养区范围内的已建成的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，由所在地人民政府负责责令限期搬迁、关闭或取缔。 6、建设对环境有影响的项目，建设单位应当根据国家关于建设项目环境保护分类管理的规定，按照对环境造成影响的程度，组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填写环境影响登记表。严格落实排污许可管理要求，加强排污许可证实施监管，督促企业采取有效措施控制污染物排放，达到排污许可证规定的许可排放量要求。 7、入园项目需符合园区产业定位、布局、规划环评等；根据《内蒙古自治区“十四五”危险废物集中处置设施建设规划》，原则上限制新建、扩建危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施。; 1、本次技技改工程在现有厂区内进行，不会造成园区面积扩大； 2、本项目不属于“两高”项目，也不属于石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃等项目； 3、本项目不属于“两高”项目，根据《巴彦淖尔市生态环境质量状况公报》（2023年），项目所在地属于达标区； 4、根据前述分析，本项目符合园区规划及国土空间规划要求； 5、本项目不属于畜禽养殖项目； 6、根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的相关规定，本项目应编制环境影响报告表，建设单位应严格落实排污许可制度； 7、根据前述分析，项目建设符合园区产业定位，不涉及危险废物焚烧、填埋、水泥窑协同等集中处置设施建设; 符合. 综上，项目建设符合巴彦淖尔市总体准入要求的相关规定。 经查询内蒙古自治区“三线一单”数据应用平台，本项目位于“巴彦淖尔五原工业园区”控制单元（属于重点管控单元，环境管控单元代码：ZH15082120001）。 表1-3 项目建设与巴彦淖尔五原工业园区控制单元符合性分析一览表 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 1、严格执行环境准入门槛，依法落实园区规划环评。对不符合园区产业定位、规划环评等的项目一律不予批准； 2、原则上不得引入与园区主导行业不相符的高污染高耗能高耗水项目； 3、新建、改建、扩建工业项目，必须符合国家和自治区产业指导目录要求、行业技术标准以及规模、投资强度； 4、严格控制高能耗、高物耗和产能过剩、低水平重复建设项目，以及涉及其他具有重大环境风险建设项目的环评审批； 5、大气环境高排放重点管控区内，应强化达标监管，有序推进区域内行业企业提标升级改造; 1、根据前述分析，项目建设符合园区产业定位及规划环评要求； 2、根据前述分析，项目建设符合园区主导产业定位； 3、对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中的鼓励类、限制类、淘汰类，项目建设符合国家产业政策； 4、本项目不属于高能耗、高物耗和产能过剩、低水平重复建设项目； 5、项目针对储运、加工过程产尘点采取了有效的防治措施，煮锅采用天然气作为燃料，有效减少污染物排放; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止新建35蒸吨以下燃煤锅炉，现有和新建锅炉大气污染物排放要符合相关要求； 2、对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理。粉状物料堆场必须进行全封闭，块状物料必须安装抑尘设施； 3、工业园区的工业企业排放的废水应当按照国家有关规定进行预处理（或者委托具备处理能力的第三方进行集中处理），未达到工业园区集中处理设施（不含园区企业预处理一级集中处理设施）处理工艺要求的，不得排入工业园区污水集中处理设施； 4、农畜产品加工、食品加工等行业应严格落实水污染物排放总量控制及排污许可要求； 5、包装印刷行业应加强挥发性有机物排放管控； 6、加强挥发性有机物和恶臭气体防治。应从废水的产生、处理和排放进行全过程控制，优先采用清洁生产技术，提高资源、能源利用率，减少污染物的产生和排放; 1、本次不涉及燃煤锅炉的建设，新增的煮锅采用天然气作为燃料； 2、项目原辅材料全部在全封闭式库房内暂存； 3、本次技改不新增工业废水排放，不新增劳动定员，无生活废水新增； 4、本项目不涉及水污染物总量控制； 5、本项目不属于包装印刷行业； 6、本项目不涉及挥发性有机物和恶臭气体的排放; 符合. 环境风险防范; 加强园区及入园企业环境应急设施整合共享，建立有效的拦截、降污、导流、暂存等工程措施，防止泄漏物、消防废水等进入园区外环境。建立园区环境应急监测机制，强化园区风险防控。制定环境风险事故防范和应急预案; 运营期应积极配合当地主管部门做好污染事故应急处置工作；尽快制定环境风险事故防范和应急预案; 符合. 资源利用效率要求; 1、除食品和制药行业外，禁止使用地下水建设高耗水工业项目；工业企业的设备冷却水、空调冷却水、锅炉冷凝水应当循环使用或者回收利用，不得直接排放； 2、提高工业企业用水用能效率; 1、本项目用水由当地供水管网提供水源，不开采地下水； 2、项目煮制工序用水循环使用，提高了水资源利用效率; 符合. 根据上述分析可知，项目运营期在采取本次评价提出的各项污染防治及风险减缓措施后，能够实现污染物达标排放，环境风险可控，符合“巴彦淖尔五原工业园区”控制单元的管控要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程组成与建设内容 本次技改的主要内容如下： （1）调整现有工程产品方案，不再生产南瓜籽仁（4000t/a）、南瓜籽生货（1000t/a）、南瓜籽炒货（1000t/a）；将现有工程葵花籽生货产能由3000t/a提升至12000t/a； （2）新增煮锅、烘干机、冷却机等设备，新增煮制葵花籽产能500t/a，新增煮制南瓜籽产能1500t/a； （3）炒制车间内新增1台电炒锅作为备用； （4）将办公生活区现有1台0.24kw的生物质锅炉拆除，改为电采暖。 项目具体建设内容及规模如下表所示。 表2-1 工程主要建设内容一览表 分类; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 煮制车间; 本次技改拟在现有生货车间二楼东侧设置煮制车间1处，面积2100m2，新增煮锅6个、烘干机4台、冷却机1台，设计年产煮制葵花籽500t、煮制南瓜籽1500t；车间采用地面采用混凝土硬化; 车间利旧，设备新增. 生货加工车间; 调整产品方案，不再生产南瓜籽生货及南瓜籽炒货，将现有工程葵花籽生货生产能力由3000t/a提高至12000t/a；车间采用地面采用混凝土硬化; 车间利旧，设备新增，调整产品方案. 辅助工程; 库房; 现有工程已建原辅材料、成品库等共计1676m2，本次技改涉及的原辅材料、成品暂存依托现有工程已建库房，不再新建; 依托现有. 办公用房; 现有工程已建办公用房840m2，本次技改依托现有; 依托现有. 公用工程; 供水; 项目用水依托厂区现有供水设施，水源为园区供水管网; 依托现有. 排水; 本次技改不新增劳动定员，无生活污水新增，也不涉及生产废水排放; 依托现有. 供气; 技改工程新增的天然气煮锅由园区供气管网提供天然气; 新增. 供电; 项目用电依托厂内现有供电设施，电源为园区供电网络; 依托现有. 供热; 煮制工序、烘干工序均燃用天然气作为供热热源；办公区冬季使用电采暖; 新增天然气煮锅及烘干机，拆除现有办公区采暖锅炉. 环保工程; 废气; 生货加工粉尘：筛分工序粉尘经布袋除尘器（4台）处理后与经布袋除尘器（5台）处理后去石工段粉尘、比重工序粉尘、色选工序粉尘共用1根15m高排气筒（1#，出口内径0.2m）排放；天然气燃烧废气：无组织排放; 生货加工粉尘处理设施依托现有. 废水; 本次技改不新增劳动定员，无生活污水新增，也不涉及生产废水排放; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备，产噪设备加装减震基座，车间隔声; 新增设备增加减振措施. 固废; 除尘灰、废包装袋：集中收集后交环卫部门处置； 秕仁：收集后定期外售饲料加工企业综合利用; /. 2、主要生产设备 本次技改涉及的主要生产设备如下。 表2-2 项目设备一览表 序号; 名称; 现有; 本次新增; 型号. 1.1; 筛选机; 4台; 0台; 5XF-2000. 1.2; 去石机; 4台; 0台; TQSF-80A. 1.3; 比重机; 4台; 0台; TCF-80. 1.4; 色选机; 4台; 0台; 6SXZ-240H. 1.5; 煮锅; 0台; 6台; ZG-600Q. 1.6; 烘干机; 0台; 4台; SH-12II. 1.7; 冷却机; 0台; 1台; LQ160. 1.8; 电炒锅; 0天; 1台; 定制. 3、产品方案 本次技改完成后，项目厂区不再生产南瓜籽仁（4000t/a）、南瓜籽生货（1000t/a）、南瓜籽炒货（1000t/a）；将现有工程葵花籽生货产能由3000t/a提升至12000t/a；新增煮制葵花籽产能500t/a，新增煮制南瓜籽产能1500t/a。 本次技改完成后全厂产品方案如下： 年产葵花籽生货（外售产品）12000t、葵花籽炒货1000t、煮制葵花籽500t、煮制南瓜籽1500t。 表2-3 项目技改前后产能对照一览表 产品名称; 技改前产能（t/a）; 技改后产能（t/a）; 备注. 南瓜籽仁; 4000; 0; 不再生产. 南瓜籽生货; 1000; 0; 不再生产. 南瓜籽炒货; 1000; 0; 不再生产. 葵花籽生货; 3000; 12000（外售）; 产能提升9000t/a. 葵花籽炒货; 1000; 1000; 产能不变. 煮制葵花籽; 0; 500; 新增产能500t/a. 煮制南瓜籽; 0; 1500; 新增产能1500t/a. 4、原辅材料及能源消耗 项目各原辅材料及能源消耗情况如下。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 单位; 用量; 备注. 1; 南瓜籽; t/a; 1410; 外购，暂存于原料库. 2; 葵花籽; t/a; 13515; 外购，暂存于原料库. 3; 煮制调料; t/a; 120; 外购，暂存于原料库. 4; 水; m3/a; 2400; 园区供水管网. 5; 电; 万Kw.h/a; 20; 园区供电网络. 6; 天然气; Nm3/a; 15000; 园区供气管网. 表2-5 项目物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 物料名称; 投入量; 物料名称; 产出量. 生货葵花籽生产. 葵花籽原料; 13515; 葵花籽产品; 外售生货产品12000. 用于葵花籽煮制470. 用于葵花籽炒制1000. 废气; 42. 杂质; 3. 秕仁; 42. 小计; 13515; 小计; 13515. 南瓜籽仁生产. 南瓜籽原料（外购）; 1410; 煮制葵花籽; 500. 葵花籽原料（自产）; 470; 煮制南瓜籽; 1500. 煮制调味料; 120. 小计; 2000; 小计; 2000. 注：项目原料及成品含水率均在8%左右，烘干工序主要去除煮制工序带入水，故本次评价不考虑物料含水。 5、公用工程 （1）给水 本次技改不新增定员，无生活用水新增，煮制工序用水全部由园区供水管网提供水源。根据建设单位提供资料，煮制工序用水量约1.2m3/t成品，项目设计年产煮制葵花籽、南瓜籽共计2000t，则煮制工序用水量2400m3/a。 （2）排水 项目煮制工序用水自然损耗，不外排。 （3）供电 项目用电由当地供电网络提供电源，年新增用电量20万Kwh。 （4）供热 煮制、烘干工序采用天然气煮锅加热，年消耗天然气15000Nm3；办公区冬季使用电采暖。 6、工程总平面布置 项目位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区。新设置的煮货车间位于厂区中部，现有生产车间二楼东侧，项目平面布置见附图3。 7、劳动定员及工作制度 项目年工作260d，每年10月至次年1月每天工作14h（每班7h，每天2班），其余时间每天工作8h，本次技改不新增劳动定员，所需员工从现有员工中调剂。 8、预计投产日期 项目预计施工期1个月，预计2024年11月技改完成并投入生产。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本次技改的主要工程内容为生产设备的安装及产品方案的调整，不涉及土建施工工艺，且施工期较短，对环境影响轻微。 2、营运期 本项目主要涉及葵花籽生货及煮制南瓜籽、煮制葵花籽的生产，主要工艺流程如下。 （1）葵花籽生货生产工艺流程 原料接收及储存：由农户处购买南瓜籽，送至生货原料库房储存。 一次筛选：原料进入多级振动筛，去除木屑的等杂质。 去石：一次筛选后的原料运至去石机去除物料中的泥土、砂石等无机杂质去除。 比重筛选：利用秕仁和饱和瓜籽之间的比重的差别，通过比重机将秕籽与饱和度合格的葵花籽分离。 色选：利用光电探测技术将原料中异色颗粒自动分拣出来。 二次筛选：色选厚度原料进入振动筛，进一步去除杂质。 打包：将加工好的生货瓜籽一部分定量打包送入生货成品车间待售。 原料葵花籽 筛分除杂 去石 比重 色选 分级 打包外售 噪声、杂质 噪声 噪声、杂质 布袋除尘器 15m高排气筒（1#）排放 废气 废气 废气 废气 除尘灰 环卫部门处置 噪声、杂质 布袋除尘器 废气 除尘灰 环卫部门处置 废气 噪声、杂质 布袋除尘器 环卫部门处置 除尘灰 废气 废气 图2-1 项目葵花籽生货生产工艺流程及排污节点图 （2）煮制工艺流程 项目葵花籽、南瓜籽煮制工艺一致，本次不单独论述。 前述葵花籽生货生产工序分选出的合格葵花籽与外购分选后的合格南瓜籽投入煮锅中，同时加入食盐、糖等调料，煮制温度控制在100℃左右，时间为2小时，本项目煮制工序用水不更换，不排放，只需定期添加新鲜水及调料即可，煮制好的产品送入烘干机进行烘干，温度控制在105-115℃左右，时间为1小时，烘干后的产品通过风冷进行冷却后入库待售。 煮制工序及烘干工序均燃用天然气作为供热热源。 煮制 烘干 南瓜籽、葵花籽原料 水、调味料 天然气 废气 无组织排放 天然气 冷却 成品包装、入库 废气 图2-2 项目运营期生产工艺流程及排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 内蒙古蒙信食品有限责任公司于2019年5月委托内蒙古凯越工程咨询有限公司编制了《年产一万吨葵花籽加工及南瓜籽剥壳项目环境影响报告表》，同年5月21日取得了原五原县环境保护局出具的《关于内蒙古蒙信食品有限责任公司年产一万吨葵花籽加工及南瓜籽剥壳项目环境影响报告表的批复》（五环审表[2019]7号），公司于2020年4月2日办理了排污登记证（登记编号：91150821MA0PR9QT46001W）。 项目建成投产后，建设单位分别委托北京京畿分析测试中心有限公司、内蒙古圣达检测技术有限公司于2020年10月23-24日及2021年5月6-7日对厂区进行了验收监测，并编制完成了《年产一万吨葵花籽加工及南瓜籽剥壳项目竣工环境保护验收监测报告表》，本次评价现有工程污染物排放情况据此论述。 2、现有工程污染物排放情况 （1）废气 验收监测期间，生物质烘干炉烟囱出口二氧化硫排放浓度为14~51mg/m3；氮氧化物排放浓度为17~53mg/m3；颗粒物排放浓度为3.2~3.9mg/m3，平均除尘效率46%；汞及其化合物排放浓度为5.11×10-4~5.45×10-4mg/m3；烟气黑度<1级。锅炉烟囱二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物排放浓度及烟气黑度（林格曼黑度）均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB1321-2014）表2中新建燃煤锅炉排放标准排放限值。 剥壳工段2台色选机废气共用1套旋风除尘器净化后经1根15m高的排气筒排放。监测期排气筒出口颗粒物排放浓度为2.9~4.2mg/m3，排放速率为0.017~0.024kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。 监测期燃油机废气排气筒出口二氧化硫排放浓度为15~16mg/m3；氮氧化物排放浓度为52~55mg/m3；颗粒物排放浓度为4.8~5.5mg/m3；烟气黑度<1 级，均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB1321-2014）表2中新建燃油锅炉排放标准限值。 监测期间项目所在区域最大风速为1.7m/s，监测结果显示厂界四周颗粒物无组织排放浓度最大值为0.281mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放标准要求（颗粒物限值为1.0mg/m3）。 监测期生货工段去石机废气排气筒出口颗粒物排放浓度为12.9~15.0mg/m3，排放速率为0.28~0.34kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)排放限值（排放浓度120mg/m3，排放速率3.5kg/h）。 （2）废水 项目废水主要为员工生活污水。办公生活区设冲水厕所，生活污水经1座化粪池（混凝土结构，容积为20m3）处理后排入园区污水管网。 监测期间厂区生活污水总排口PH、SS、COD、BOD5均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 中表4三级标准。 （3）噪声 监测期间项目厂界噪声值昼间值为55.2~59.6dB(A)，夜间值为45.8~46.7dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求（昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）。 （4）固废 现有工程产生的杂质4.02t/a，全部交环卫部门处置；秕仁、不合格产品等73.8t/a，外售饲料加工企业综合利用；脱壳废物350t/a，外售综合利用；锅炉灰渣18t/a，送环卫部门指定地点处置；废包装材料0.8t/a，外售废品回收站；除尘灰12.5t/a，交环卫部门处置；生活垃圾3.94t/a，集中收集后交环卫部门处置。 现有工程各污染物排放汇总如下。 表2-6 现有工程污染物排放量汇总表 类别; 污染物; 排放量. 废气; 颗粒物; 9.84 t/a. 二氧化硫; 0.42 t/a. 氮氧化物; 0.48 t/a. 废水; 生活污水; 504 m3/a. 固废; 杂质; 4.02 t/a. 除尘灰; 12.5 t/a. 锅炉灰渣; 18 t/a. 生活垃圾; 3.94 t/a. 秕仁、不合格产品; 73.8 t/a. 脱壳废物; 350 t/a. 废包装; 0.8 t/a. 3、现存主要环境问题及整改措施 （1）现存主要环境问题 根据现有工程竣工环境保护验收资料及现场勘查情况，现有工程存在的主要环境问题如下： 现有工程南瓜籽剥壳工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后在车间内呈无组织形式排放，未设置排气筒； 生货生产工序未针对一次筛选工序设置除尘装置，比重、色选工序粉尘经布袋除尘器处理后在车间内呈无组织形式排放，未设置排气筒； 现有办公生活区采用1台0.24kw生物质锅炉作为办公区冬季采暖供热热源，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉属于淘汰类产品。 （2）拟采取的整改措施 本次技改完成后不再生产南瓜籽仁产品，南瓜籽剥壳生产线不再运行； 对现有生货生产线除尘设施进行完善，对现有一次筛分装置设置除尘器，并将筛分、色选、比重等工序产生的粉尘经布袋除尘器处理后与经布袋除尘器处理后的去石工序粉尘共用现有1根15m高排气筒排放； 拆除现有办公生活区1台0.24kw生物质锅炉，办公区冬季使用电采暖。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气 （1）达标区判定情况 项目选址位于内蒙古巴彦淖尔市五原工业园区，本次评价引用《巴彦淖尔市生态环境质量状况公报》（2023年）中隆兴昌镇的相关统计结果。经统计，基本污染物年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度（ug/m3）; 标准值（ug/m3）; 占标率（%）; 达标情况. 二氧化硫; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. 二氧化氮; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. 可吸入颗粒物; 年平均质量浓度; 60; 70; 85.71; 达标. 细颗粒物; 年平均质量浓度; 25; 35; 71.43; 达标. 一氧化碳; 24h平均第95百分位数质量浓度; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 37.5; 达标. 臭氧; 日最大8h平均第90百分位数质量浓度; 145; 160; 90.63; 达标. 从上表可以看出，各基本污染物年评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单中的相关规定，项目所在区域的城市环境空气质量达标，判定为达标区。 （2）其他污染物 项目其他污染物TSP引用《内蒙古巴彦淖尔河套农畜产业开发区五原工业园环境影响区域评估报告》中的相关现状监测资料，监测点位为本项目选址西侧1850m处，监测时间为2022年1月19日至1月25日，监测结果显示，该监测点位处环境空气中TSP日均浓度最大值105μg/m3，最大占标率35.0%，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级限值要求。 1850m 图3-1 环境空气质量现状监测布点图 2、声环境 本项目厂址周边50m范围内无声环境敏感保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关规定，本次评价不进行声环境质量现状监测工作。 3、地表水 项目运营期无废水产生，本次评价不进行地表水现状监测。 4、地下水、土壤 项目运营期正常工况下不存在地下水及土壤污染源及污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关规定，本次评价不进行地下水、土壤环境现状监测。 5、生态 项目厂址位于园区规划范围内，且本次技改不新增占地，周边无生态环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的相关规定，本次不进行生态环境质量现状调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目选址范围内及周边无自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、国家重点保护珍稀动植物及历史文化保护遗迹。根据项目工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表3-2。 表3-2 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离; 规模; 环境功能区. 环境空气; 项目厂址周边500m范围内无环境空气保护目标; 《环境空气质量标准）》(GB3095-2012)中二类区. 声环境; 项目厂址周边50m范围内无声环境敏感目标; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气：天然气燃烧废气中颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中的限值要求；二氧化硫、氮氧化物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；生产工序粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求。 表3-3 废气排放执行标准 类别; 标准名称及级（类）别; 污染因子; 标准值. 单位; 数值. 环境 空气; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3; 无组织颗粒物; mg/m3; 2.5. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 无组织二氧化硫; mg/m3; 0.4. 无组织氮氧化物; mg/m3; 0.12. 无组织颗粒物; mg/m3; 1.0. 有组织颗粒物; mg/m3; 120. kg/h; 3.5. 2、噪声：营运期声环境执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-5 噪声排放标准一览表 类别; 时段; 单位; 昼间; 夜间; 执行标准. 噪声; 等效A声级; 运营期; dB(A); 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）类. 3、固体废物：运营期一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | 本次技改不新增劳动定员，无生活污水新增，无需另行申请废水总量；项目扩建完成后的全厂总量排放少于现有工程申请总量，本次无需另行申请。 表3-6 项目技改完成后全厂“三本账”一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 扩建工程排放量; 以新带老消减量; 技改后全厂排放量. 废气; 颗粒物; 9.84; 8.72; 2.63; 15.93. 二氧化硫; 0.42; 0.003; 0; 0.423. 氮氧化物; 0.48; 0.028; 0; 0.508. 废水; 生活污水; 504; 0; 0; 504. 固废（产生量）; 除尘灰; 12.5; 33.18; 5; 40.68. 杂质; 4.02; 3; 2; 5.02. 秕仁; 73.8; 42; 73.8; 42. 废包装; 0.8; 0.2; 0.3; 0.7. 生活垃圾; 3.94; 0; 0; 3.94. 灰渣; 18; 0; 0; 18. 脱壳废物; 350; 0; 350; 0. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次技改的主要工程内容为生产设备的安装及产品方案的调整，不涉及土建施工工艺，且施工期较短，对环境影响轻微。 |
| --- | --- |

表4-1    废气产排污节点、污染物、污染治理设施及监测要求信息表

| 序号 | 产排污环节 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 产生浓度（mg/m3） | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放口基本信息 |  |  |  |  | 排放标准 | 监测要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 名称 | 处理能力（m3/h） | 收集效率（%） | 处理效率（%） | 是否为可行技术 |  |  |  | 编号 | 类型 | 高度（m） | 出口内径（m） | 温度（℃） |  | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 |
| 1 | 生货加工粉尘 | 颗粒物 | 8.38 | / | 无组织 | / | / | / | / | / | / | 2.99 | 8.38 | / | / | / | / | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织排放监控浓度限值要求 | 厂界上风向1个点、下风向3个点 | 颗粒物 | 1次/年 |
| 3 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 0.004 | / | 无组织 | / | / | 100 | / | / | / | 0.0036 | 0.004 | / | / | / | / | / |  |  | 氮氧化物 | 1次/ 年 |
|  |  | 二氧化硫 | 0.003 | / |  |  |  | 100 | / | / | / | 0.0025 | 0.003 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 0.014 | / |  |  |  | 100 | / | / | / | 0.0117 | 0.014 |  |  |  |  |  | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中限值要求 |  | 颗粒物 |  |
| 2 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 33.52 | / | 有组织 | 布袋除尘器 | 10000 | 80 | 99 | 是 | 11.97 | 0.12 | 0.34 | 1# | / | 15 | 0.2 | 25 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 1# | 颗粒物 | 1次/年 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）煮锅燃烧天然气废气 本次技改新增煮锅、烘干机等均以天然气作为燃料，年运行1200h，年消耗天然气15000Nm3。参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）（生态环境部2018年7月31日实施）中燃气锅炉的废气产排污系数表，二氧化硫、颗粒物、氮氧化物量即为各自的产污系数乘以年天然气燃烧量，产污系数具体见表4-2。 表4-2 天然气燃烧废气产排污系数表 产品名称; 燃料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; m3/万立方米-燃料; 107753. 颗粒物; kg/万立方米-燃料; 2.86. 二氧化硫; kg/万立方米-燃料; 0.02S. 氮氧化物; kg/万立方米-燃料; 18.71. 备注：参考《天然气》（GB17820-2018）中相关内容，二类天然气中含硫量（S%）为100毫克/立方米，则本项目S=100。 项目天然气燃烧废气呈无组织形式排放，产排情况如下。 表4-3 煮锅烟气产排情况一览表 污染物; 治理措施; 排放量. 颗粒物; 无组织排放; 4.26 kg/a. 二氧化硫; 3 kg/a. 氮氧化物; 28.07 kg/a. 本次煮锅及烘干机采用天然气作为燃料，属于清洁能源，燃烧废气无组织排放，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中的限值要求及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求。 （2）葵花籽生货加工工序粉尘 该工序大气污染物主要来源于筛选、去石、比重、色选过程产生粉尘。类比同类型已批复的《杭锦后旗兴隆农贸有限责任公司新建年产2000 吨葵花籽仁、葫芦籽仁加工项目环境影响报告表》，筛选粉尘产生量为入料量的0.31%，分选量为13515吨，因此产生筛选粉尘量为41.90t/a。 项目于筛分机、比重机、色选机等设备上方设置集气罩，收集的废气经各设备配套的布袋除尘器处理后共用1根15m高排气筒（1#，出口内经0.2m）排放，风机风量为10000m3/h，收集效率80%，除尘效率99%，则有组织粉尘排放量0.34t/a，排放浓度为11.97mg/m3，排放速率为0.12kg/h；无组织排放量8.38t/a，排放浓度2.99kg/h。 （3）储运工序粉尘 项目外购原料均为初步袋装原料，粉尘含量很少，成品为袋装，且原料及成品均在全封闭式库房内暂存，运营期粉尘产生量较少，本次不做定量分析。 本次评价采取的污染防治措施全部为当前市场上普遍采用的措施，技术成熟、处理效果稳定、投资较低，技术、经济可行。项目运营期废气全部能够达标排放，对区域环境空气影响较小。 综上，项目运营期废气在采取本次评价提出的各项环保措施的情况下均能达标排放，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。 鉴于目前上围发布符合本项目的排污许可证申请与核发技术规范，本次评价要求建设单位运营期应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定，委托有资质单位进行日常的运营期监测，具体如下。 表4-4 运营期监测计划一览表 监测因子; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 颗粒物; 厂界浓度最高点; 1次/半年; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值中的较严值. 二氧化硫. 氮氧化物. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的相关规定. 颗粒物; 生货车间排气口（1#）; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 2、噪声 本次技改新增的主要产噪设备为除尘器风机、烘干机等设备运行噪声，声级为80～85dB（A），噪声为连续排放，主要产噪设备均在室内，属于室内声源。根据产噪设备的种类和数量，采取类比方法核定噪声污染源强见表4-4。 表4-5 项目噪声源强产排情况一览表 单位：dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 源强dB(A); 控制措施; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 排放强度/dB(A). 声功率级; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 车间; 风机; 80; 基础减振，建筑隔声; 5; /; 14h; 30; /; 1. 烘干机; 85; 3; /; 14h; 30; /; 1. （2）厂界噪声环境影响评价 项目采用《环境噪声评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)中推荐模式进行预测，噪声从声源发出后向外辐射，在传播过程中经距离衰减、地面构筑物屏蔽反射、空气吸收等阶段后到达受声点，本次评价采用A声级计算，模式如下： ①单个声源到达受声点的声压级 LA(r)=LAref(ro)-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc) 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LAref(ro)——参考位置ro处A声级，dB(A)； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB(A)； Abar——遮挡物引起的声级衰减量，dB(A)； Aatm——空气吸收衰减量，dB(A)； Aexc——附加衰减量，dB(A)。 ②多个声源发出的噪声在同一受声点的共同影响，其公式为： 其中：Lp——预测点处的声级叠加值，dB(A)； n——噪声源个数。 ③评价结果和分析 采用上述噪声预测模式进行预测计算，主要产噪设备运行过程中产生的噪声经封闭隔声和距离衰减后，对厂界的噪声影响详见下表。 表4-6 噪声预测结果表 单位：dB(A) 时段; 位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 东厂界外1m处; 30.1; 65; 达标. 南厂界外1m处; 36.8; 达标. 西厂界外1m处; 40.2; 达标. 北厂界外1m处; 39.5; 达标. 根据上表可知，项目运营期厂界声环境能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准。因此，项目不会对周围声环境产生明显影响。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ942-2018）中的相关规定，建设单位应对运营期厂界环境噪声每季度至少开展1次昼夜监测，监测指标为等效A声级及夜间最大A声级。 3、废水 项目煮制工序用水自然损耗，不外排；本次技改不新增劳动定员，无生活污水新增。 4、固废 项目运营期固废产生及处置情况如下： （1）除尘灰：根据工程分析可知，项目运营期除尘灰产生量33.18t/a，均为Ⅰ类一般工业固体废物，收集后暂存于车间内专门区域，定期交环卫部门处置。 （2）杂质：根据前述分析可知，分选工序产生的杂质3t/a，收集后暂存于车间内专门区域，定期交环卫部门处置。 （3）秕仁：根据前述分析可知，分选工序产生的杂质42t/a，收集后暂存于车间内专门区域，定期外售饲料加工企业综合利用。 （4）废包装：项目运营期废包装材料产生量0.2t/a，为Ⅰ类一般工业固体废物，全部交环卫部门处置。 综上，项目运营期固废全部得到妥善处置。 5、地下水、土壤 本项目排放的大气污染物主要为颗粒物等，经环保设施处理后大部分废气污染物均被去除，少量通过15m高排气筒高空排放，在大气扩散作用下，沉积到土壤表面的极少，因此通过大气沉降引起的土壤环境影响作用甚微。 本项目运营期不涉及有毒有害物质的暂存、使用等，运营期在做好化粪池、车间防渗的前提下，不会对区域地下水造成影响。 6、环境风险 项目配置的煮锅使用天然气作为燃料，主要成分为甲烷，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，甲烷属于其中所列风险物质（CAS号：74-82-8，临界量：10t）。 项目所用天然气由园区燃气管道提供，厂内不设暂存设施不涉及重大危险源。 （1）环境风险识别及风险分析 项目运营期可能发生的风险事故包括天然气泄漏发生火灾，其次生污染物会对大气环境造成一定的影响，产生的高温及延误可能是人体受到伤害，还会烧毁设备、厂房等，造成经济损失。 （2）应急预案 当发生火灾等恶性事故时，立即切断电源，迅速转移人员，减少物资损失和人员伤亡，同时向公司报告和拨打火灾报警电话。组织业余消防队员利用一切可能的消防器材，全力灭火抢险，抢险灭火人员要戴正压式空气呼吸器，穿防火服，从上风向接近火源。当公安和消防负责人员到达，则由公安消防人员实施应急救援总指挥，公司应急救援指挥部受其指挥开展抢险救援工作。 为进进一步做好企业的安全生产工作，建设单位应尽快委托有资质单位编制项目突发环境事故应急预案。 （3）风险防范措施 为进一步减少风险隐患，本次评价建议单位做好如下防范措施： 成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少； 健全各项制度，强化安全管理意识，禁止烟火，落实各项安全措施，可有效避免环境风险事故发生，加强用电设备及线路的检修和管理； 严格按照消防安全部门要求，配备相关的应急设施、设备、器材和材料，在生产、办公区配备适当数量的手提式或悬挂式干粉、泡沫灭火器，用于扑灭初期火源； 加强各相关部门之间的联系，一旦出现环境风险事故，马上联系各相关部门，迅速做出反应； 加强人员的培训和事故应急演练； 如火势较大时，迅速成立火灾应急小组，第一时间拨打“119”火警电话报警，同时组织火场人员按疏散路线撤离至安全地带；对于电气线路也应绝对安全可靠，防止短路起火等，确保安全生产。 采取以上措施后，可有效降低事故发生的概率。 （4）环境风险评价结论 本项目运营过程中不存在重大危险源，项目风险事故主要为火灾事故，建设单位在做好各项风险防范措施的条件下，并严格按照提出的措施要求进行生产管理，达到安全生产的目的，项目生产运营造成的环境风险是可以接受的。 7、“三同时”及环保投资 项目总投资850万元，其中环保投资36万元，占总投资的4.24%。项目运营期拟采取的环保措施及验收、环保投资组成情况如下。 表4-7 项目竣工环境保护验收及环保投资构成情况一览表 类别; 污染源; 监测点位; 监测因子; 环保设施; 验收标准; 环保投资. 废气; 生货加工工序粉尘; 1#排气筒口; 颗粒物; 布袋除尘器（新增1台）+1根15m高排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准; 6. 厂界无组织废气; 周界外浓度最高点; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 车间全封闭；原料及成品全部在全封闭式库房内暂存，各物料转接点采取封闭措施; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中的较严值; 15. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的相关规定. 噪声; 生产设备; 厂界四周; 等效连续A声级; 基础减震、厂房隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准; 5. 固废; 布袋除尘器; 除尘灰; 交环卫部门处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 10. 生产工序; 杂质; 环卫部门处置. 废包装; 环卫部门处置. 秕仁; 外售综合利用. 合计; 36. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒 |  | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 厂界无组织 |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 车间全封闭，原辅材料及成品在封闭式库房暂存 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织及《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表3中的较严值 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的相关规定 |
| 地表水环境 | / |  | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 |  | 连续等效A升级 | 选用低噪声设备，基础减震，厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | -- |  | -- | -- | -- |
| 固体废物 | 布袋除尘器 |  | 除尘灰 | 环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产工序 |  | 杂质 | 环卫部门处置 |  |
|  |  |  | 废包装 | 环卫部门处置 |  |
|  |  |  | 秕仁 | 外售综合利用 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 |  | -- |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | -- |  |  |  |
| 环境风险防范措施 |  | 成立专门的责任机构，保证事故发生时组织相关力量及时控制事故的危害，在第一时间，有序有效地控制事故污染，把事故危害减小到最少； 健全各项制度，强化安全管理意识，禁止烟火，落实各项安全措施，可有效避免环境风险事故发生，加强用电设备及线路的检修和管理； 严格按照消防安全部门要求，配备相关的应急设施、设备、器材和材料，在生产、办公区配备适当数量的手提式或悬挂式干粉、泡沫灭火器，用于扑灭初期火源； 加强各相关部门之间的联系，一旦出现环境风险事故，马上联系各相关部门，迅速做出反应； 加强人员的培训和事故应急演练； 如火势较大时，迅速成立火灾应急小组，第一时间拨打“119”火警电话报警，同时组织火场人员按疏散路线撤离至安全地带；对于电气线路也应绝对安全可靠，防止短路起火等，确保安全生产。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 |  | -- |  |  |  |

六、结论

本项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废采取了合理可行的环保措施，同时结合监测分析结果，项目生产运营不会对周围环境造成明显影响。从环境保护角度分析，本项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量） | 现有工程许可排放量 | 在建工程排放量（固体废物产生量） | 本项目排放量（固体废物产生量） | 以新带老消减量（新建项目不填） | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量） | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 9.84 t/a | 9.84 t/a |  | 8.72 t/a | 2.63 t/a | 15.93 t/a | +6.09 t/a |
|  | 二氧化硫 | 0.42 t/a | 0.42 t/a |  | 0.003 t/a | 0 t/a | 0.423 t/a | +0.003 t/a |
|  | 氮氧化物 | 0.48 t/a | 0.48 t/a |  | 0.028 t/a | 0 t/a | 0.508 t/a | +0.028 t/a |
| 废水 | 生活污水 | 504 t/a | 504 t/a |  | 0 t/a | 0 t/a | 504 t/a | +0 t/a |
| 一般工业固废 | 除尘灰 | 12.5 t/a | 12.5 t/a |  | 33.18 t/a | 5 t/a | 40.68 t/a | +28.18 t/a |
|  | 杂质 | 4.02 t/a | 4.02 t/a |  | 3 t/a | 2 t/a | 5.02 t/a | +1 t/a |
|  | 秕仁 | 73.8 t/a | 73.8 t/a |  | 42 t/a | 73.8 t/a | 42 t/a | +42 t/a |
|  | 废包装 | 0.8 t/a | 0.8 t/a |  | 0.2. t/a | 0.3 t/a | 0.7 t/a | -0.1 t/a |
|  | 生活垃圾 | 3.94 t/a | 3.94 t/a |  | 0 t/a | 0 t/a | 3.94 t/a | +3.94 t/a |
|  | 灰渣 | 18 t/a | 18 t/a |  | 0 t/a | 0 t/a | 18 t/a | 0 t/a |
|  | 脱壳废物 | 350 t/a | 350 t/a |  | 0 t/a | 350 t/a | 0t/a | -350t/a |

注：=++-；=-

项目选址

附图1    项目地理位置图

附图2    项目选址周边关系图

城关粮库

蒙路农牧

鼎正建材有限公司

笠峥建材有限公司

项目选址

附图3    项目平面布置图